TUGAS AKHIR – KI141502

IMPLEMENTASI ZONED ROUTING PROTOCOL UNTUK PROSES DATA GATHERING PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN PENGHEMATAN ENERGI

GEDE WAYAN DHARMAWAN

NRP 05111440000133

Dosen Pembimbing

Waskitho Wibisono, S.Kom.,M.Eng.,Ph.D.

Departemen Informatika

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2018

TUGAS AKHIR – KI141502

IMPLEMENTASI ZONED ROUTING PROTOCOL UNTUK PROSES DATA GATHERING PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN PENGHEMATAN ENERGI

GEDE WAYAN DHARMAWAN

NRP 05111440000133

Dosen Pembimbing

Waskitho Wibisono, S.Kom.,M.Eng.,Ph.D.

Departemen Informatika

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2018

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

UNDERGRADUATE THESES – KI141502

IMPLEMENTATION OF ZONED ROUTING PROTOCOL FOR DATA GATHERING PROCESS ON ENVIRONMENTAL WIRELESS SENSOR NETWORK WITH ENERGY SAVING

GEDE WAYAN DHARMAWAN

NRP 05111410000133

Advisor

Waskitho Wibisono, S.Kom.,M.Eng.,Ph.D.

Department of Informatics

Faculty of Information Technology and Communication

Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya 2018

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI ZONED ROUTING PROTOCOL UNTUK PROSES DATA GATHERING PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN PENGHEMATAN ENERGI

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

pada

Bidang Studi Komputasi Berbasis Jaringan

Program Studi S-1 Departemen Informatika

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

GEDE WAYAN DHARMAWAN

NRP: 05111440000133

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

- Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D.  .....................

(NIP. 197410222000031001) 		 (Pembimbing 1)

SURABAYA

JUNI, 2018
 (Halaman ini sengaja dikosongkan)

IMPLEMENTASI ZONED ROUTING PROTOCOL UNTUK PROSES DATA GATHERING PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN PENGHEMATAN ENERGI

| Nama Mahasiswa | : | GEDE WAYAN DHARMAWAN |
| --- | --- | --- |
| NRP | : | 05111440000133 |
| Jurusan | : | Teknik Informatika FTIF-ITS |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. |
| Dosen Pembimbing 2 | : |  |

# Abstrak

Offloading adalah suatu metode pengeksekusian sebuah beban kerja pada sebuah perangkat dengan mengirimkan modul berisi beban kerja tersebut kepada perangkat lain yang memiliki sumber daya dan kemampuan komputasi yang lebih baik. Hasil eksekusi dari beban kerja akan diterima kembali oleh perangkat yang telah mengirim modul beban kerja sebelumnya. Teknik ini dianggap sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan perangkat bergerak yang memiliki sumber daya dan kemampuan komputasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan metode offloading dalam mengeksekusi beban kerja pada perangkat bergerak dengan tujuan dapat melakukan penghematan sumber daya dan peningkatan kinerja pada perangkat bergerak.

Beban kerja dengan kriteria tertentu yang dapat di eksekusi dengan metode offloading dan  terdapat faktor yang dapat menghambat proses offloading sehingga dapat tidak menguntungkan pada sumber daya dan kinerja pada perangkat bergerak. Oleh Karena itu, Tugas Akhir ini mengimplementasikan sebuah mobile framework yang dapat menentukan secara dinamis metode eksekusi yang optimal pada beban kerja yang akan dieksekusi.

Pada tugas akhir ini, penggunaan JADE middleware dalam implementasi metode offloading dianggap efektif dan proses image recognition digunakan sebagai beban kerja. Hasil yang didapat dari kedinamisan mobile framework dalam menentukan keputusan metode eksekusi dianggap dapat meminimalisir penggunaan daya dan meningkatkan kinerja pada perangkat bergerak. Dari uji coba didapatkan penghematan memori paling tinggi 0.259%, penghematan penggunaan CPU paling tinggi 40.379%, penghematan level baterai paling tinggi 1%, dan penghematan waktu eksekusi rata – rata paling tinggi 2.428 detik untuk setiap beban kerja.

Kata kunci: Offloading, mobile framework, image recognition, JADE middleware, beban kerja.

IMPLEMENTATION OF ZONED ROUTING PROTOCOL FOR DATA GATHERING PROCESS ON ENVIRONMENTAL WIRELESS SENSOR NETWORK WITH ENERGY SAVING

| Student’s Name | : | GEDE WAYAN DHARMAWAN |
| --- | --- | --- |
| Student’s ID | : | 05111440000133 |
| Department | : | Teknik Informatika FTIF-ITS |
| First Advisor | : | Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. |
| Second Advisor | : |  |

# Abstract

Offloading is a method of executing a workload on a device by sending a module containing workload to other device that have better resources and computing capabilities. The execution results of the workload will be received by the device that has sent the previous workload module. This technique is considered as one of the ways to overcoming the limitations of mobile devices that have limited resources and computing capabilities. Therefore, it is necessary to apply the offloading method to executing the workload on a mobile device with purpose of saving the resources and improving performance on mobile devices.

Workload with certain criteria that can be executed by offloading method and there are factors that can inhibit the offloading process so it can be unfavorable on the resources and performance of mobile devices. Therefore, this study implements a mobile framework that can dynamically determine the optimal execution method on the workload to be executed.

In this undergraduate thesis, the use of JADE middleware in the implementation of offloading method is considered effective and image recognition process is used as workload. The results obtained from the dynamics of the mobile framework in determining the decision of the execution method are considered to minimize the use of power and improve performance on mobile devices. From the experiment, the highest memory saving is 0.259%, the maximum CPU usage is 40.379%, the battery saving rate is 1% high, and the average execution time saving is 2,428 sec for each workload.

Keywords : Offloading, mobile framework, image recognition, JADE middleware, workload.

KATA PENGANTAR

“Om Awighnam Astu Namo Sidham

Om Sidhirastu Tad Astu Svaha”

Segala puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat ilmu pengetahuan, petunjuk dan restu dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Implementasi Zoned Routing Protocol untuk Proses Data Gathering pada Lingkungan Wireless Sensor Network dengan Penghematan Energi” dengan baik.

Dalam pelaksanaan dan pembuatan Tesis ini tentunya sangat banyak bantuan-bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, tanpa mengurangi rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena tuntunan dan restu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

- Kedua orang tua penulis, Bapak Made Wiarta Susila dan Ibu Ni Ketut Sri Tanjung dan adik saya  I Gede Made Teddy Dharmawan dan Ni Luh Komang Prita Dewi Dharmawan serta keluarga di Tabanan-Bali yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini

- Bapak Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, bimbingan, nasehat, perhatian dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen Teknik Informatika yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.

- Teman-teman senasib dan seperjuangan di S1 Informatika ITS 2014 yang saling mendukung baik dalam perkuliahan maupun dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

- Teman-teman di BMES-E103 Nobby, Widhi, Tanto, dan Hanendyo, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu.

- Teman saya Desya yang membantu mengoreksi penulisan kata – kata pada penulisan Tugas Akhir ini.

- Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan ke depannya.

Surabaya, Juni 2018

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	vi

Abstrak	viii

Abstract	x

DAFTAR ISI	xiv

DAFTAR GAMBAR	xviii

DAFTAR TABEL	xx

DAFTAR KODE SUMBER	xxii

BAB I  PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	3

1.3	Batasan Permasalahan	3

1.4	Tujuan	3

1.5	Manfaat	4

1.6	Metodologi	4

1.6.1	Penyusunan Proposal	4

1.6.2	Studi Literatur	5

1.6.3	Implementasi Perangkat Lunak	5

1.6.4	Pengujian dan Evaluasi	5

1.6.5	Penyusunan Buku	6

1.7	Sistematika Penulisan Laporan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1	Sistem Operasi Android	9

2.2	Offloading	9

2.3	Faktor Penentu Metode Offloading	11

2.4	JADE	11

2.5	GSON	12

2.6	Commons-Lang	12

2.7	OpenCV	12

2.8	SURF	13

BAB III PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK	15

3.1	Data	15

3.1.1	Data Masukan	15

3.1.2	Data Keluaran	17

3.2	Desain Umum Sistem	18

3.3	JADE Middleware	22

3.4	Faktor Penentu Metode Offloading	29

3.4.1	Kualitas Koneksi Internet	29

3.4.2	Kondisi Level Baterai Perangkat Bergerak	30

3.4.3	Waktu Eksekusi Proses Image Recognition	30

3.5	Offloading Framework	31

3.6	Metode SURF	33

3.7	Java Class Object Serialization dari Client ke Server	35

3.8	Java Class Object Serialization dari Server ke Client	36

BAB IV IMPLEMENTASI	37

4.1	Lingkungan Implementasi	37

4.2	Implementasi	38

4.2.1	JADE Middleware	39

4.2.1.1	Client	39

4.2.1.2	Server	49

4.2.2	Offloading Framework	53

4.2.3	Metode SURF	69

4.2.4	Java Class Object Serialization dari Client ke Server			75

4.2.5	Java Class Object Serialization dari Server ke Client			79

4.2.6	Faktor Penentu Metode Offloading	83

4.2.6.1	Kualitas Koneksi Internet	83

4.2.6.2	Kondisi Level Baterai Perangkat Bergerak	86

4.2.6.3	Waktu Eksekusi Proses Image Recognition	87

BAB V HASIL UJI COBA DAN EVALUASI	89

5.1	Lingkungan Pengujian	89

5.2	Data Pengujian	90

5.3	Preprocessing citra	90

5.4	Skenario Uji Coba	91

5.4.1	Skenario Uji Coba 1	94

5.4.2	Skenario Uji Coba 2	104

5.4.3	Skenario Uji Coba 3	110

5.4.4	Skenario Uji Coba 4	115

5.4.5	Skenario Uji Coba 5	121

5.4.6	Skenario Uji Coba 6	127

5.5	Evaluasi Umum Skenario Uji Coba	132

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	139

6.1	Kesimpulan	139

6.2	Saran	140

DAFTAR PUSTAKA	141

LAMPIRAN	143

BIODATA PENULIS	145

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur eksekusi beban kerja pada perangkat bergerak ke perangkat komputasi awan [1]	10

Gambar 3.1 Contoh data masukan citra yang digunakan sebagai datatest	16

Gambar 3.2 Contoh data masukan citra yang digunakan sebagai dataset	17

Gambar 3.3 Proses image recognition menggunakan metode SURF secara garis besar	21

Gambar 3.4 Proses image recognition menggunakan metode SURF dengan offloading framework	22

Gambar 3.5 Container dan Platform pada JADE middleware [12]	23

Gambar 3.6 Mode eksekusi pada runtime JADE [13]	25

Gambar 3.7 Langkah eksekusi agent menggunakan thread [12]	27

Gambar 3.8 Paradigma pengiriman pesan JADE secara asynchronous [12]	28

Gambar 3.9 Contoh pengelompokan kualitas koneksi berdasarkan estimasi buffer data dan buffer data actual [14]	30

Gambar 3.10 Proses image recognition pada citra daun	35

Gambar 5.1 Bagan alur kerja skenario uji coba	93

Gambar 5.2 Grafik performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android	97

Gambar 5.3 Grafik waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition	99

Gambar 5.4 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	101

Gambar 5.5 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	103

Gambar 5.6 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	107

Gambar 5.7 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	109

Gambar 5.8 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	112

Gambar 5.9 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	114

Gambar 5.10 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B	118

Gambar 5.11 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B	120

Gambar 5.12 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	124

Gambar 5.13 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	126

Gambar 5.14 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	129

Gambar 5.15 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	131

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak	37

Tabel 5.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian	89

Tabel 5.2 Pembagian kategori koneksi internet	91

Tabel 5.3 Pembagian kategori level baterai	92

Tabel 5.4 Performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android	95

Tabel 5.5 Waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition	97

Tabel 5.6 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	99

Tabel 5.7 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	101

Tabel 5.8 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	105

Tabel 5.9 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	107

Tabel 5.10 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	111

Tabel 5.11 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	113

Tabel 5.12 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B	116

Tabel 5.13 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B Baterai B	118

Tabel 5.14 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	122

Tabel 5.15 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	124

Tabel 5.16 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	128

Tabel 5.17 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	130

Tabel 5.18 Hasil performa dan waktu eksekusi dari 6 skenario uji coba	133

# DAFTAR KODE SUMBER

Pseudocode 4.1 Kode program menghubungkan JADE runtime dengan MicroRuntimeService	40

Pseudocode 4.2 Kode Program membuat Container	41

Pseudocode 4.3 Kode Program membuat Agent	43

Pseudocode 4.4 Kode program inisialisasi variabel agent pada client	43

Pseudocode 4.5 Kode program metode Setup pada client	44

Pseudocode 4.6 Kode program generic behaviour pada client	49

Pseudocode 4.7 Kode program inisialisasi variabel agent pada server	49

Pseudocode 4.8 Kode program metode Setup pada server	50

Pseudocode 4.9 Kode program Ticker behaviour pada server	53

Pseudocode 4.10 Kode program inisialisasi perangkat client dalam memulai framework	55

Pseudocode 4.11 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada framework	57

Pseudocode 4.12 Kode program pengecekan status eksekusi beban kerja image recognition	58

Pseudocode 4.13 Kode program metode eksekusi beban kerja image recognition pada framework	61

Pseudocode 4.14 Kode program kode pemantauan eksekusi beban kerja image recognition pada framework	62

Pseudocode 4.15 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap ketersediaan koneksi internet dan microRuntimeServiceBinder	64

Pseudocode 4.16 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kualitas koneksi internet	65

Pseudocode 4.17 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kondisi level baterai	65

Pseudocode 4.18 Kode program Decision Maker melakukan pembobotan nilai untuk keputusan metode eksekusi	67

Pseudocode 4.19 Kode program Decision Maker melakukan metode eksekusi lokal jika tidak tersedianya koneksi internet pada perangkat client	68

Pseudocode 4.20 Kode program menyimpan hasil eksekusi beban kerja pada framework	69

Pseudocode 4.21 Program kompresi citra datatest	70

Pseudocode 4.22 Kode Program mendapatkan descriptor pada datatest	71

Pseudocode 4.23 Kode program eksekusi image recognition secara lokal	73

Pseudocode 4.24 Kode Program eksekusi image recognition secara offloading	74

Pseudocode 4.25 Kode program pengubahan data matriks menjadi string pada perangkat client	76

Pseudocode 4.26 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat client	77

Pseudocode 4.27 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat server	78

Pseudocode 4.28 Kode program pengubahan string menjadi Data Matriks pada perangkat server	79

Pseudocode 4.29 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat server	81

Pseudocode 4.30 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat client	83

Pseudocode 4.31 Kode Program inisialisasi pengecekan koneksi internet pada perangkat client	84

Pseudocode 4.32 Kode Program kondisi saat koneksi internet mengalami perubahan kualitas dan pengecekan ketersediaan	85

Pseudocode 4.33 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada pengecekan buffer data	86

Pseudocode 4.34 Kode program mendapatkan nilai level baterai pada perangkat client	86

Pseudocode 4.35 Kode program perhitungan waktu dimulainya beban kerja dieksekusi	87

Pseudocode 4.36 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara offloading	88

Pseudocode 4.37 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara lokal	88

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB I 
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Komunikasi nirkabel merupakan bentuk komunikasi yang tidak menggunakan media kabel. Komunikasi nirkabel dilakukan oleh dua device yang disebut dengadn transmitter dan receiver tanpa menggunakan perantara kabel [12]. Transmitter berfungsi sebagai pengirim data, sedangkan receiver berfungsi sebagai penerima data. Pada komunikasi nirkabel terdapat dua jenis device yaitu field device dan infrastructure device. Field device berfungsi sebagai pengukur nilai dari suatu lingkungan, sedangkan infrastructure device berfungsi sebagai tempat berkumpulnya semua informasi yang dikirim oleh field device.

Wireless Sensor Network (WSN) merupakan sekumpulan device yang berukuran kecil, memiliki berat yang ringan, dan termasuk dalam low-cost network. WSN atau jaringan sensor nirkabel beroperasi dengan menggunakan sumber daya terbatas dan memiliki kemampuan sensing, computation, dan komunikasi nirkabel [17]. Node dari sebuah jaringan sensor nirkabel memiliki tujuan yang sama, seperti mendeteksi lingkungan atau suatu kejadian pada sebuah lingkungan. Beberapa contoh penerapannya, antara lain: skenario industri, emergency response, traffic monitoring, serta pada bidang kesehatan dan medis. Setiap node sensor dilengkapi dengan satu atau lebih sensor bertenaga rendah, prosesor, memori, baterai, dan radio [14].

Baterai dari node sensor tidak tergantikan atau tidak dapat diisi ulang, sehingga penggunaan energi menjadi batasan utama dalam WSN. Sumber energi harus digunakan dengan bijak untuk memperpanjang masa pakai node sensor. Node sensor dikelompokkan bersama untuk membentuk cluster, sehingga diperoleh efisiensi energi yang tinggi dan dapat meningkatkan masa pakai jaringan. Setiap cluster memiliki pemimpin yang disebut sebagai Cluster Head (CH) dan node lainnya disebut sebagai member. Penggunaan cluster memberikan banyak keuntungan, seperti dapat melokalisasi penyiapan rute, menghemat bandwidth komunikasi, dan lain-lain. Member node akan mentransmisikan data ke cluster head, kemudian cluster head akan meneruskannya menuju tujuan.

Zone Routing Protocol (ZRP) merupakan protokol routing hybrid, karena protokol routing ini didasarkan pada dua protokol yaitu IntrAzone Routing Protokol (IARP) dan IntErzone Routing Protokol (IERP) [10]. Melalui IARP, setiap node mengidentifikasi jarak ke semua node di zona routingnya, sedangkan protokol IERP bertanggung jawab untuk menemukan rute ke node yang terletak di luar zona [3]. Selain kedua protokol tersebut ZRP juga didukung Bordercast Resolution Protocol (BRP) yang bertugas sebagai perantara komunikasi antara IARP dengan IERP dan Neighbor Routing Protocol (NDP) yang bertugas untuk mencari dan mencatat node tetangga yang ada pada IARP [3].

ZRP umumnya diterapkan pada Mobile Ad Hoc Network (MANET), ZRP memiliki node yang selalu bergerak. MANET merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari node yang bersifat mobile dan berkumpul secara spontan kemudian berkomunikasi menggunakan antarmuka nirkabel (wireless interface) tanpa memerlukan infrastruktur yang bersifat tetap dengan topologi yang dinamis dan setiap node memiliki kedudukan yang sama.

WSN mempunyai node yang bersifat statis atau diam, berbeda dengan ZRP yang mempunyai node-nya dinamis atau bergerak. Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, maka peneliti mengusulkan penerapan metode ZRP yang digunakan untuk proses data gathering pada lingkungan WSN dengan mengganti parameter node yang bergerak pada ZRP menggunakan kondisi baterai, jumlah tetangga (ketetanggaan) dan jarak menuju sink.

Peneliti akan melihat kinerja dari metode yang dikerjakan dengan menerapkan dan melakukan pengujian pada ruang lingkup simulasi agar dapat melibatkan banyak node dan area yang luas dengan menekan biaya pengujian. Selain itu, banyaknya penelitian menggunakan simulator juga menjadi acuan. Simulator yang digunakan adalah SIDnet-SWANS yang merupakan simulator yang berjalan diatas simulator JiST-SWANS. Simulator ini juga pernah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Xu [21] sehingga simulator ini layak digunakan.

## Rumusan Masalah

Tugas akhir ini mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.	Bagaimana menentukan node yang akan menjadi cluster head dengan melakukan kontrol terhadap kondisi energi node pada lingkungan WSN?

2.	Bagaimana menentukan routing table dengan memperhatikan kondisi baterai, jumlah tetangga dan jarak menuju sink pada lingkungan WSN?

3.	Bagaimana menentukan jalur multihop yang tepat untuk mengirimkan data pada lingkungan WSN?

## Batasan Permasalahan

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini memiliki batasan sebagai berikut:

- Simulator yang digunakan adalah SIDnet-SWANS yang memiliki versi 1.5.6 yang berjalan diatas Java.

- Setiap node pada simulator memiliki 1 sensor Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui lokasi node.

- Setiap node mampu mengubah level daya transmisinya tergantung jarak ke receiver.

- Setiap node dapat menghitung perkiraan jarak ke node lain untuk daya transmisi tertentu.

- Jumlah sink node pada simulator adalah 1 node.

- Pada wilayah yang diawasi di simulator, semua node yang berada pada wilayah tersebut menjadi source node.

- Sumber energi dari node bersifat terbatas pada simulator.

## Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Dapat menentukan node yang tepat untuk dijadikan sebagai cluster head pada lingkungan WSN.

- Dapat menentukan jalur dalam pengiriman data dengan memperhatikan kondisi daya baterai, jumlah tetangga dan jarak dengan sink pada lingkungan WSN.

- Dapat menentukan jalur multihop yang tepat untuk mengirimkan data pada lingkungan WSN.

## Manfaat

Dengan dibuatnya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membagi paket secara merata pada lingkungan WSN sehingga meningkatkan Packet Delivery Ratio (PDR) dan menambah network lifetime.

Sedangkan bagi penulis, tugas akhir ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah agar berguna bagi masyarakat.

## Metodologi

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

### Penyusunan Proposal

Proposal tugas akhir ini berisi tentang deskripsi pendahuluan dari tugas akhir yang akan dibuat. Pendahuluan ini terdiri atas hal yang menjadi latar belakang diajukannya usulan tugas akhir, rumusan masalah yang diangkat, batasan masalah untuk tugas akhir, tujuan dari pembuatan tugas akhir, dan manfaat dari hasil pembuatan tugas akhir. Selain itu, dijabarkan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi pendukung pembuatan tugas akhir. Sub bab metodologi berisi penjelasan mengenai tahapan penyusunan tugas akhir mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan buku tugas akhir. Terdapat pula sub bab jadwal kegiatan yang menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir.

### Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti:

1.	Mekanisme yang pernah dilakukan dalam pemilihan node tetangga pada protokol routing di ZRP.

2.	Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan dan modifikasi protokol ZRP.

3.	Cara membuat simulator ZRP pada simulator SIDnet-SWANS yang digunakan untuk implementasi sistem.

### Perancangan Perangkat Lunak

Proses analisis dilakukan dengan menganalisis data-data yang didapat dari simulator SIDnet-SWANS setelah menerapkan zoned routing protocol (ZRP).

Perangkat lunak yang digunakan adalah NET Beans dengan menjalankan simulator SIDnet-SWANS versi 1.5.6 yang berjalan diatas Java dengan memodifikasi alur pengiriman data dari source node menuju sink node.

### Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah protokol yang diterapkan berjalan sesuai dengan aslinya. Kriteria – kriteria yang akan diujikan berupa average remain energy, time to die dari node, dan delay yang terjadi.

### Penyusunan Buku

Pada tahap ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan tugas akhir yang mencangkup seluruh konsep, teori, implementasi, serta hasil yang telah dikerjakan.

## Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

    - Bab I. Pendahuluan

Bab yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dari pembuatan tugas akhir. Selain itu metodologi yang digunakan dan sistematika penulisan laporan akhir juga merupakan bagian dari bab ini.

    - Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan secara detail mengenai dasar-dasar penunjang dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung pembuatan tugas akhir ini.

    - Bab III. Perancangan Perangkat Lunak

Bab ini berisi tentang analisis permasalahan, deskripsi umum sistem, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, lingkungan perancangan, perancangan arsitektur sitem, diagram kelas, dan struktur data.

    - Bab IV. Implementasi

Bab ini membahas implementasi dari desain yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Penjelasan berupa kode sumber yang digunakan untuk proses implementasi..

    - Bab V. Hasil Uji Coba dan Evaluasi

Bab ini menjelaskan kemampuan perangkat lunak dengan melakukan pengujian kebenaran dan pengujian kinerja dari sistem yang telah dibuat.

    - Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang menyampaikan kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan, masalah-masalah yang dialami pada proses pengerjaan Tugas Akhir, dan saran untuk pengembangan solusi ke depannya.

    - Daftar Pustaka

Bab ini berisi daftar pustaka yang dijadikan literatur dalam tugas akhir.

    - Lampiran

Dalam lampiran terdapat tabel-tabel data hasil uji coba dan Pseudocode program secara keseluruhan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan dalam tugas akhir. Teori-teori tersebut diantaranya adalah komunikasi nirkabel, Wireless Sensor Network, network lifetime, Zoned Routing Protocol, SIDnet-SWANS dan beberapa teori lain yang mendukung pembuatan tugas akhir.

## Komunikasi nirkabel

Komunikasi nirkabel adalah komunikasi yang menggunakan media tanpa kabel. Informasi diubah menggunakan alat konversi dan selanjutnya ditumpangkan pada gelombang elektromagnetik untuk disampaikan ke penerima. Pada sisi penerima, sinyal – sinyal gelombang elektromagnetik dikonversi kembali menjadi informasi. Komunikasi nirkabel menawarkan banyak keuntungan, diantaranya fleksibel, yaitu tidak dibatasi oleh jangkauan kabel, mobilitas dan skalabilitas yang tinggi, yaitu mudah untuk di upgrade baik dari sisi pengguna, jangkuan dan kapasitas. (mehta)

## Wireless Sensor Network (WSN)

Wireless Sensor Network (WSN) merupakan jaringan nirkabel yang terdiri dari perangkat – perangkat yang didistribusikan menggunakan sensor untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan. WSN menggabungkan gateway yang menyediakan konektivitas nirkabel dengan node – node terdistribusi. (web NI)

Gambar 1. Komponen WSN, gateway, dan node (web NI)

## Network Lifetime

Network lifetime telah menjadi karakteristik kunci untuk mengevaluasi jaringan sensor dengan cara yang spesifik, terutama mengenai ketersediaan node, cakupan sensor, konektivitas, serta masa pakai jaringan. Banyak penelitian yang telah dilakukan serta telah banyak algoritma dan metode yang diusulkan untuk memperpanjang network lifetime. Network lifetime mengarah kepada kondisi baterai dari source node ketika mentransmisikan informasi menuju destination node. (on the lifetime)

## Zoned Routing Protocol (ZRP)

Zoned Routing Protocol (ZRP) adalah skema hybrid reaktif dan proaktif routing. Routing ini membatasi ruang lingkup prosedur proaktif hanya untuk lingkungan local node, sedangkan pencarian di seluruh jaringan global dapat dilakukan secara efisien dengan query node dalam jaringan saja. Dalam ZRP, node proaktif memelihara rute ke tujuan dalam lingkungan lokal, yang disebut sebagai zona routing dan didefinisikan sebagai kumpulan node yang memiliki minimal jarak dalam hop dari node yang bersangkutan tidak lebih dari parameter yang disebut sebagai zona radius [1][3][5].

Arsitektur dasar dari ZRP terdiri dari beberapa protokol routing Protokol routing tersebut adalah IntrAzone Routing Protocol (IARP), IntErzone Routing Protocol (IERP), Bordercast Resolution Protocol (BRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP) [1][3][5]. Protokol routing tersebut yang akan menyusun ZRP. Adapun arsitektur dari protokol routing ZRP ditunjukan pada Gambar 2.

Tahapan yang dilakukan oleh ZRP pertama adalah menginisialisasi node tetangga dengan memanfaatkan protokol NDP, protokol ini akan menghimpun daftar dari node tetangga yang ada pada zone IARP. Data node tetangga yang dimiliki oleh NDP kemudian dimanfaatkan oleh IARP untuk melakukan atau membangun jalur routing dari source ke tujuan. Gambar 3 menunjukan tetangga yang dimiliki oleh IARP. Terlihat pada Gambar 3 node S memiliki tetangga A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, J untuk hop count 2. BRP akan bertugas sebagai perantara antara IARP dengan IERP. Terlihat pada Gambar 3 adalah node yang berwarna abu-abu yaitu node G, H, I, J, kemudian dari bordercasting node akan diserahkan ke IERP untuk selanjutnya diteruskan ke tujuan.

Ketika ada permintaan untuk melakukan pengiriman data contohnya dalam hal ini adalah pengiriman data dari node S menuju node X, maka hal pertama yang dilakukan adalah mencari tahu dimana lokasi node X tersebut berada.

IARP akan mengirimkan permintaan jalur ke bordercasting node pada Gambar 3 adalah G, H, I, J, dari sekian bordercasting node yang ada di zona S ternyata yang memiliki data tentang node X adalah node I. Node I selanjutnya akan menjadi zona baru dari IARP yang dimana memiliki bordercasting node yaitu node S, D, F, Q, R, T. yang terlihat pada Gambar 4. IERP dibangun ketika ada permintaan karena sifat dari IERP ini adalah reaktif atau on-demand.

Pada zona I, hal yang sama juga akan dilakukan pada zona Z, yaitu mengirim permintaan ke beberapa bordercasting node yang dimiliki oleh zona I, karena pada zona I tidak terdapat node X. Tetapi pada kasus ini, node I tidak akan mengirimkan  permintaan ke semua bordercasting node, hal ini dikarenakan node D,S,F merupakan node yang berada pada zona S yang dimana zona tersebut yang meminta pembangunan jalur menuju node X dan pengecekan sebelumnya tidak menemukan node X pada zona S, maka data tersebutlah yang dijadikan acuan oleh BRP untuk tidak mengirimkan permintaan jalur ke bordercasting node yang dimiliki oleh zona S, sehingga yang dikirimkan permintaan node adalah bordercasting node T,Q dan R seperti terlihat pada Gambar 4. setelah melakukan permintaan ke bordercasting node T, Q, R ternyata yang memiliki data tentang node X adalah T maka dari itu data langsung dikirimkan melalui node T, yang mana node T akan menjadi zona baru lagi, yaitu zona T yang memiliki data IARP dari node X yang terlihat pada Gambar 5. Selanjutnya adalah dilakukan pengiriman route reply menuju S dengan melalui jalur yang sudah dilalui sebelumnya dengan panduan dari IERP.

Gambar 2 Arsitektur Zone Routing Protocol [3]

Gambar 3 Zona routing node S [4]

Gambar 4 Zona routing node I [4]

Gambar 5 Zona routing node T [4]

## SIDnet-SWANS

SIDnet-SWANS adalah alat visualisasi berbasis java untuk menyimulasikan berbagai aplikasi Wireless Sensor Network (WSN). SIDnet-SWANS didasarkan pada arsitektur simulator JiST-SWANS dan digunakan untuk mengimplementasikan protokol MAC-layer IEEE 802.15.4. (SIDNET)

Fitur yang terdapat di SIDnet-SWANS (SIDNET) :

1.	Antarmuka GUI yang fleksibel bagi pengguna untuk berinteraksi dengan jaringan sensor nirkabel.

2.	Data real-time dan analisis visual dari node sensor.

3.	Kontrol eksplisit terhadap kecepatan simulasi.

4.	Efisiensi terhadap pemodelan dan manajemen menuju area energi dari jaringan sensor nirkabel.

5.	Variasi parameter seperti temperatur, kelembaban dan gerakan dinamis bisa dipantau karena dari desain modular.

Gambar 6. Simulasi jaringan sensor nirkabel pada SIDnet-SWANS (SIDNET)

# BAB III
PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Bab ini membahas mengenai perancangan dan pembuatan Zoned Routing Protocol pada lingkungan Wireless Sensor Network dengan mempertimbangkan kondisi baterai, jumlah tetangga dan jarak ke sink node dengan menggunakan SIDnet-SWANS sebagai simulatornya. Sistem ini akan memiliki beberapa bagian diantaranya application layer, driver, color profile, routing, message, dan statistic entry.

## Desain Umum Sistem

Pada sistem ini, terdapat dua jenis node, yaitu sink node dan source node. Sink node memiliki spesifikasi yang berbeda dengan source node, yaitu memiliki jumlah baterai dan bandwidth yang lebih besar dari source node.

Secara umum, metode ini memiliki dua tahap yaitu menyebarkan sensing query ke seluruh node  dan melakukan pengiriman data sensor dari masing – masing node yang masuk ke area pengawasan. Gambar xx merupakan skema secara umum dari metode yang dikerjakan. Desain ini diharapkan mampu membawa paket data sensor yang dikirim dari source node menuju sink node dengan meningkatkan jumlah data yang berhasil dikirimkan dan mengurangi jumlah transmisi data, sehingga akan mampu mengurangi konsumsi energi yang digunakan untuk mengirimkan data. Pada penelitian ini nantinya terdapat beberapa istilah yang digunakan diantaranya :

- Payload : data sensor yang dihasilkan  pada source node yang merupakan hasil dari pemantauan lingkungan dari node tersebut.

- Payload Space : variabel yang menampung  payload sebelum nantinya dikirim menuju sink node.

- Payload Size : ukuran dari payload space.

- Pool : variabel yang menampung nilai dari payload dari source node di cluster head.

- Cluster Head : node yang bertugas menampung payload yang diterima dari node tetangganya.

- Region : wilayah yang diawasi pada jaringan sensor nirkabel dan terdapat pada sensing query.

- Sensing Query : informasi mengenai wilayah pengawasan, durasi pengawasan, dan interval pengambilan nilai pemantauan yang dilakukan pada jaringan sensor nirkabel yang dibuat oleh sink node dan dikirim ke seluruh node dengan cara broadcasting.

### Pengiriman sensing query

Pada fase ini, sink node akan membuat sensing query yang kemudian disebarkan pada jaringan sensor nirkabel dengan melakukan broadcasting ke semua node yang terdeteksi oleh sink node. Gambar xx merupakan diagram yang menjelaskan proses dari sensing query menuju source node.

Node yang terdeteksi oleh sink node akan menerima sensing query dan selanjutnya informasi yang terdapat pada sensing query akan diperiksa oleh node tersebut. Node yang menerima sensing query akan mencocokkan posisinya dan jika node berada pada region yang diawasi, maka node tersebut akan melakukan proses sensing dengan memberi informasi tersebut ke layer aplikasi. Untuk semua node, baik yang berada pada region yang diawasi atau tidak berada pada region yang diawasi, akan menyebarkan informasi sensing query ini ke node lain disekitarnya. Pada sensing query terdapat id yang kemudian akan digunakan sebagai pembeda agar tidak terjadi duplikasi saat data diterima. Jadi ketika suatu node telah menerima sensing query menerima sensing query lagi dengan id yang sama, maka akan diabaikan agar tidak terjadi broadcasting yang berulang terus menerus.

### Pengiriman Payload Data Sensor

Fase ini dimulai setelah layer aplikasi dari suatu node menerima informasi sensing query. Node tersebut akan memulai pengamatan selama waktu yang diberikan pada sensing query. Fase ini terdapat 2 tahap yaitu pemrosesan data pada source node, dan pengumpulan data pada cluster head yang kemudian diteruskan menuju sink node.

#### Pemrosesan Data pada Source Node

Pada tahap pemrosesan data ini, source node akan menghasilkan data sensor. Data sensor ini tidak langsung dikirimkan menuju sink node, melainkan diteruskan terlebih dahulu menuju cluster head dari masing – masing node. Data sensor yang dihasilkan dari setiap node adalah berjumlah satu data yang mewakili range waktu dari node tersebut.

Tahap pemrosesan diawali pada layer aplikasi dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi baterai saat ini dari suatu node. Jika kondisi baterai berada dibawah 5%, maka hentikan proses. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap durasi sensing, jika sudah melewati masa durasi sensing, maka hentikan proses. Jika sudah melewati pengecekan tersebut, maka node akan  melakukan pengambilan nilai dari sensor yang kemudian akan dimasukkan kedalam payload space. Payload space adalah Ketika payload space sudah terisi penuh, maka selanjutnya akan dilakukan pengiriman data tersebut ke layer network.

Pada layer network, data yang diterima dari layer aplikasi selanjutnya akan dikirim menuju cluster head. Layer network akan melakukan pemilihan terhadap seluruh tetangga termasuk node itu sendiri dengan syarat mengerjakan sensing query yang sama. Kriteria pemilihan cluster head adalah jumlah tetangga terbanyak, sisa kondisi baterai terbesar dan jarak menuju sink node terdekat. Setelah terpilih satu node yang akan menjadi cluster head, akan dilakukan pengecekan kembali. Jika node itu sendiri adalah cluster head, maka pesan tadi akan dimasukkan ke dalam pool dari node tersebut, yang artinya node tersebut menganggap dirinya sebagai cluster head. Jika cluster head merupakan node lain, maka data tersebut akan dikirim ke node tersebut melalui layer MAC dan kemudian ditampung kembali kedalam pool.

Pada layer MAC, data yang dikirim tidak selalu berhasil terkirim. Ketika terjadi kegagalan pengiriman, maka layer MAC akan memberikan informasi kegagalan kepada layer aplikasi yang kemudia akan memperbesar payload space untuk memperlambat pengiriman data. Ketika data berhasil terkirim, maka payload space pada layer aplikasi akan diperkecil sehingga pengiriman data akan lebih cepat.

#### Pengumpulan Data pada Cluster Head

Pada cluster head, akan dilakukan pengumpulan data pada pool sampai pool penuh. Data yang terkumpul ini kemudian akan dicarikan rute oleh cluster head menuju sink node.

// lanjutkan lagi ya

## SIDnet-SWANS

## Tipe Pesan yang dikirim

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai tipe – tipe pesan yang digunakan sebagai media penyampaian infomasi dari source node untuk selanjutnya diolah dan dikirim menuju sink node. Setiap tipe pesan memiliki fungsinya masing – masing demi memperoleh penghematan daya baterai dan peningkatan ratio pengiriman data pada lingkungan Wireless Sensor Network.

### Tipe Pesan Query

Tipe pesan query merupakan tipe pesan yang digunakan untuk mencari node – node yang akan menjadi source node pada sistem ini. Tipe pesan query ditransmisikan secara broadcast dari sink node ke semua node pada sistem, lalu kemudian node yang dipilih berdasarkan pesan query yang dikirimkan akan menandai dirinya sebagai source node.

### Tipe Pesan Node Discover

Tipe pesan node discover merupakan tipe pesan yang digunakan untuk mencari informasi dari suatu node, seperti node id, alamat IP node, kondisi baterai saat ini, jumlah tetangga, lokasi dari node dan query yang diproses oleh node tersebut. Informasi yang didapatkan dari tipe pesan ini nantinya akan digunakan dalam proses penentuan cluster head.

### Tipe Pesan Pool

Tipe pesan pool merupakan tipe pesan yang digunakan untuk meneruskan pesan dari cluster head menuju node lain yang kemudian akan diteruskan menuju sink node.

### Tipe Pesan Data Value

Tipe pesan data value merupakan tipe yang dikirimkan node yang merupakan informasi utama dari source node yang kemudian akan dikirimkan ke sink node.

## Faktor Penentu Cluster Head

Pada sistem ini, terdapat istilah cluster head yang bertugas menampung sementara data sensor dari source node. Tidak sembarangan node dapat menjadi cluster head, tetapi dilakukan perhitungan khusus dengan beberapa parameter untuk menentukan node mana yang akan menjadi cluster head.

### Jumlah Node Tetangga

Jumlah tetangga dari suatu node berbeda – beda, ada yang banyak dan ada yang sedikit, bergantung pada lokasi node tersebut. Setiap node awalnya hanya akan mengetahui node mana saja yang merupakan tetangga dari node tersebut. Parameter ini tidak didapatkan secara langsung melainkan dikirim melalui pesan kepada node lainnya. Node yang memiliki jumlah node tetangga yang banyak akan cenderung terpilih sebagai cluster head.

### Kondisi Baterai Node

Parameter selanjutnya adalah kondisi baterai. Kondisi baterai berhubungan dengan sering tidaknya suatu node mengirim atau menerima data. Semakin sering terjadi pengiriman data atau penerimaan data, maka akan semakin rendah kondisi baterai. Kondisi baterai yang dilihat dalam pemilihan cluster head adalah kondisi baterai yang paling tinggi dari node. Jadi semakin tinggi kondisi baterai dari suatu node, maka akan memperbesar peluang node tersebut untuk terpilih menjadi cluster head.

### Jarak Menuju Sink

Parameter jarak menuju sink node ini digunakan sebagai pembanding agar cluster head yang terpilih hanya mengumpulkan data dari node yang searah dengannya. Jadi node yang terpilih adalah node yang jalur pengirimannya searah dengan node tetangganya menuju sink node.

# BAB IV
IMPLEMENTASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dari perancangan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya. Implementasi berupa Pseudocode untuk membangun program.

## Lingkungan Implementasi

Implementasi penerapan dilakukan pada sebuah komputer. Adapun spesifikasi dari komputer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Processor AMD E1-2500, 1.4 GHz

- RAM 6 GB

- Hardisk 1,5 TB

- Sistem Operasi Linux : Elementary

- Java Development Kit 1.6

## Implementasi

Pada sub bab implementasi ini menjelaskan mengenai pembangunan perangkat lunak secara detail dan menampilkan Pseudocode yang digunakan pada SIDnet-SWANS mulai dari driver, application layer hingga routing protocol.

### SIDnet-SWANS

#### AppLayer

#### Driver

Hal pertama yang perlu disiapkan adalah driver. Driver ini berisi beberapa file diantaranya driver itu sendiri, dan beberapa file statistik. File driver ini berfungsi untuk menghubungkan simulator dengan routing protocol yang dikerjakan. Terdapat beberapa parameter yang diperlukan untuk menjalankan

dilakukan pada JADE middleware adalah mengaktifkan JADE runtime dari Android Activity untuk menghubungkannya dengan MicroRuntimeService melalui Pseudocode 4.1. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan perangkat bergerak client menjalankan operasi manajemen JADE. Terdapat variabel – variabel yang harus diinisialisasi untuk terhubung dengan MicroRuntimeService. Variabel – variabel tersebut digunakan sebagai parameter dalam menghubungkan perangkat lunak dengan MicroRuntimeService, variabel tersebut diantaranya host dan port yang diletakkan dalam tipe data properties yang digunakan untuk mereferensi alamat platform serta agentController yang digunakan untuk pembuatan container baru. Sebelum menghubungkan MicroRuntimeService, dilakukan pengecekan dahulu terhadap MicroRuntimeService apakah sudah terhubung atau belum. Jika belum terhubung, maka MicroRuntimeService dihubungkan dan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | function bindService(String host, String port, RuntimeCallback<AgentController> agentStartupCallback) Properties pp := new Properties() pp.setProperty(Profile.MAIN_HOST, host) pp.setProperty(Profile.MAIN_PORT, port) pp.setProperty(Profile.JVM, Profile.ANDROID) if (microRuntimeServiceBinder == NIL) mServiceConnection := new ServiceConnection() @Override function onServiceConnected(ComponentName componentName, IBinder service) microRuntimeServiceBinder := (MicroRuntimeServiceBinder) service Log.i(TAG,"###Gateway successfully bound to RuntimeService") startMainContainer(pp, agentStartupCallback) @Override function onServiceDisconnected(ComponentName componentName) Log.i(TAG,"###Gateway unbound from RuntimeService") Log.i(TAG,"###Binding Gateway to RuntimeService...") bindService(new Intent(getApplicationContext(), MicroRuntimeService.class), mServiceConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE) else startMainContainer(pp, agentStartupCallback) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.1 Kode program menghubungkan JADE runtime dengan MicroRuntimeService

Tahap selanjutnya adalah membuat container dari MicroRuntimeService melalui Pseudocode 4.2. Nilai parameter yang dibutuhkan dalam membuat container adalah nilai – nilai yang disisipkan dalam properties dan agentController seperti yang dijelaskan pada fungsi bindService (dapat dilihat pada Pseudocode 4.1). Nilai host pada properties berisi alamat http dari server. Sehingga client tidak membuat main container sendiri pada perangkat bergerak yang dimilikinya tetapi pada perangkat server. Penerapan metode container seperti ini disebut Split container.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | function startMainContainer(Properties profile, RuntimeCallback<AgentController> agentStartupCallback) microRuntimeServiceBinder. startAgentContainer(profile,new RuntimeCallback<Void>() @Override function onSuccess(Void thisIsNull) Log.i(TAG, "###Agent- Container created...") bindservice := true @Override function onFailure(Throwable throwable) Log.i(TAG, "###Failed to create Main Container") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.2 Kode Program membuat Container

Agent dapat dibuat setelah container pada platform server telah berjalan. Pembuatan agent dapat dilakukan melalui Pseudocode 4.3. Terdapat nilai – nilai parameter yang dibutuhkan dalam pembuatan agent seperti nama agent, nama kelas java yang mengimplementasikan fungsional agent, dan agentController. Selain itu, terdapat data – data yang diinisialisasi ke dalam beberapa Object args yang akan disisipkan dalam pembuatan agent yaitu context dari kelas java tempat pembuatan agent, descriptor dari datatest citra daun yang telah di konversi menjadi string, nama file dataset citra daun yang akan dilakukan image recognition, dan waktu dimulainya eksekusi pembuatan agent client yang disamakan dengan waktu pengiriman pesan ke agent server. Selain itu, disediakan error handling seperti pengecekan keberadaan MicroRuntimeService pada baris 2, pengecekan keberhasilan eksekusi pembuatan agent baru pada baris 16.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | function createAgent(String name, String className,RuntimeCallback<AgentController> agentStartupCallback) if (microRuntimeServiceBinder != NIL) TimeZone local := TimeZone.getTimeZone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.getInstance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS") formatter.setTimeZone(local) String dateString := formatter.format(now.getTime()) Log.i(TAG, "Time Send Start : " + dateString) Object[] args := Object[0..3] args[0] := SURFExampleActivity.this args[1] := JSONdescCamera args[2] := ImageName args[3] := dateString microRuntimeServiceBinder.startAgent (name, className, args, new RuntimeCallback<Void>() @Override function onSuccess(Void thisIsNull) Log.i(TAG,"###Success to create agent") try agentStartupCallback. onSuccess(MicroRuntime. getAgent(name)) catch(ControllerException e) agentStartupCallback. onFailure(e) @Override function onFailure(Throwable throwable) Log.i(TAG, "###Failed to created an Agent") agentStartupCallback. onFailure(throwable) ) else Log.e(TAG, "###Can't get Main- Container to create agent") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.3 Kode Program membuat Agent

Pada kelas agent, terdapat variabel – variabel yang di inisialisasi yang dapat dilihat melalui Pseudocode 4.4. Variabel StatusTask dan agentCreated digunakan untuk proses pada offloading framework (Bab 4.2.2). Variabel desc dan ImageName digunakan untuk proses image recognition serta variabel SendAgentStartTime, ReceiveAgentStartTime dan receiveAgentTime digunakan untuk menghitung waktu eksekusi.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | class SendObjectAgent inherits Agent implements SimpleAgentInterface String TAG := "SendObjectAgent" StatusTask := false agentCreated := false Context context String ipAddress String agentName String desc String ImageName String SendAgentStartTime String ReceiveAgentStartTime receiveAgentTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.4 Kode program inisialisasi variabel agent pada client

Pada fungsi setup() pada kelas agent digunakan untuk memulai operasi – operasi yang dilakukan oleh agent seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3.3. Pengaturan setup() dapat dilihat pada Pseudocode 4.5. Pertama, kita ambil dahulu nilai parameter dari pembuatan agent pada Pseudocode 4.3 sebelumnya. Nilai parameter kita tampung pada variabel context, desc, ImageName dan SendAgentStartTime. Selanjutnya, kita tambahkan behaviour untuk menjalankan operasi. Pada fungsi setup(), untuk mengetahui host dan port server digunakan SharedPreferences yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.2.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | function setup() Object[] args := getArguments() if (args != NIL AND args.length > 0) if (args[0] instanceof Context) context := (Context) args[0] if (args[1] instanceof String) desc := (String) args[1] if (args[2] instanceof String) ImageName := (String) args[2] if (args[3] instanceof String) SendAgentStartTime := (String) args[3] addBehaviour(new ReceiveMessage()) registerO2Ainterface (SimpleAgentInterface.class, this) Intent broadcast := new Intent() broadcast.setAction ("jade.demo.agent.SEND_MESSAGE") Log.i(TAG, "###Sending broadcast " + broadcast.getAction()) context.sendBroadcast(broadcast) SharedPreferences sharedPreferences := context.getSharedPreferences (Constants.PREFS_FILE_NAME, Context.MODE_PRIVATE) ipAddress := sharedPreferences.getString (Constants.PREFS_HOST_ADDRESS, ipAddress) agentName := sharedPreferences.getString (Constants.PREFS_AGENT_NAME, agentName) function onHostChanged(String host) ipAddress := host function onAgentNameChanged(String name) agentName := name |
| --- | --- |

Pseudocode 4.5 Kode program metode Setup pada client

Behaviour yang digunakan agent pada client adalah generic behaviour melalui Pseudocode 4.6, untuk penjelasannya bisa dilihat pada Bab 3.3. Pada behaviour, terdapat operasi yang dapat di pisah menjadi dua sub operasi. Sub operasi yang pertama yaitu mengirim pesan menuju server. Pada sub operasi ini, langkah awal adalah membuat AID beserta pengaturan nama dan alamat agent pada server. Langkah selanjutnya menyisipkan variabel desc, ImageName dan SendAgentStartTime pada kelas serialisasi ObjectDataMat yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.4. Langkah akhir yaitu mengirim pesan kepada server. Jika sub operasi satu selesai, sub operasi yang kedua langsung dijalankan. Sub operasi yang kedua adalah menerima pesan yang berisi hasil operasi beban kerja dari server. Langkah awal adalah menunggu adanya pesan diterima dari server. Jika pesan sudah diterima, maka langkah selanjutnya pesan akan ditampung menggunakan kelas serialisasi data yang lebih jelasnya akan dijelaskan pada Bab 4.2.5 beserta pencatat waktu penerimaan pesan. Langkah akhir adalah mengirim kembali hasil operasi dari pesan yang telah diterima ke kelas java pembuat agent melalui fungsi exportLog. Jika tugas behaviour selesai, maka dilanjutkan memanggil fungsi doDelete() untuk menghapus behaviour dari agent. Jika salah satu behaviour dari agent dihapus maka fungsi done() otomatis dipanggil.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | class ReceiveMessage inherits Behaviour step := 0 @Override function action() switch (step) : case 0: try agentCreated := true ACLMessage message := new ACLMessage(ACL Message.INFORM) AID dummyAid := new AID() dummyAid.setName (agentName + "@" + ipAddress + ":1099/JADE") dummyAid.addAddresses ("http://" + ipAddress + ":7778/acc") message.addReceiver(dummyAid) String convId := "C-" + myAgent.getLocalName() ObjectDataMat p := new ObjectDataMat(desc, ImageName, SendAgentStartTime) message.setContentObject(p) message.setLanguage ("JavaSerialization") step := 1 myAgent.send(message) Log.i(TAG, "###Send message:" + message. getContent()) catch (IOException e) e.printStackTrace() break case 1: agentCreated := true ACLMessage messageserver := myAgent.receive() if (messageserver != NIL) if ("JavaSerialization".equals (messageserver.getLanguage())) try data d := (data) messageserver. getContentObject() TimeZone local := TimeZone.getTime Zone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.get Instance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat ("HH:mm:ss.SSS") formatter.set TimeZone(local) String ReceiveAgent FinishTime := formatter. format(now.getTime()) String[] time_receive2 := ReceiveAgentFinishTime. split(":") hour_receive2 := Integer.parseInt (time_receive2[0]) minute_receive2 := Integer.parseInt (time_receive2[1]) seconds_receive2 := Double.parseDouble (time_receive2[2]) ReceiveAgentStart Time := d.getReceive AgentStartTime() String[] time_receive1 := ReceiveAgentStartTime. split(":") hour_receive1 := Integer.parseInt (time_receive1[0]) minute_receive1 := Integer.parseInt (time_receive1[1]) seconds_receive1 := Double.parseDouble (time_receive1[2]) Log.i("SURFExample Activity", "Time Receive Start : " + ReceiveAgent StartTime) Log.i("SURFExample Activity", "Time Receive Finish : " + ReceiveAgent FinishTime) hour_receive := hour_receive2 – hour_receive1 minute_receive := minute_receive2 – minute_receive1 seconds_receive := seconds_receive2 – seconds_receive1 receiveAgentTime:= 0 if (hour_receive != 0) receiveAgentTime := receiveAgent Time + (hour_ receive * 3600) if (minute_receive != 0) receiveAgentTime := receiveAgent Time + (minute_ receive * 60) if (seconds_receive != 0) receiveAgentTime := receiveAgent Time + seconds_ receive d.setReceiveAgent Time(receive AgentTime) exportLog(d) catch (UnreadableException e) e.printStackTrace() else Log.d("result", "Failed") StatusTask := true doDelete() else block() @Override function done() return false function exportLog(data log) SURFExampleActivity surfExampleActivity := (SURFExampleActivity) context surfExampleActivity.exportLogConsole(log) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.6 Kode program generic behaviour pada client

#### Server

Pada server, kelas agent memiliki variabel – variabel yang diinisialisasi melalui Pseudocode 4.7. Variabel Mat descriptor, MatOfDMatch matches, Bitmap inputImage, FeatureDetector detector, DescriptorExtractor descriptorExtractor dan DescriptorMatcher descriptorMatcher digunakan untuk image recognition. Kelas data digunakan menampung hasil operasi dari image recognition serta sendAgentTime digunakan untuk perhitungan waktu eksekusi.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | class TestObject inherits Agent Mat descriptor MatOfDMatch matches Bitmap inputImage FeatureDetector detector DescriptorExtractor descriptorExtractor DescriptorMatcher descriptorMatcher String path := "/home/putrosw/training/" data d sendAgentTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.7 Kode program inisialisasi variabel agent pada server

Fungsi setup() pada kelas agent server digunakan untuk menjalankan behaviour yag berhubungan dengan operasi image recognition. Pengaturan setup() pada server dapat dilihat pada Pseudocode 4.8. Pertama, kita panggil dahulu native library agar metode yang digunakan dalam image recognition menggunakan OpenCV dapat diterapkan. Selanjutnya, kita tambahkan behaviour untuk menjalankan operasi image recognition.

| 1 2 3 4 | function setup() System.loadLibrary (Core.NATIVE_LIBRARY_NAME) writeln "Hallo! Receivermessage-agent " + getAID().getName() + " is ready." addBehaviour(new TickerBehaviour(this, 1000) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.8 Kode program metode Setup pada server

Behaviour yang digunakan agent pada server adalah ticker behaviour bias dilihat melalui Pseudocode 4.9, untuk penjelasannya bias dilihat pada Bab 3.3. Pada behaviour, terdapat operasi yang digunakan untuk melakukan image recognition. Operasi pada behaviour diawali dengan pemilihan metode fitur descriptor, descriptor extractor, dan descriptor matcher. Pada tugas akhir ini, metode fitur descriptor sekaligus descriptor extractor adalah SURF, dan descriptor matcher yang digunakan adalah metode FLANNBASED. Selanjutnya, behaviour akan menunggu sampai adanya pesan masuk dari agent client. Jika pesan masuk, data dalam pesan tersebut akan ditampung dalam kelas ObjectDataMat disertai dengan pencatatan waktu sebagai penanda jika pengiriman agent telah selesai dilakukan. Descriptor datatest yang bertipe data string diubah menjadi tipe data Mat menggunakan fungsi matFromJson agar dapat diproses dalam image recognition, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Bab 4. Setelah descriptor datatest berubah menjadi tipe data Mat, maka fungsi surf() dipanggil untuk menjalankan image recognition, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Bab 4.2.3. Setelah image recognition selesai dilakukan, data yang dihasilkan akan dikirimkan kembali ke agent client. AID baru dibuat dengan pengaturan nama dan alamat agent disesuaikan dengan agent client pengirim pesan. Langkah terakhir adalah mengirimkan kembali pesan yang berisi data hasil image recognition ke agent client pengirim pesan serta menyisipkan waktu yang dicatat saat server mengirimkan pesan ke agent client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | function onTick() try Mat rgba := new Mat() detector := FeatureDetector.create (FeatureDetector.SURF) descriptorExtractor := DescriptorExtractor. create(DescriptorExtractor.SURF) descriptorMatcher := DescriptorMatcher. create(DescriptorMatcher.FLANNBASED) writeln "Trying receive object" ACLMessage msg := blockingReceive() if("JavaSerialization".equals (msg.getLanguage())) ObjectDataMat p := (ObjectDataMat) msg.getContentObject() writeln getLocalName() + " read Java Object " + p.getClass().getName() TimeZone local := TimeZone.getTimeZone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.getInstance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS") formatter.setTimeZone(local) String SendAgentFinishTime := formatter.format(now.getTime()) writeln "Send Agent Finish Time : " + SendAgentFinishTime String[] time_send2 := SendAgentFinishTime.split(":") hour_send2 := Integer.parseInt(time_send2[0]) minute_send2 := Integer.parseInt(time_send2[1]) seconds_send2 := Double.parseDouble(time_send2[2]) String SendAgentStartTime := p.getSendAgentStartTime() String[] time_send1 := SendAgentStartTime.split(":") hour_send1 := Integer.parseInt(time_send1[0]) minute_send1 := Integer.parseInt(time_send1[1]) seconds_send1 := Double.parseDouble(time_send1[2]) hour_send := hour_send2 - hour_send1 minute_send := minute_send2 – minute_send1 seconds_send := seconds_send2 – seconds_send1 sendAgentTime := 0 if (hour_send != 0) sendAgentTime := sendAgentTime + (hour_send * 3600) if (minute_send != 0) sendAgentTime := sendAgentTime + (minute_send * 60) if (seconds_send != 0) sendAgentTime := sendAgentTime + seconds_send writeln "sendAgentTime : " + sendAgentTime + " seconds" descriptor := matFromJson(p.getDescriptor()) writeln descriptor writeln p.getImageName() surf(p.getImageName()) String SenderAgent := msg.getSender().getName() String[] parts := SenderAgent.split("@") String part1 := parts[0] String part2 := parts[1] String[] parts2 := part2.split(":") String IpAddress := parts2[0] writeln "IpAddress : " + IpAddress ACLMessage reply := new ACLMessage(ACLMessage.CONFIRM) reply.setLanguage("JavaSerialization") writeln msg.getSender() writeln "Name : " + msg.getSender().getName() + " Local Name : " + msg.getSender().getLocalName() + " Address " + msg.getSender().getAddressesArray()[0] reply.addReceiver(msg.getSender()) try reply.setContentObject(d) catch (IOException ex) Logger.getLogger(TestObject. class.getName()).log(Level.SEVERE, NIL, ex) myAgent.send(reply) else writeln getLocalName() + " read Java String " + msg.getContent() String[] parts := msg.getContent().split("/") String part1 := parts[0] String part2 := parts[1] writeln part1 + " " + part2 catch (UnreadableException e3) System.err.println(getLocalName() + " catched exception " + e3.getMessage()) ) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.9 Kode program Ticker behaviour pada server

### Offloading Framework

Hal pertama yang dilakukan pada framework yang melakukan penerepan metode offloading adalah menginisialisasi tampilan layar perangkat lunak menjadi tampilan mode kamera untuk mengambil datatest melalui Pseudocode 4.10. Pemanggilan fungsi untuk pengecekan kondisi koneksi internet juga dilakukan pada fungsi onCreate. Gambar citra datatest akan diperoleh dengan menekan tombol yang telah diatur pada fungsi  onKeyDown. Gambar citra yang diperoleh dilakukan kompresi agar sesuai dengan citra dataset saat dilakukan image recognition. Selanjutnya akan dimulai eksekusi image recognition secara asynchronous.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | @Override function onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState) getWindow().setFlags(WindowManager. LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams. FLAG_FULLSCREEN) requestWindowFeature(Window. FEATURE_NO_TITLE) mResultView := new ResultView(this) mPreview := new Preview(this) setContentView(mPreview) addContentView(mResultView,new LayoutParams (LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT)) checkConnection() new DownloadImage().execute(mURL) @Override function onKeyDown(keycode, KeyEvent event) if (keycode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP) if (mResultView.IsShowingResult) mResultView.IsShowingResult := false else if (mCameraReadyFlag == true) mCameraReadyFlag := false mPreview.camera.takePicture (shutterCallback, rawCallback, jpegCallback) return true return super.onKeyDown(keycode, event) ShutterCallback shutterCallback := new ShutterCallback() function onShutter() PictureCallback rawCallback := new PictureCallback() @Override function onPictureTaken([] arg0, android.hardware.Camera arg1) PictureCallback jpegCallback := new PictureCallback() @Override function onPictureTaken([] imageData, android.hardware.Camera camera) if (imageData != NIL) Intent mIntent := new Intent() compressByteImage(mContext, imageData, 75) setResult(0, mIntent) ServerTask task := new ServerTask() task.execute(Environment. getExternalStorage Directory().toString() + INPUT_IMG_FILENAME) camera.startPreview() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.10 Kode program inisialisasi perangkat client dalam memulai framework

Tahap selanjutnya adalah mengeksekusi image recognition yang dilakukan secara asynchronous melalui Pseudocode 4.11 yang berarti proses komunikasi data terikat dengan waktu tetap serta kecepatan eksekusi cukup relatif bergantung kondisi perangkat pengirim dan penerima. Variabel dialog adalah sebuah pop – up pada tampilan untuk client yang digunakan untuk memantau proses yang sedang berjalan pada perangkat lunak. Pada fungsi doInBackground, dilakukan inisialisasi untuk memulai image recognition seperti inisialisasi path letak dataset dan datatest, jumlah dataset serta pengambilan descriptor dari datatest yang digunakan untuk eksekusi proses image recognition melaui surfDatatest() yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.3. Selain itu, pemanggilan fungsi startRepeatingTask() dilakukan untuk memulai eksekusi secara asynchronous baik secara lokal maupun offload ke server. Pada fungsi onProgressUpdate, dilakukan pembaruan status dari pop – up tampilan. Pada fungsi onPostExecute, pemanggilan fungsi startRepeatingBar(), digunakan sebagai pemantau proses image recognition. Fungsi ini digunakan untuk melihat progress berjalannya eksekusi image recognition yang ditampilkan pada pop – up  dialog.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | class ServerTask inherits AsyncTask<String, Integer, Void> ServerTask() dialog := new ProgressDialog(mContext) function onPreExecute() dialog.setMessage("Photo captured") dialog.show() @Override function doInBackground(String... params) publishProgress(UPLOADING_ PHOTO_STATE) surfDatatest() publishProgress(SERVER_PROC_STATE) startRepeatingTask() mCameraReadyFlag := true return NIL @Override function onProgressUpdate(Integer... progress) if (progress[0] == UPLOADING_PHOTO_STATE) dialog.setMessage("Uploading") dialog.setCanceledOnTouch Outside(false) dialog.show() else if (progress[0] == SERVER_PROC_STATE) if (dialog.isShowing()) dialog.dismiss() dialog.setMessage("Processing") dialog.show() @Override function onPostExecute(Void param) startRepeatingBar() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.11 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada framework

Selanjutnya dilakukan pengecekan status sebelum dilakukannya eksekusi beban kerja image recognition melalui Pseudocode 4.12. Pada fungsi run() secara asynchronous dari pemanggilan fungsi startRepeatingTask() diawali dengan pengecekan status dari eksekusi beban kerja yang sedang berjalan. Syarat dieksekusinya beban kerja baru adalah jika beban kerja sebelumnya selesai dikerjakan.

Jika eksekusi baru dimulai, maka beban kerja sebelumnya dianggap sudah selesai. Jika eksekusi sebelumnya dilakukan secara offloading, dilakukan pengecekan status beban kerja pada kelas java yang mengimplementasikan agent dan jika eksekusi beban kerja selesai dilakukan maka di cetak waktu lama eksekusi beban kerja pada console Android Studio dan disimpan untuk data histori waktu eksekusi offloading yang dibutuhkan oleh decision maker pada framework. Selain itu, juga dilakukan pengecekan jika eksekusi sebelumnya dilakukan secara offloading akan tetapi dibatalkan menjadi eksekusi lokal karena koneksi internet yang buruk. Pengecekan yang terakhir adalah jika eksekusi sebelumnya dilakukan secara lokal dan selesai dilakukan maka di cetak waktu lama eksekusi beban kerja pada console Android Studio dan disimpan untuk data histori waktu eksekusi lokal yang dibutuhkan oleh decision maker pada framework.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | function startRepeatingTask() AgentTask.run() function stopRepeatingTask() handler.removeCallbacks(AgentTask) Runnable AgentTask := new Runnable() i := 0 @Override function run() agentCreated := SendObjectAgent. AgentCreated() StatusTask := false if (i == 0) StatusTask := true else if (Offloading == true) if (StatusTaskLocal) StatusTask := StatusTaskLocal StatusTaskLocal := false else StatusTask := SendObjectAgent. FinishTask() if (StatusTask) endTimeTaskOffload() else if (StatusTaskLocal & Offloading == false) StatusTask := StatusTaskLocal StatusTaskLocal := false endTimetaskLocal() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.12 Kode program pengecekan status eksekusi beban kerja image recognition

Dimulainya eksekusi beban kerja image recognition pada framework dapat dilihat melalui Pseudocode 4.13. Ada dua studi kasus dalam memulai eksekusi beban kerja. Studi kasus pertama adalah beban kerja tersebut adalah beban kerja baru disebabkan beban kerja sebelumnya sudah selesai di eksekusi baik secara lokal maupun offloading dan hasil eksekusi telah didapatkan. Studi kasus kedua adalah beban kerja tersebut adalah beban kerja yang belum selesai dieksekusi secara sempurna oleh metode offloading disebabkan perubahan koneksi internet menjadi buruk sehingga dialihkan menjadi eksekusi secara lokal. Untuk menangani studi kasus tersebut, jika beban kerja tersebut adalah beban kerja baru maka secara langsung dilakukan pengecekan koneksi internet untuk keputusan metode eksekusi selanjutnya. Jika beban kerja tersebut adalah beban kerja yang belum selesai dieksekusi secara sempurna maka status beban kerja dianggap selesai dikerjakan akan tetapi urutan file nama gambar dataset diundur satu kali agar dialihkan pada metode eksekusi secara lokal.

Pada beban kerja yang diputuskan untuk dieksekusi menggunakan metode offloading, akan dilakukan pengambilan beberapa data yang dibutuhkan untuk dilakukan image recognition dengan datatest pada server yang telah dijelaskan pada Bab 4.2.1.1 seperti nama file dataset, data string dari descriptor datatest yang didapat menggunakan fungsi matToJson yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.4. Dalam pembuatan agent, dibutuhkan beberapa data seperti nama agent yang terdiri dari kombinasi model perangkat client, tanggal, bulan, tahun, jam, menit dan detik yang bertujuan untuk membedakan agent yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, agentStartupCallback dibutuhkan untuk menemukan container tempat dimana agent dibuat serta SendObjectAgent.class.getName() digunakan untuk mereferensi kelas java yang mengimplementasi agent yang akan dibuat. Selain itu, dilakukan pengambilan data waktu dimulainya pembuatan agent untuk kebutuhan faktor penentu metode offloading yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.6. Pada beban kerja yang diputuskan untuk dieksekusi secara lokal, akan dilakukan pengambilan data hanya nama file dataset untuk dilakukan proses image recognition secara lokal dengan fungsi surf() serta dilakukan pengambilan data waktu dimulainya eksekusi secara lokal sama seperti pada metode offloading. Jika semua dataset telah dilakukan image recognition dengan datatest, maka dipanggil fungsi stopRepeatingTask() untuk menghentikan eksekusi beban kerja. Berjalannya eksekusi beban kerja pada framework dapat dilihat pada finally dimana eksekusi beban kerja dilakukan secara teratur selama 1 detik dengan syarat beban kerja sebelumnya telah selesai dilakukan.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Try if (corruptTask & i != 0) StatusTask := true if (StatusTask) checkConnection() if (i < files.length & StatusTask == true & Offloading == true) if (corruptTask & i != 0) i := i – 1 corruptTask := false Log.d(TAG, "CurrentFileName:" + currentFileTrain) Log.d(TAG, "FileName:" + files[i].getName()) file_train := files[i].getName() if (currentFileTrain.equals(file_train)) i++ file_train := files[i].getName() Log.d(TAG, "NewFileName:" + files[i].getName()) JSONdescCamera := matToJson(descCamera) ImageName := file_train String deviceModel := Build.MANUFACTURER + "/" + Build.MODEL + "/" + Build.VERSION.RELEASE + "/" + Build.VERSION_CODES.class.getFields() [android.os.Build.VERSION.SDK_INT]. getName() Calendar c := Calendar.getInstance() date := c.get(Calendar.DATE) month := c.get(Calendar.MONTH) year := c.get(Calendar.YEAR) hour := c.get(Calendar.HOUR) min := c.get(Calendar.MINUTE) seconds := c.get(Calendar.SECOND) startTimeTask() createAgent("agentOf" + deviceModel + "- in-" + date + "/" + month + "/" + year + "at" + hour + ":" + min + ":" + seconds, SendObjectAgent.class.getName(), agentStartupCallback) i++ if (i < files.length & StatusTask == true & Offloading == false) if (corruptTask & i != 0) i := i – 1 corruptTask := false Log.d(TAG, "CurrentFileName:" + currentFileTrain) Log.d(TAG, "FileName:" + files[i].getName()) file_train := files[i].getName() if (currentFileTrain.equals(file_train)) i++ file_train := files[i].getName() Log.d(TAG, "NewFileName:" + files[i].getName()) startTimeTask() surf(file_train) i++ if (i >= files.length) stopRepeatingTask() finally StatusTask := false handler.postDelayed(AgentTask, 1000) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.13 Kode program metode eksekusi beban kerja image recognition pada framework

Selain eksekusi yang dilakukan secara bertahap dan teratur pada beban kerja, dibutuhkan juga suatu eksekusi secara bertahap dan teratur terhadap pemantauan berjalannya eksekusi beban kerja yang diperlukan oleh client sebagai user interface dalam perangkat lunak melalui Pseudocode 4.14. Pada fungsi run() secara asynchronous dari pemanggilan fungsi startRepeatingBar() diawali dengan pengecekan status dari eksekusi beban kerja yang telah selesai dilakukan dan pembaruan pada tampilan pop – up dialog. Selain itu, terdapat pengecekan jika semua beban kerja telah selesai dilakukan pada image recognition maka dihilangkannya pop – up dialog untuk menghentikan pemantauan eksekusi beban kerja. Berjalannya pemantauan eksekusi beban kerja pada framework dapat dilihat pada finally dimana pemantauan dilakukan secara teratur selama 0.5 detik.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | function startRepeatingBar() AgentBar.run() function stopRepeatingBar() handler.removeCallbacks(AgentBar) Collections.sort(listdata, new Comparator<data>() @Override function compare(data t1, data t2) return t2.getAcceptpoint() – t1.getAcceptpoint() ) Intent result := new Intent(getBaseContext(), PageResult.class) result.putExtra("resultListData", (Serializable) listdata) startActivity(result) Runnable AgentBar := new Runnable() @Override function run() try if (GetFinishAgentTask != FinishAgentTask) dialog.setMessage("Processing " + FinishAgentTask) GetFinishAgentTask := FinishAgentTask if (dialog.isShowing() & FinishAgentTask >= files.length) dialog.dismiss() mResultView.invalidate() stopRepeatingBar() finally handler.postDelayed(AgentBar, 500) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.14 Kode program kode pemantauan eksekusi beban kerja image recognition pada framework

Untuk menentukan keputusan metode eksekusi yang optimal antara offloading dan lokal. Dibutuhkan decision maker yang menentukan keputusan berdasarkan faktor – faktor penentu offloading  yang dapat dilihat secara bertahap melalui Pseudocode 4.15, Pseudocode 4.16, Pseudocode 4.17, Pseudocode 4.18 dan Pseudocode 4.19. Pada Pseudocode 4.15, dilakukan pengecekan adanya koneksi internet pada perangkat. Pada fungsi showSnack() dilakukan inisialisasi variabel batteryLevel yang digunakan pada salah satu faktor penentu metode offloading. Nilai batteryLevel didapatkan dari fungsi getBatteryPercent() yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.6. Variabel weightOffload digunakan untuk pembobotan nilai yang digunakan dalam dasar pengambilan keputusan oleh decision maker.

Jika dalam pengecekan koneksi internet dinyatakan adanya koneksi pada perangkat, maka selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap tersedianya microRuntimeServiceBinder pada perangkat client. Jika belum tersedia, maka dibuat microRuntimeServiceBinder baru menggunakan fungsi bindService() dengan parameter host dan port yang ditampung oleh SharedPreferences. Pada studi kasus lain, microRuntimeServiceBinder sudah terbuat dan menjalankan eksekusi beban kerja secara offloading akan tetapi koneksi internet terputus sehingga eksekusi dialihkan secara lokal. Apabila koneksi tersambung kembali dan diputuskan untuk melakukan metode offloading, maka harus dilakukan pembuatan microRuntimeServiceBinder yang baru dan menghapus yang lama.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | function checkConnection() isConnected := ConnectivityReceiver.isConnected() showSnack(isConnected) function showSnack(isConnected) batteryLevel := getBatteryPercent() weightOffload := 0 if (isConnected) if (NOT bindservice) if (rateExecutionTimeOffload != 0) unbindService(mServiceConnection) microRuntimeServiceBinder := NIL SharedPreferences sharedPreferences := SURFExampleActivity.this. getSharedPreferences(Constants. PREFS_FILE_NAME, Context. MODE_PRIVATE) String host := sharedPreferences.getString (Constants.PREFS_HOST_ADDRESS, ipAddress) String port := settings.getString ("defaultPort", "") Log.e(TAG, "Connecting to --> host : " + host + " - " + "port : " + port) bindService(host, port, agentStartupCallback) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.15 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap ketersediaan koneksi internet dan microRuntimeServiceBinder

Pada Pseudocode 4.16, dilakukan pengecekan kualitas koneksi internet dengan 4 pembagian, yaitu Excellent, Good, Moderate dan Poor. Jika dinyatakan kualitas internet Excellent, maka pembobotan ditambahkan nilai tiga. Jika dinyatakan kualitas internet Good, maka pembobotan ditambahkan nilai dua. Jika dinyatakan kualitas internet Moderate, maka pembobotan ditambahkan nilai satu. Jika dinyatakan kualitas internet Poor, maka tidak ada penambahan bobot nilai.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Connectivity := new ConnectivityReceiver() NetworkInfo info := Connectivity. getNetworkInfo(getBaseContext()) if (mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.EXCELLENT ¦ mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.GOOD ¦ mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.MODERATE) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.EXCELLENT) weightOffload := weightOffload + 3 Log.e(TAG, "+++weightOffload Connection: " + mConnectionClass Manager.getCurrent BandwidthQuality()) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.GOOD) weightOffload := weightOffload + 2 Log.e(TAG, "++weightOffload Connection: " + mConnectionClass Manager.getCurrent BandwidthQuality()) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.MODERATE) weightOffload++ Log.e(TAG, "+weightOffload Connection: " + mConnectionClass Manager.getCurrent BandwidthQuality()) if (mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.POOR) Log.d(TAG, "Internet Poor") StatusTaskLocal := true |
| --- | --- |

Pseudocode 4.16 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kualitas koneksi internet

Pada Pseudocode 4.17, dilakukan pengecekan terhadap level baterai sebagai salah satu faktor penentu metode offloading, Jika level baterai berada pada nilai dibawah dua puluh yang berarti harus dilakukan penghematan lebih agar perangkat client tidak mati akibat kehabisan baterai, maka ditambahkan satu nilai pembobotan untuk lebih cenderung dilakukan metode offloading.

| 1 2 3 4 | Log.e(TAG, "Battery level : " + batteryLevel) if (batteryLevel < 20) weightOffload++ Log.e(TAG, "+weightOffload Battery: " + batteryLevel) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.17 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kondisi level baterai

Pada Pseudocode 4.18, dilakukan pengecekan tehadap berjalannya eksekusi beban kerja serta pengambilan keputusan oleh Decision Maker. Hal yang dilakukan pertama kali adalah eksekusi beban kerja yang pertama harus dilakukan secara lokal sesuai dengan penjelasan pada Bab 3.5 untuk memperoleh data waktu eksekusi secara lokal yang selanjutnya akan dibandingkan waktu eksekusi secara offloading. Eksekusi beban kerja selanjutnya akan dilakukan secara offloading jika tersedia koneksi internet dan kualitas koneksi tidak buruk. Setelah dilakukan kedua metode eksekusi beban kerja pada framework, Decision Maker akan membandingkan waktu eksekusi tiap metode eksekusi. Jika selisih rata – rata waktu eksekusi secara offloading dengan rata – rata waktu eksekusi secara lokal kurang dari sama dengan delapan detik, maka ditambahkan satu nilai pembobotan.

Untuk melakukan eksekusi beban kerja secara offloading, nilai pembobotan harus lebih dari dua. Akan tetapi, jika dalam eksekusi beban kerja secara offloading koneksi internet terputus secara otomatis eksekusi beban kerja dialihkan secara lokal oleh framework. Ketika koneksi internet kembali tersedia pada perangkat, maka dilakukan pengecekan terhadap kualitas koneksi internet. Jika kualitas koneksi internet buruk maupun normal, maka eksekusi beban kerja tetap dilakukan secara lokal sebab koneksi internet saat awal tersedia pada perangkat client tidak stabil sehingga menyebabkan gagalnya pembuatan agent pada perangkat client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | if (rateExecutionTimeOffload == 0 & mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() != ConnectionQuality.POOR & mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() != ConnectionQuality.UNKNOWN) Offloading := true if (rateExecutionTimeLocal == 0) Offloading := false else if (rateExecutionTimeLocal != 0) if (rateExecutionTimeOffload != 0) Log.e(TAG, "Delta Execution Time: " + (rateExecutionTimeOffload – rateExecutionTimeLocal)) if (rateExecutionTimeOffload – rateExecutionTimeLocal <= 8) Log.e(TAG, "+weightOffload Delta Execution Time: " + (rateExecutionTimeOffload – rateExecutionTimeLocal)) weightOffload++ if (weightOffload >= 2) Offloading := true else Offloading := false if (corruptTaskOffload) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.MODERATE & mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.POOR) Offloading := false corruptTaskOffload := false |
| --- | --- |

Pseudocode 4.18 Kode program Decision Maker melakukan pembobotan nilai untuk keputusan metode eksekusi

Pada Pseudocode 4.19, dilakukan eksekusi secara lokal jika tidak tersedia koneksi pada perangkat client. Inisialisasi pada variabel Decision Maker dilakukan agar framework melakukan eksekusi beban kerja secara lokal. Selain itu, terdapat beberapa variabel yang perlu di inputkan nilainya jika dalam eksekusi beban kerja secara offloading koneksi internet terputus dan dialihkan pada eksekusi beban kerja secara lokal

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | else Log.e(TAG, "Not Connected") mConnectionClassManager.reset() Log.e(TAG, "Connection class : " + mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality().toString()) if (Offloading) corruptTask := true corruptTaskOffload := true corruptTaskHandler := true file_train_corrupt := file_train Offloading := false bindservice := false |
| --- | --- |

Pseudocode 4.19 Kode program Decision Maker melakukan metode eksekusi lokal jika tidak tersedianya koneksi internet pada perangkat client

Tahap akhir dari framework adalah menyimpan data hasil eksekusi beban kerja pada suatu array bertipe kelas data yaitu listdata melalui Pseudocode 4.20 yang selanjutnya akan diurutkan secara descending (besar ke kecil) menurut jumlah titik fitur yang sesuai kriteria pada fungsi stopRepeatingBar() pada Pseudocode 4.14 serta ditampilkan pada console Android Studio IDE untuk pengecekan. Selain itu, dilakukan pengecekan koneksi internet kembali melalui DownloadImage().execute() yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.6.

| 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | function exportLogConsole(data log) Message logMessage := new Message() logMessage.obj := log handlerMessage.sendMessage(logMessage) function onCreate(Bundle savedInstanceState) handlerMessage := new Handler() @Override function handleMessage(Message dataServer) if (NOT file_train_corrupt.equals(((data) dataServer.obj).getNama()) ¦ corruptTaskHandler) corruptTaskHandler := false listdata.add((data) dataServer.obj) Log.i(TAG, dataServer.obj.toString()) Log.i(TAG, "name : " + ((data) dataServer.obj).getNama() + " min distance : " + ((data) dataServer.obj).getMin_dist() +" max distance : " + ((data) dataServer.obj).getMax_dist() +" accepted : " + ((data) dataServer.obj). getAcceptpoint()+"\n" + " Send Agent Time : " + ((data) dataServer.obj). getSendAgentTime() + "\n" + " Receive Agent Time : " + ((data) dataServer.obj). getReceiveAgentTime() + "\n" + " AgentTransportTime : " + ((data) dataServer.obj). getTransportAgentTime()) currentFileTrain := ((data) dataServer.obj).getNama() FinishAgentTask++ Log.i(TAG, " Task : " + FinishAgentTask) new DownloadImage().execute(mURL) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.20 Kode program menyimpan hasil eksekusi beban kerja pada framework

### Metode SURF

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan metode SURF adalah memperoleh descriptor dari matriks citra daun datatest dan dataset. Untuk agar memperoleh descriptor yang optimal dari matriks citra datatest maka dilakukan kompresi melalui Pseudocode 4.21.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | function compressByteImage(Context mContext, [] imageData, quality) File sdCard := Environment.getExternal StorageDirectory() FileOutputStream fileOutputStream := NIL try BitmapFactory.Options options := new BitmapFactory.Options() options.inSampleSize := 1 Bitmap myImage := BitmapFactory.decodeByteArray (imageData, 0, imageData.length,options) fileOutputStream := new FileOutputStream (sdCard.toString() + INPUT_IMG_FILENAME) BufferedOutputStream bos := new Buffered OutputStream(fileOutputStream) myImage.compress(CompressFormat.JPEG, quality, bos) bos.flush() bos.close() fileOutputStream.close() catch (FileNotFoundException e) Log.e(TAG, "FileNotFoundException") e.printStackTrace() catch (IOException e) Log.e(TAG, "IOException") e.printStackTrace() return true |
| --- | --- |

Pseudocode 4.21 Program kompresi citra datatest

Setelah dikompresi, dilakukan pengambilan descriptor pada citra datatest melalui Pseudocode 4.22 dengan menggunakan FeatureDetector SURF serta DescriptorExtractor SURF. Dilakukan juga pewarnaan grayscale pada tahap preprocessing.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | function surfDatatest() System.loadLibrary("opencv_java") System.loadLibrary("nonfree") Bitmap inputImage, cameraImage FeatureDetector detector := FeatureDetector.create(FeatureDetector.SURF) DescriptorExtractor descriptorExtractor := DescriptorExtractor.create (DescriptorExtractor.SURF) DescriptorMatcher descriptorMatcher := DescriptorMatcher.create (DescriptorMatcher.FLANNBASED) Mat rgbaCamera, descCamera, result MatOfDMatch matches MatOfKeyPoint keyPointsCamera rgbaCamera := new Mat() descCamera := new Mat() matches := new MatOfDMatch() result := new Mat() BitmapFactory.Options bmOptions := new BitmapFactory.Options() File testimage := new File(Environment.getExternalStorage Directory().toString(), " INPUT_IMG_FILENAME") cameraImage := BitmapFactory.decodeFile (testimage.getAbsolutePath(), bmOptions) cameraImage := Bitmap.createScaledBitmap (cameraImage, cameraImage.getWidth(), cameraImage.getHeight(), true) Utils.bitmapToMat(cameraImage, rgbaCamera) keyPointsCamera := new MatOfKeyPoint() Imgproc.cvtColor(rgbaCamera, rgbaCamera, Imgproc.COLOR_RGBA2GRAY) detector.detect(rgbaCamera, keyPointsCamera) descriptorExtractor.compute(rgbaCamera, keyPointsCamera, descCamera) Features2d.drawKeypoints(rgbaCamera, keyPointsCamera, rgbaCamera) Utils.matToBitmap(rgbaCamera, cameraImage) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.22 Kode Program mendapatkan descriptor pada datatest

Pada eksekusi beban kerja secara lokal, dilakukan  juga pengambilan descriptor pada citra dataset hampir sama dengan datatest melalui Pseudocode 4.23 dengan menggunakan FeatureDetector SURF serta DescriptorExtractor SURF. Dilakukan juga pewarnaan grayscale pada tahap preprocessing. Selain itu, untuk menghitung jarak kemiripan digunakan DescriptorMatcher FLANNBASED. Selanjutnya jarak fitur antara datatest dan dataset yang didapatkan berupa titik – titik tersebut dilakukan pengecekan, jika nilai jarak kemiripan diterima yaitu 0.15 maka akan acceptPoint pada kelas Java Object Serialization data yang berarti semakin besar acceptPoint maka datatest dan dataset semakin mirip.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | function surf(String imageName) FeatureDetector detector2 := FeatureDetector.create(FeatureDetector.SURF) DescriptorExtractor descriptorExtractor2 := DescriptorExtractor.create (DescriptorExtractor.SURF) DescriptorMatcher descriptorMatcher2 := DescriptorMatcher.create (DescriptorMatcher.FLANNBASED) Mat rgba := new Mat() Mat desc := new Mat() BitmapFactory.Options bmOptions := new BitmapFactory.Options() File image := new File(path, imageName) inputImage := BitmapFactory.decodeFile (image.getAbsolutePath(), bmOptions) inputImage := Bitmap.createScaledBitmap (inputImage, inputImage.getWidth(), inputImage.getHeight(), true) Utils.bitmapToMat(inputImage, rgba) Imgproc.cvtColor(rgba, rgba, Imgproc.COLOR_RGBA2GRAY) detector2.detect(rgba, keyPoints) descriptorExtractor2.compute (rgba, keyPoints, desc) descriptorMatcher2.match (descCamera, desc, matches) count := 0 max_dist := 0 min_dist := 0.15 List<DMatch> matchesList := matches.toList() Features2d.drawKeypoints (rgba, keyPoints, rgba) for i := 0 loop till i < descCamera.rows() by i++ each step dist := matchesList.get(i).distance if (dist < 0.15) if (dist < min_dist) min_dist := dist count++ if (dist > max_dist) max_dist := dist data newdata := new data(imageName, count, min_dist, max_dist, 0, "0", 0) exportLogConsole(newdata) StatusTaskLocal := true Log.e(TAG, "Execution Local") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.23 Kode program eksekusi image recognition secara lokal

Pada eksekusi beban kerja secara offloading, dilakukan  juga pengambilan descriptor pada citra dataset yang disediakan oleh server melalui Pseudocode 4.24 dengan menggunakan FeatureDetector SURF serta DescriptorExtractor SURF sama seperti pada eksekusi secara lokal. Dilakukan juga pewarnaan grayscale pada tahap preprocessing. Hampir seluruh urutan tahapnya sama dengan metode eksekusi beban kerja secara lokal yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya perbedaan dalam menulis kode sumber.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | String path := "C://xampp//htdocs//ServerCode//training// test//training//" System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME) function surf(String imageName) detector := FeatureDetector. create(FeatureDetector.SURF) descriptorExtractor := DescriptorExtractor. create(DescriptorExtractor.SURF) descriptorMatcher := DescriptorMatcher.create (DescriptorMatcher.FLANNBASED) Mat rgba := new Mat() Mat desc := new Mat() BitmapFactory.Options bmOptions := new BitmapFactory.Options() File image := new File(path, imageName) rgba := Highgui.imread(path + imageName, Highgui.CV_LOAD_IMAGE_COLOR) MatOfKeyPoint keyPoints := new MatOfKeyPoint() Imgproc.cvtColor(rgba, rgba, Imgproc.COLOR_RGBA2GRAY) detector.detect(rgba, keyPoints) descriptorExtractor.compute(rgba, keyPoints, desc) matches := new MatOfDMatch() descriptorMatcher.match(descriptor, desc, matches) count := 0 max_dist := 0 min_dist := 0.15 List<DMatch> matchesList := matches.toList() Features2d.drawKeypoints(rgba, keyPoints, rgba) for i := 0 loop till i < descriptor.rows() by i++ each step dist := matchesList.get(i).distance if (dist < 0.15) if (dist < min_dist) min_dist := dist count++ if (dist > max_dist) max_dist := dist System.err.println("result " + " min distance : " + min_dist + " max distance : " + max_dist + " accepted : " + count) TimeZone local := TimeZone.getTimeZone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.getInstance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS") formatter.setTimeZone(local) String ReceiveAgentStartTime := formatter.format(now.getTime()) d := new data(imageName, count, min_dist, max_dist, sendAgentTime, ReceiveAgentStartTime, 0) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.24 Kode Program eksekusi image recognition secara offloading

### Java Class Object Serialization dari Client ke Server

Proses awal yang dilakukan dalam membuat kelas Java Object Serialization dari client ke server adalah mengubah data matriks citra daun datatest menjadi data string agar dapat disisipkan pada variabel kelas Java Object Serialization. Pengubahan data matriks citra daun menjadi string dapat dilihat pada Pseudocode 4.25. Pada fungsi matToJson() dilakukan inisialisasi baris dan kolom serta tipe data dari nilai di dalam matriks. Pada studi kasus matriks citra daun pada tugas akhir ini, tipe data pada nilai matriks adalah float sehingga pada fungsi akan dikenal dengan tipe CvType.CV_32F. Fungsi matToJson() akan mengembalikan nilai string dari konversi matriks citra daun datatest.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | function matToJson(Mat mat) JsonObject obj := new JsonObject() cols := mat.cols() rows := mat.rows() elemSize := mat.elemSize() type := mat.type() obj.addProperty("rows", mat.rows()) obj.addProperty("cols", mat.cols()) obj.addProperty("type", mat.type()) String dataString if (type == CvType.CV_32S OR type == CvType.CV_32SC2 OR type == CvType.CV_32SC3 OR type == CvType.CV_16S) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode(Serialization Utils.serialize(data), Base64.DEFAULT)) else if (type == CvType.CV_32F OR type == CvType.CV_32FC2) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode(Serialization Utils.serialize(data), Base64.DEFAULT)) else if (type == CvType.CV_64F OR type == CvType.CV_64FC2) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode(Serialization Utils.serialize(data), Base64.DEFAULT)) else if (type == CvType.CV_8U) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode (data, Base64.DEFAULT)) else throw new UnsupportedOperation Exception("unknown type") obj.addProperty("data", dataString) Gson gson := new Gson() String json := gson.toJson(obj) return json |
| --- | --- |

Pseudocode 4.25 Kode program pengubahan data matriks menjadi string pada perangkat client

Untuk dapat menyisipkan berbagai data pada modul pengiriman data yang dikirim oleh agent, dibuatlah kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat seperti pada

Pseudocode 4.26. Pada kelas tersebut akan diinisialisasi serialVersionUID yang harus bernilai sama dengan serialVersionUID pada kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat yang berada pada server dengan tujuan agar modul pengiriman data dapat terkirim ke server. Inisialisasi data lain yang dilakukan adalah data yang dibutuhkan untuk image recognition seperti descriptor datatest, nama file dataset, dan waktu dimulainya eksekusi.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | class ObjectDataMat implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L System.loadLibrary("opencv_java") System.loadLibrary("nonfree") String descCamera, ImageName, SendAgentStartTime ObjectDataMat(String desc, String ImgName, String SendAgentStartTime) this.descCamera := desc this.ImageName := ImgName this.SendAgentStartTime := SendAgentStartTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.26 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat client

Pada kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat pada server yang diperlihatkan pada Pseudocode 4.27, kontennya hampir sama dengan kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat pada perangkat client. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan fungsi untuk mengambil nilai dari masing – masing variabel.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | class ObjectDataMat implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L String descCamera, ImageName, SendAgentStartTime ObjectDataMat(String desc, String ImgName, String SendAgentStartTime) this.descCamera := desc this.ImageName := ImgName this.SendAgentStartTime := SendAgentStartTime function getDescriptor() return this.descCamera function getImageName() return this.ImageName function getSendAgentStartTime() return this.SendAgentStartTime function toString() return ("desc : " + descCamera.toString() + "\n" + "image name : " + ImageName.toString() + "\n" + "Send Agent Start Time : " + SendAgentStartTime.toString()) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.27 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat server

Agar data descriptor yang berupa string harus dirubah terlebih dahulu menjadi tipe data Mat agar dapat diproses dalam image recognition. Pengubahan tipe data string menjadi tipe data Mat dilakukan oleh fungsi matFromJson() dapat dilihat pada Pseudocode 4.28. Proses pengubahannya hampir sama dengan fungsi matToJson() pada perangkat client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | function matFromJson(String json) JsonParser parser := new JsonParser() JsonObject JsonObject := parser.parse(json).getAsJsonObject() rows := JsonObject.get("rows").getAsInt() cols := JsonObject.get("cols").getAsInt() type := JsonObject.get("type").getAsInt() Mat mat := new Mat(rows, cols, type) String dataString := JsonObject.get("data").getAsString() if (type == CvType.CV_32S OR type == CvType.CV_32SC2 OR type == CvType.CV_32SC3 OR type == CvType.CV_16S) [] data := SerializationUtils.deserialize (Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes())) mat.put(0, 0, data) else if (type == CvType.CV_32F OR type == CvType.CV_32FC2) [] data := SerializationUtils.deserialize (Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes())) mat.put(0, 0, data) else if (type == CvType.CV_64F OR type == CvType.CV_64FC2) [] data := SerializationUtils.deserialize (Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes())) mat.put(0, 0, data) else if (type == CvType.CV_8U) [] data := Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes()) mat.put(0, 0, data) else throw new UnsupportedOperation Exception("unknown type") return mat |
| --- | --- |

Pseudocode 4.28 Kode program pengubahan string menjadi Data Matriks pada perangkat server

### Java Class Object Serialization dari Server ke Client

Proses awal yang dilakukan dalam membuat kelas Java Object Serialization dari server ke client adalah memastikan data hasil proses image recognition telah didapatkan dan siap untuk di inisialisasi pada kelas Java Object Serialization data yang dapat dilihat melalui Pseudocode 4.29. Implementasi kelas Java Object Serialization data untuk modul pengiriman data dari server ke client hampir sama dengan penerapan kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat data – data hasil image recognition yang diinisialisasi pada kelas Java Object Serialization data seperti acceptpoint, min_dist, max_dist, SendAgentTime, ReceiveAgentStartTime, dan ReceiveAgentTime. Terdapat juga fungsi – fungsi yang digunakan untuk mengambil dan mengubah data tiap – tiap variabel.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | class data implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L String name acceptpoint min_dist max_dist String ReceiveAgentStartTime SendAgentTime ReceiveAgentTime data(String name, acceptpoint, min_dist, max_dist, SendAgentTime, String ReceiveAgentStartTime, ReceiveAgentTime) this.name := name this.acceptpoint := acceptpoint this.min_dist := min_dist this.max_dist := max_dist this.SendAgentTime := SendAgentTime this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime function getNama() return name function setNama(String name) this.name := name function getAcceptpoint() return acceptpoint function setAcceptpoint(acceptpoint) this.acceptpoint := acceptpoint function getMin_dist() return min_dist function setMin_dist(min_dist) this.min_dist := min_dist function getMax_dist() return max_dist function setMax_dist(max_dist) this.max_dist := max_dist function getSendAgentTime() return SendAgentTime function setSendAgentTime(SendAgentTime) this.SendAgentTime := SendAgentTime function getReceiveAgentStartTime() return ReceiveAgentStartTime function setReceiveAgentStartTime(String ReceiveAgentStartTime) this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime function getReceiveAgentTime() return ReceiveAgentTime function setReceiveAgentTime (ReceiveAgentTime) this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.29 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat server

Pada kelas Java Object Serialization data pada perangkat client yang dapat dilihat melalui Pseudocode 4.30, inisialisasi variabelnya sama dengan kelas Java Object Serialization data pada server. Begitu juga dengan penerapan fungsi yang digunakan untuk mengambil dan mengubah data tiap – tiap variabel.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | class data implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L String name acceptpoint min_dist max_dist String ReceiveAgentStartTime SendAgentTime ReceiveAgentTime data(String name, acceptpoint, min_dist, max_dist, SendAgentTime, String ReceiveAgentStartTime, ReceiveAgentTime) this.name := name this.acceptpoint := acceptpoint this.min_dist := min_dist this.max_dist := max_dist this.SendAgentTime := SendAgentTime this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime function getNama() return name function setNama(String name) this.name := name function getAcceptpoint() return acceptpoint function setAcceptpoint(acceptpoint) this.acceptpoint := acceptpoint function getMin_dist() return min_dist function setMin_dist(min_dist) this.min_dist := min_dist function getMax_dist() return max_dist function setMax_dist(max_dist) this.max_dist := max_dist function getSendAgentTime() return SendAgentTime function setSendAgentTime(SendAgentTime) this.SendAgentTime := SendAgentTime function getReceiveAgentStartTime() return ReceiveAgentStartTime function setReceiveAgentStartTime(String ReceiveAgentStartTime) this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime function getReceiveAgentTime() return ReceiveAgentTime function setReceiveAgentTime (ReceiveAgentTime) this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime function getTransportAgentTime() return (SendAgentTime + ReceiveAgentTime) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.30 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat client

### Faktor Penentu Metode Offloading

#### Kualitas Koneksi Internet

Pengecekan kualitas koneksi internet melalui Pseudocode 4.31 diawali dengan inisialisasi library konektivitas yang diimplementasikan oleh kelas utama SURFExampleActivity. Pada fungsi onCreate() dilakukan pemanggilan fungsi checkConnection() dan new DownloadImage().execute() dengan tujuan pengecekan koneksi internet dilakukan secara berkala dan dimunculkannya pemberitahuan jika terdapat perubahan terhadap kualitas koneksi internet selama proses eksekusi beban kerja image recognition berlangsung.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | class SURFExampleActivity inherits Activity implements ConnectivityReceiver. ConnectivityReceiverListener ConnectivityReceiver Connectivity ConnectionClassManager mConnectionClassManager DeviceBandwidthSampler mDeviceBandwidthSampler ConnectionChangedListener mListener String mURL := "https://c1.staticflickr.com /6/5646/30422515475_5482a5e51b_b.jpg" mTries := 0 ConnectionQuality mConnectionClass := ConnectionQuality.UNKNOWN @Override function onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState) mConnectionClassManager := ConnectionClassManager.getInstance() mDeviceBandwidthSampler := DeviceBandwidthSampler.getInstance() mListener := new ConnectionChangedListener() checkConnection() new DownloadImage().execute(mURL) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.31 Kode Program inisialisasi pengecekan koneksi internet pada perangkat client

Pseudocode 4.32 memperlihatkan fungsi dalam kode sumber yang digunakan untuk pengecekan secara berkala ketersediaan koneksi internet pada perangkat client melalui onNetworkConnectionChanged() maupun kualitas koneksi internet melalui ConnectionChangedListener.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | @Override function onNetworkConnectionChanged(isConnected) showSnack(isConnected) class ConnectionChangedListener implements ConnectionClassManager.Connection ClassStateChangeListener @Override function onBandwidthState Change(ConnectionQuality bandwidthState) mConnectionClass := bandwidthState runOnUiThread(new Runnable() @Override function run() Log.e(TAG, "Connection Class: " + mConnectionClass.toString()) ) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.32 Kode Program kondisi saat koneksi internet mengalami perubahan kualitas dan pengecekan ketersediaan

Untuk mengetahui kualitas koneksi internet pada perangkat client, dijalankan kelas DownloadImage yang berjalan secara asynchronous dalam pengecekan kualitas koneksi internet menggunakan buffer data saat melakukan transmit data melalui Pseudocode 4.33. Transmit dilakukan dengan mengunduh file random yang memiliki ukuran yang disesuaikan. Pada tugas akhir ini, data yang digunakan adalah file gambar dengan ukuran data kurang lebih 500 KB. Buffer data saat mengunduh file akan dibandingkan dengan referensi buffer data sesuai ukuran file yang telah dijelaskan pada Bab 3.4.1. Transmit data akan dihentikan jika kelas tersebut menemukan kualitas koneksi internet perangkat client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | class DownloadImage inherits AsyncTask<String, Void, Void> @Override function onPreExecute() mDeviceBandwidthSampler.startSampling() @Override function doInBackground(String... url) String imageURL := url[0] try URLConnection connection := new URL(imageURL).openConnection() connection.setUseCaches(false) connection.connect() InputStream input := connection.getInputStream() try [] buffer := [0..1023] while (input.read(buffer) != -1) finally input.close() catch (IOException e) Log.e(TAG, "Error while downloading image.") return NIL @Override function onPostExecute(Void v) mDeviceBandwidthSampler.stopSampling() if (mConnectionClass == ConnectionQuality.UNKNOWN AND mTries < 10) mTries++ new DownloadImage().execute(mURL) if (NOT mDeviceBandwidthSampler.isSampling()) Log.e(TAG, "Finish Check Connection") mTries := 0 Log.e(TAG, "+" + mConnectionClass Manager.getCurrentBandwidth Quality().toString()) if (mConnectionClassManager. getCurrentBandwidthQuality() != ConnectionQuality.UNKNOWN) Log.e(TAG, "OK") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.33 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada pengecekan buffer data

#### Kondisi Level Baterai Perangkat Bergerak

Pseudocode 4.34 memperlihatkan fungsi untuk mendapatkan level baterai dari perangkat client. Nilai level akan berubah sesuai kondisi level baterai perangkat client jika fungsi ini dipanggil saat adanya perubahan pada level baterai perangkat client.

| 1 2 3 4 5 | function getBatteryPercent() IntentFilter ifilter := new IntentFilter (Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED) Intent batteryStatus := getBaseContext(). registerReceiver(NIL, ifilter) level := batteryStatus.getIntExtra (BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1) return level |
| --- | --- |

Pseudocode 4.34 Kode program mendapatkan nilai level baterai pada perangkat client

#### Waktu Eksekusi Proses Image Recognition

Pseudocode 4.35 memperlihatkan fungsi untuk memulai perhitungan waktu saat dimulainya eksekusi beban kerja image recognition baik secara lokal maupun offloading yang dapat dilihat pada pemanggilan fungsi startTimeTask() pada Pseudocode 4.13.

| 1 2 | function startTimeTask() startTime := SystemClock. elapsedRealtime() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.35 Kode program perhitungan waktu dimulainya beban kerja dieksekusi

Pseudocode 4.36 memperlihatkan fungsi untuk mengakhiri perhitungan saat selesainya eksekusi beban kerja image recognition secara offloading yang dapat dilihat pada pemanggilan fungsi endTimeTaskOffload() pada Pseudocode 4.12. Hasil waktu eksekusi secara offloading selanjutnya akan di rata – rata setiap dilakukannya eksekusi beban kerja secara offloading dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Decision Maker.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | function endTimeTaskOffload() endTime := SystemClock.elapsedRealtime() elapsedMilliSeconds := endTime - startTime elapsedSeconds := elapsedMilliSeconds / 1000.0 Log.i(TAG, "Time Elapsed Offload " + currentFileTrain + " : " + elapsedSeconds + " seconds") TaskCountOffload++ rateExecutionTimeOffload := ((rateExecutionTimeOffload * (TaskCountOffload - 1)) + elapsedSeconds) / TaskCountOffload Log.i(TAG, "Time Elapsed Rate Offload: " + rateExecutionTimeOffload + " seconds") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.36 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara offloading

Pseudocode 4.37 memperlihatkan fungsi untuk mengakhiri perhitungan saat selesainya eksekusi beban kerja image recognition secara lokal yang dapat dilihat pada pemanggilan fungsi endTimeTaskOffload() pada Pseudocode 4.37. Hasil waktu eksekusi secara lokal selanjutnya akan di rata – rata setiap dilakukannya eksekusi beban kerja secara lokal dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Decision Maker.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | function endTimeTaskLocal() endTime := SystemClock.elapsedRealtime() elapsedMilliSeconds := endTime – startTime elapsedSeconds := elapsedMilliSeconds / 1000.0 Log.i(TAG, "Time Elapsed Local " + currentFileTrain + " : " + elapsedSeconds + " seconds") TaskCountLocal++ rateExecutionTimeLocal := ((rateExecutionTimeLocal * (TaskCountLocal - 1)) + elapsedSeconds) / TaskCountLocal Log.i(TAG, "Time Elapsed Rate Local: " + rateExecutionTimeLocal + " seconds") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.37 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara lokal

# BAB V
HASIL UJI COBA DAN EVALUASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai skenario uji coba dan evaluasi penentuan keputusan eksekusi beban kerja pada offloading computation framework pada perangkat lunak Android. Hasil uji coba didapatkan dari implementasi pada Bab 4 dengan skenario yang berbeda. Bab ini berisikan pembahasan mengenai lingkungan pengujian, data pengujian, dan uji kinerja.

## Lingkungan Pengujian

Lingkungan pengujian pada uji coba permasalahan penentuan keputusan eksekusi beban kerja oleh framework melalui  faktor – faktor penentu metode offloading menggunakan spesifikasi keras dan perangkat lunak seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian

| Privilege | Perangkat | Jenis Perangkat | Spesifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Perangkat Keras | Prosesor | Intel(R) Atom(TM) CPU Z2580 2,00 GHz |
|  |  | Memori | 2 GB DDR3 |
|  | Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Android 4.4.2 KitKat |
| Server | Perangkat Keras | Prosesor | Intel(R) Core(TM) i7-2.5 GHz |
|  |  | Memori | 8 GB 800 MHz DDR3 |
|  | Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Windows 10 dan Ubuntu 16.04 |
|  |  | Perangkat Pengembang | Android Studio IDE dan Netbeans IDE 8.2 |

## Data Pengujian

Subbab ini menjelaskan mengenai data yang digunakan pada uji coba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari dua jenis data masukan. Data masukan jenis pertama diperoleh dengan menggunakan kamera yang terpasang di perangkat Android dan dilakukan pengambilan gambar saat menjalankan perangkat lunak Android. Data masukan jenis kedua adalah sebuah dataset terdiri dari 40 buah citra daun yang dapat dibagi 10 citra daun berdasarkan jenis daunnya sehingga setiap jenis daun memiliki 4 citra daun.

Kedua data tersebut akan diolah menggunakan kompresi pada untuk citra datatest dan pewarnaan grayscale untuk kedua citra datatest dan dataset sehingga menghasilkan citra dengan matriks yang lebih baik jika akan diambil masing – masing descriptor matriksnya. Data hasil preprossesing tersebut akan dihitung kemiripannya menggunakan metode SURF untuk proses image recognition. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap perhitungan kemiripan dengan melakukan seleksi jarak kedekatan titik fitur yang didapatkan sesuai kriteria yang ditentukan dengan dasar nilai terkecil (mendekati nol) memiliki kemiripan yang lebih besar.

## Preprocessing citra

Preprocessing citra yang digunakan dalam skenario uji coba adalah pada tahap kompresi citra dan pewarnaan grayscale yaitu tahap untuk menghasilkan citra dengan matriks yang lebih baik jika akan diambil masing – masing descriptor matriksnya untuk tahap image recognition.

## Skenario Uji Coba

Sebelum melakukan uji coba, perlu ditentukan skenario yang akan digunakan dalam uji coba. Melalui skenario ini, perangkat akan diuji apakah sudah berjalan dengan benar dan bagaimana performa pada masing-masing skenario. Dan membandingkan skenario manakah yang memiliki hasil lebih baik.

Di dalam skenario uji coba, terdapat kondisi koneksi internet dan level baterai pada perangkat client yang digunakan dalam menentukan metode pengeksekusian beban kerja. Kondisi koneksi internet dan level baterai akan dikategorikan ke dalam syarat tertentu untuk keperluan uji coba.

Kondisi koneksi internet akan dikategorikan menjadi 3 kategori yang berbeda yaitu Koneksi A, Koneksi B, dan Koneksi C. Pembagian kategori ini didasarkan pada nilai kualitas koneksi internet perangkat client seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3.4.1. Pada Koneksi C, untuk mendapatkan nilai kualitas unkown pada uji coba dilakukan dua kali penonaktifan koneksi internet pada saat perangkat client melakukan proses image recognition. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kategori kondisi koneksi internet akan dijelaskan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Pembagian kategori koneksi internet

| Kategori | Nilai Kualitas |
| --- | --- |
| Koneksi A | Excellent, Good dan Moderate |
| Koneksi B | Poor |
| Koneksi C | Unknown |

Kondisi level baterai akan dikategorikan menjadi 2 kategori yang berbeda yaitu Baterai A dan Baterai B. Pembagian kategori ini didasarkan pada nilai level baterai perangkat client seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3.4.2. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kategori kondisi level baterai akan dijelaskan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Pembagian kategori level baterai

| Kategori | Nilai level |
| --- | --- |
| Baterai A | 21% - 100% |
| Baterai B | 0% - 20% |

Dalam menjalankan eksekusi beban kerja proses image recognition, framework akan melakukan urutan langkah – langkah kerja yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab 3.5. Pada skenario uji coba kali ini akan digabungkan antara langkah – langkah kerja dari framework dengan kondisi koneksi internet dan level baterai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada  Gambar 5.1  akan dijelaskan bagaimana langkah – langkah kerja framework dan kondisi koneksi internet dan level baterai dilakukan.

Gambar 5.1 Bagan alur kerja skenario uji coba

Terdapat 6 macam skenario uji coba, yaitu:

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan level Baterai A.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B.

### Skenario Uji Coba 1

Skenario uji coba 1 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 1 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.6. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 1 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.4 Performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 37.47 | 1.89 | 0 | 0 | 60 | 33.7 |
| 2 | 35.5 | 1.79 | 7.84 | 0 | 60 | 33.7 |
| 3 | 78.97 | 3.98 | 34.25 | 0 | 60 | 33.7 |
| 4 | 71.71 | 3.61 | 60.61 | 0 | 60 | 33.7 |
| 5 | 47.65 | 2.4 | 74.58 | 0 | 60 | 33.7 |
| 6 | 53.33 | 2.69 | 67.71 | 0 | 60 | 33.7 |
| 7 | 52.65 | 2.65 | 57.85 | 0 | 60 | 33.7 |
| 8 | 54.04 | 2.72 | 66.8 | 0 | 60 | 33.7 |
| 9 | 54.41 | 2.74 | 58.37 | 0 | 60 | 33.7 |
| 10 | 53.33 | 2.69 | 85.36 | 0 | 60 | 33.7 |
| 11 | 54.05 | 2.72 | 67.94 | 0 | 60 | 33.7 |
| 12 | 77.6 | 3.91 | 64.06 | 0 | 60 | 33.7 |
| 13 | 53.2 | 2.68 | 82.94 | 0 | 59 | 34.1 |
| 14 | 53.86 | 2.71 | 66.14 | 0 | 59 | 34.1 |
| 15 | 53.22 | 2.68 | 61.4 | 0 | 59 | 34.1 |
| 16 | 53.08 | 2.67 | 59.84 | 0 | 59 | 34.1 |
| 17 | 71.44 | 3.6 | 61.77 | 0 | 59 | 34.1 |
| 18 | 59.66 | 3.01 | 63.41 | 0 | 59 | 34.1 |
| 19 | 64.45 | 3.25 | 61.83 | 0 | 59 | 34.1 |
| 20 | 54.52 | 2.75 | 80.63 | 0 | 59 | 34.1 |
| 21 | 53.31 | 2.69 | 62.09 | 0 | 59 | 34.1 |
| 22 | 54.2 | 2.73 | 61.88 | 0 | 59 | 34.1 |
| 23 | 53.59 | 2.7 | 60.3 | 0 | 59 | 34.1 |
| 24 | 55.05 | 2.77 | 56.87 | 0 | 59 | 34.9 |
| 25 | 53.6 | 2.7 | 59.44 | 0 | 59 | 34.9 |
| 26 | 52.98 | 2.67 | 65.62 | 0 | 59 | 34.9 |
| 27 | 53.18 | 2.68 | 74.61 | 0 | 59 | 34.9 |
| 28 | 53.09 | 2.68 | 60.91 | 0 | 59 | 34.9 |
| 29 | 52.45 | 2.64 | 59.58 | 0 | 59 | 34.9 |
| 30 | 46.83 | 2.36 | 66.31 | 0 | 59 | 34.9 |
| 31 | 50.66 | 2.55 | 86.47 | 0 | 59 | 34.9 |
| 32 | 53.97 | 2.72 | 61.49 | 0 | 59 | 34.9 |
| 33 | 82.91 | 4.18 | 64.88 | 0 | 59 | 34.9 |
| 34 | 51.71 | 2.61 | 73.9 | 0 | 59 | 34.9 |
| 35 | 54.38 | 2.74 | 71.35 | 0 | 59 | 34.9 |
| 36 | 53.35 | 2.69 | 61.14 | 0 | 58 | 36.2 |
| 37 | 52.44 | 2.64 | 60.86 | 0 | 58 | 36.2 |
| 38 | 47.31 | 2.38 | 73.74 | 0 | 58 | 36.2 |
| 39 | 53.62 | 2.7 | 78.8 | 0 | 58 | 36.2 |
| 40 | 53.93 | 2.72 | 56.12 | 0 | 58 | 36.2 |
| 41 | 52.13 | 2.63 | 54 | 0 | 58 | 36.2 |
| 42 | 51.38 | 2.59 | 52.15 | 0 | 58 | 36.2 |
| 43 | 52.38 | 2.64 | 50.9 | 0 | 58 | 36.2 |
| 44 | 66.46 | 3.35 | 56.17 | 0 | 58 | 36.2 |
| 45 | 52.08 | 2.62 | 61.87 | 0 | 58 | 36.2 |
| 46 | 52.98 | 2.67 | 60.19 | 0 | 58 | 36.2 |
| 47 | 60.49 | 3.05 | 61.79 | 0 | 57 | 37.5 |
| 48 | 52.58 | 2.65 | 83.17 | 0 | 57 | 37.5 |
| 49 | 53.58 | 2.7 | 67.52 | 0 | 57 | 37.5 |
| 50 | 71.75 | 3.62 | 59.81 | 0 | 57 | 37.5 |
| 51 | 47.26 | 2.38 | 75.3 | 0 | 57 | 37.5 |
| 52 | 51.56 | 2.6 | 71.96 | 0 | 57 | 37.5 |
| 53 | 53.93 | 2.72 | 61.11 | 0 | 57 | 37.5 |
| 54 | 47.75 | 2.41 | 12.86 | 0 | 57 | 37.5 |
| Rata2 | 55.24 | 2.784 | 61.639 | 0 | - | - |

Gambar 5.2 Grafik performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework mempunyai penggunaan memori rata – rata 55.24 MB atau 2.784% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 61.639% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 0 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 3.8 C.

Tabel 5.5 Waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 7.695 | - |
| 2 | Lokal | 5.834 | - |
| 3 | Lokal | 3.739 | - |
| 4 | Lokal | 5.822 | - |
| 5 | Lokal | 8.575 | - |
| 6 | Lokal | 8.098 | - |
| 7 | Lokal | 9.957 | - |
| 8 | Lokal | 6.762 | - |
| 9 | Lokal | 4.974 | - |
| 10 | Lokal | 5.435 | - |
| 11 | Lokal | 5.094 | - |
| 12 | Lokal | 4.684 | - |
| 13 | Lokal | 6.398 | - |
| 14 | Lokal | 4.424 | - |
| 15 | Lokal | 5.338 | - |
| 16 | Lokal | 3.809 | - |
| 17 | Lokal | 6.05 | - |
| 18 | Lokal | 6.242 | - |
| 19 | Lokal | 5.383 | - |
| 20 | Lokal | 4.923 | - |
| 21 | Lokal | 7.603 | - |
| 22 | Lokal | 6.998 | - |
| 23 | Lokal | 7.092 | - |
| 24 | Lokal | 6.279 | - |
| 25 | Lokal | 5.238 | - |
| 26 | Lokal | 7.872 | - |
| 27 | Lokal | 6.686 | - |
| 28 | Lokal | 7.818 | - |
| 29 | Lokal | 3.106 | - |
| 30 | Lokal | 3.517 | - |
| 31 | Lokal | 3.93 | - |
| 32 | Lokal | 3.666 | - |
| 33 | Lokal | 3.563 | - |
| 34 | Lokal | 4.756 | - |
| 35 | Lokal | 4.575 | - |
| 36 | Lokal | 4.429 | - |
| 37 | Lokal | 7.137 | - |
| 38 | Lokal | 7.838 | - |
| 39 | Lokal | 5.776 | - |
| 40 | Lokal | 8.5 | - |
| Rata - rata | = | 5.89 |  |

Gambar 5.3 Grafik waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dilakukan secara lokal mencapai 100% dan mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 5.89 detik.

Tabel 5.6 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 39.45 | 1.99 | 0 | 0 | 68 | 40.1 |
| 2 | 42.46 | 2.14 | 11.73 | 412 | 68 | 40.1 |
| 3 | 47.62 | 2.4 | 46.46 | 947 | 68 | 40.1 |
| 4 | 53.1 | 2.68 | 67.22 | 947 | 68 | 40.1 |
| 5 | 51.78 | 2.61 | 58.76 | 1309 | 68 | 40.1 |
| 6 | 50.56 | 2.55 | 22 | 2332 | 68 | 40.1 |
| 7 | 52.82 | 2.66 | 22.39 | 3340 | 68 | 40.1 |
| 8 | 53.24 | 2.68 | 20.77 | 4158 | 68 | 40.1 |
| 9 | 50.77 | 2.56 | 20.64 | 4923 | 68 | 40.1 |
| 10 | 52.11 | 2.63 | 19.87 | 5506 | 68 | 40.1 |
| 11 | 51.65 | 2.6 | 21.31 | 6223 | 68 | 40.1 |
| 12 | 52.07 | 2.62 | 22.2 | 6864 | 68 | 40.1 |
| 13 | 50.87 | 2.56 | 20.4 | 7700 | 68 | 40.6 |
| 14 | 52.48 | 2.64 | 20.5 | 8413 | 68 | 40.6 |
| 15 | 52.79 | 2.66 | 20.25 | 8995 | 68 | 40.6 |
| 16 | 48 | 2.42 | 20.85 | 9577 | 68 | 40.6 |
| 17 | 48.36 | 2.44 | 21.85 | 10552 | 68 | 40.6 |
| 18 | 51.1 | 2.58 | 19.96 | 11318 | 68 | 40.6 |
| 19 | 49.45 | 2.49 | 19.53 | 11901 | 68 | 40.6 |
| 20 | 49.04 | 2.47 | 21.74 | 12616 | 68 | 40.6 |
| 21 | 51.43 | 2.59 | 21.14 | 13287 | 68 | 40.6 |
| 22 | 49.55 | 2.5 | 19.31 | 14146 | 68 | 40.6 |
| 23 | 47.73 | 2.41 | 20.58 | 14806 | 68 | 40.6 |
| 24 | 50.39 | 2.54 | 21.41 | 15388 | 67 | 41.9 |
| 25 | 50.67 | 2.55 | 22.04 | 16197 | 67 | 41.9 |
| 26 | 51.12 | 2.58 | 20.31 | 17024 | 67 | 41.9 |
| 27 | 49.51 | 2.5 | 20.87 | 17710 | 67 | 41.9 |
| 28 | 49.23 | 2.48 | 20.73 | 18426 | 67 | 41.9 |
| 29 | 51.79 | 2.61 | 21.58 | 19007 | 67 | 41.9 |
| 30 | 51.2 | 2.58 | 21.18 | 19875 | 67 | 41.9 |
| 31 | 49.73 | 2.51 | 20.71 | 20614 | 67 | 41.9 |
| 32 | 51.31 | 2.59 | 19.98 | 21335 | 67 | 41.9 |
| 33 | 51.63 | 2.6 | 21.73 | 21917 | 67 | 41.9 |
| 34 | 51.56 | 2.6 | 21.19 | 22785 | 67 | 41.9 |
| 35 | 51.59 | 2.6 | 20.56 | 23525 | 67 | 41.9 |
| 36 | 48.91 | 2.46 | 20.06 | 24107 | 66 | 42.6 |
| 37 | 49.87 | 2.51 | 21.58 | 24822 | 66 | 42.6 |
| 38 | 46.84 | 2.36 | 13.41 | 24822 | 66 | 42.6 |
| Rata2 | 50.09 | 2.525 | 43.39 | 12311.2 | - | - |

Gambar 5.4 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A mempunyai penggunaan memori rata – rata 50.09 MB atau 2.525% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 43.39% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 12311.2 KB, penurunan level baterai mencapai 2% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 2.5 C.

Tabel 5.7 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 7.666 | GOOD |
| 2 | Offloading | 3.319 | GOOD |
| 3 | Offloading | 3.395 | GOOD |
| 4 | Offloading | 3.334 | EXCELLENT |
| 5 | Offloading | 3.355 | EXCELLENT |
| 6 | Offloading | 3.418 | EXCELLENT |
| 7 | Offloading | 3.314 | GOOD |
| 8 | Offloading | 2.742 | GOOD |
| 9 | Offloading | 3.442 | GOOD |
| 10 | Offloading | 3.347 | GOOD |
| 11 | Offloading | 3.348 | EXCELLENT |
| 12 | Offloading | 3.522 | EXCELLENT |
| 13 | Offloading | 3.36 | EXCELLENT |
| 14 | Offloading | 3.329 | EXCELLENT |
| 15 | Offloading | 3.337 | EXCELLENT |
| 16 | Offloading | 3.287 | EXCELLENT |
| 17 | Offloading | 3.346 | EXCELLENT |
| 18 | Offloading | 3.357 | EXCELLENT |
| 19 | Offloading | 3.349 | EXCELLENT |
| 20 | Offloading | 3.308 | EXCELLENT |
| 21 | Offloading | 3.396 | EXCELLENT |
| 22 | Offloading | 3.625 | EXCELLENT |
| 23 | Offloading | 3.351 | GOOD |
| 24 | Offloading | 3.39 | GOOD |
| 25 | Offloading | 3.476 | GOOD |
| 26 | Offloading | 3.321 | EXCELLENT |
| 27 | Offloading | 3.373 | GOOD |
| 28 | Offloading | 3.32 | GOOD |
| 29 | Offloading | 3.328 | GOOD |
| 30 | Offloading | 3.349 | GOOD |
| 31 | Offloading | 3.312 | GOOD |
| 32 | Offloading | 3.34 | GOOD |
| 33 | Offloading | 3.348 | GOOD |
| 34 | Offloading | 3.246 | GOOD |
| 35 | Offloading | 3.323 | GOOD |
| 36 | Offloading | 3.434 | GOOD |
| 37 | Offloading | 3.331 | GOOD |
| 38 | Offloading | 3.315 | GOOD |
| 39 | Offloading | 3.601 | GOOD |
| 40 | Offloading | 3.41 | GOOD |
| Rata - rata | = | 3.4616 |  |

Gambar 5.5 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A dilakukan secara lokal mencapai 2.5% dan secara offloading mencapai 97.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 3.4616 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 50.09 MB atau 2.525%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 43.39%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 2%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar 5.16 MB atau 0.259%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 18.249% dan penggunaan level baterai mencapai 1%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 3.4616 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 2.4284 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 2

Skenario uji coba 2 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 2 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.8. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 2 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.8 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 41.47 | 2.09 | 0 | 0 | 56 | 38.4 |
| 2 | 40.38 | 2.04 | 11.51 | 43 | 56 | 38.4 |
| 3 | 39.55 | 1.99 | 17.62 | 147 | 56 | 38.4 |
| 4 | 39.12 | 1.97 | 18.15 | 249 | 56 | 38.4 |
| 5 | 47.4 | 2.39 | 52.27 | 295 | 56 | 38.4 |
| 6 | 53.02 | 2.67 | 70.86 | 295 | 56 | 38.4 |
| 7 | 55.72 | 2.81 | 56.8 | 341 | 56 | 38.4 |
| 8 | 64.38 | 3.24 | 61.01 | 477 | 56 | 39.2 |
| 9 | 76.91 | 3.88 | 57.47 | 592 | 56 | 39.2 |
| 10 | 53.8 | 2.71 | 71.68 | 712 | 56 | 39.2 |
| 11 | 56.37 | 2.84 | 74.81 | 841 | 56 | 39.2 |
| 12 | 56.22 | 2.83 | 56.73 | 911 | 56 | 39.2 |
| 13 | 55.77 | 2.81 | 85.12 | 1016 | 56 | 39.2 |
| 14 | 55.28 | 2.79 | 60.58 | 1128 | 56 | 39.2 |
| 15 | 49.39 | 2.49 | 68.54 | 1242 | 56 | 39.2 |
| 16 | 55.73 | 2.81 | 77.42 | 1344 | 56 | 39.2 |
| 17 | 55.87 | 2.82 | 58.36 | 1470 | 56 | 39.2 |
| 18 | 53.07 | 2.67 | 34.34 | 1572 | 55 | 39.2 |
| 19 | 54.83 | 2.76 | 18.05 | 1690 | 55 | 41.9 |
| 20 | 38.27 | 1.93 | 13.27 | 1817 | 55 | 41.9 |
| 21 | 51.97 | 2.62 | 16.14 | 1931 | 55 | 41.9 |
| 22 | 51.97 | 2.62 | 17.69 | 2016 | 55 | 41.9 |
| 23 | 51.35 | 2.59 | 18.56 | 2135 | 55 | 41.9 |
| 24 | 51.54 | 2.6 | 18.2 | 2253 | 55 | 41.9 |
| 25 | 51.41 | 2.59 | 17.35 | 2305 | 55 | 41.9 |
| 26 | 51.44 | 2.59 | 17.7 | 2386 | 55 | 41.9 |
| 27 | 51.41 | 2.59 | 18.02 | 2506 | 55 | 41.9 |
| 28 | 51.34 | 2.59 | 17.8 | 2637 | 55 | 41.9 |
| 29 | 67.53 | 3.4 | 22.74 | 2727 | 55 | 41.9 |
| 30 | 55.13 | 2.78 | 63.58 | 2736 | 55 | 41.9 |
| 31 | 55.14 | 2.78 | 61.31 | 2857 | 55 | 43.1 |
| 32 | 55.14 | 2.78 | 72.67 | 2967 | 55 | 43.1 |
| 33 | 55.01 | 2.77 | 53.4 | 3065 | 55 | 43.1 |
| 34 | 53.73 | 2.71 | 58.58 | 3115 | 55 | 43.1 |
| 35 | 76.1 | 3.83 | 62.21 | 3156 | 55 | 43.1 |
| 36 | 53.77 | 2.71 | 58.26 | 3229 | 55 | 43.1 |
| 37 | 65.46 | 3.3 | 62.49 | 3317 | 54 | 43.1 |
| 38 | 50.41 | 2.54 | 75.23 | 3414 | 54 | 43.1 |
| 39 | 52.05 | 2.62 | 47.01 | 3484 | 54 | 43.1 |
| 40 | 68.72 | 3.46 | 52.29 | 3579 | 54 | 43.1 |
| 41 | 46.44 | 2.34 | 59.44 | 3701 | 54 | 43.1 |
| 42 | 52.48 | 2.64 | 80.06 | 3828 | 54 | 44.5 |
| 43 | 52.24 | 2.63 | 56.38 | 3950 | 54 | 44.5 |
| 44 | 46.3 | 2.33 | 70.34 | 4023 | 54 | 44.5 |
| 45 | 52.43 | 2.64 | 77.8 | 4143 | 54 | 44.5 |
| 46 | 52.45 | 2.64 | 54.26 | 4255 | 54 | 44.5 |
| 47 | 51.13 | 2.58 | 61.79 | 4354 | 54 | 44.5 |
| 48 | 51.18 | 2.58 | 71.22 | 4474 | 54 | 44.5 |
| 49 | 52.74 | 2.66 | 66.54 | 4591 | 54 | 44.5 |
| 50 | 52.51 | 2.65 | 56.34 | 4713 | 54 | 44.5 |
| 51 | 51.45 | 2.59 | 69.91 | 4812 | 54 | 44.5 |
| 52 | 52.72 | 2.66 | 74.28 | 4913 | 54 | 44.5 |
| 53 | 52.55 | 2.65 | 55.54 | 4974 | 54 | 44.5 |
| 54 | 51.23 | 2.58 | 55 | 4983 | 54 | 45.7 |
| 55 | 51.25 | 2.58 | 50.2 | 5072 | 54 | 45.7 |
| 56 | 46.62 | 2.35 | 49.68 | 5148 | 54 | 45.7 |
| 57 | 49.27 | 2.48 | 51.55 | 5242 | 53 | 45.7 |
| 58 | 51.25 | 2.58 | 65.75 | 5314 | 53 | 45.7 |
| 59 | 51.1 | 2.58 | 59.6 | 5394 | 53 | 45.7 |
| 60 | 51.1 | 2.58 | 59.36 | 5476 | 53 | 45.7 |
| 61 | 52.77 | 2.66 | 71.34 | 5584 | 53 | 45.7 |
| 62 | 52.6 | 2.65 | 57.03 | 5680 | 53 | 45.7 |
| 63 | 51.56 | 2.6 | 78.23 | 5811 | 53 | 45.7 |
| 64 | 52.93 | 2.67 | 71.67 | 5941 | 53 | 45.7 |
| 65 | 52.62 | 2.65 | 56.92 | 6069 | 53 | 45.7 |
| 66 | 51.65 | 2.6 | 83.3 | 6172 | 53 | 46.5 |
| 67 | 43.62 | 2.2 | 15.89 | 6231 | 53 | 46.5 |
| Rata2 | 52.826 | 2.662 | 51.869 | 3087.24 | - | - |

Gambar 5.6 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A. mempunyai penggunaan memori rata – rata 52.826 MB atau 2.662% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 51.869% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 3087.24 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 8.1 C.

Tabel 5.9 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.438 | POOR |
| 2 | Lokal | 5.211 | POOR |
| 3 | Lokal | 3.806 | POOR |
| 4 | Lokal | 5.894 | POOR |
| 5 | Lokal | 8.506 | POOR |
| 6 | Lokal | 7.749 | POOR |
| 7 | Lokal | 6.777 | POOR |
| 8 | Lokal | 6.606 | POOR |
| 9 | Offloading | 57.738 | MODERATE |
| 10 | Lokal | 4.428 | POOR |
| 11 | Lokal | 5.143 | POOR |
| 12 | Lokal | 4.626 | POOR |
| 13 | Lokal | 6.677 | POOR |
| 14 | Lokal | 4.729 | POOR |
| 15 | Lokal | 5.504 | POOR |
| 16 | Lokal | 3.953 | POOR |
| 17 | Lokal | 5.173 | POOR |
| 18 | Lokal | 6.777 | POOR |
| 19 | Lokal | 7.057 | POOR |
| 20 | Lokal | 5.052 | POOR |
| 21 | Lokal | 7.404 | POOR |
| 22 | Lokal | 6.57 | POOR |
| 23 | Lokal | 6.821 | POOR |
| 24 | Lokal | 6.889 | POOR |
| 25 | Lokal | 5.407 | POOR |
| 26 | Lokal | 6.009 | MODERATE |
| 27 | Lokal | 7.263 | MODERATE |
| 28 | Lokal | 6.958 | MODERATE |
| 29 | Lokal | 3.214 | POOR |
| 30 | Lokal | 3.188 | POOR |
| 31 | Lokal | 3.696 | POOR |
| 32 | Lokal | 3.37 | POOR |
| 33 | Lokal | 4.158 | POOR |
| 34 | Lokal | 4.89 | POOR |
| 35 | Lokal | 4.167 | POOR |
| 36 | Lokal | 4.216 | POOR |
| 37 | Lokal | 6.547 | POOR |
| 38 | Lokal | 7.593 | POOR |
| 39 | Lokal | 6.048 | POOR |
| 40 | Lokal | 8.483 | POOR |
| Rata - rata | = | 7.018 |  |

Gambar 5.7 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A dilakukan secara lokal mencapai 97.5% dan secara offloading mencapai 2.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 7.018 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 52.826 MB atau 2.662%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 51.869%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 3%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar 2.414 MB atau 0.122%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 9.77% dan penggunaan level baterai mencapai 0%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 7.018 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai -1.128 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 3

Skenario uji coba 3 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 3 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.10. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 3 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.10 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 40.28 | 2.03 | 0 | 140 | 19 | 37.3 |
| 2 | 39.97 | 2.01 | 15.12 | 2280 | 19 | 37.3 |
| 3 | 48.65 | 2.45 | 36.13 | 2957 | 19 | 37.3 |
| 4 | 54.41 | 2.74 | 69.55 | 2957 | 19 | 37.3 |
| 5 | 52.94 | 2.67 | 61.53 | 3229 | 19 | 37.3 |
| 6 | 57.52 | 2.9 | 20.68 | 4517 | 19 | 38.3 |
| 7 | 57.88 | 2.92 | 17.78 | 5255 | 19 | 38.3 |
| 8 | 57.94 | 2.92 | 18.97 | 5977 | 19 | 38.3 |
| 9 | 57.85 | 2.92 | 18.72 | 6680 | 19 | 38.3 |
| 10 | 57.96 | 2.92 | 18.53 | 7342 | 19 | 38.3 |
| 11 | 58.23 | 2.93 | 18.13 | 7970 | 19 | 38.3 |
| 12 | 56.86 | 2.87 | 19.13 | 8739 | 18 | 38.3 |
| 13 | 58.92 | 2.97 | 17.86 | 9361 | 18 | 38.3 |
| 14 | 57.29 | 2.89 | 19.13 | 10036 | 18 | 38.3 |
| 15 | 58.4 | 2.94 | 19.15 | 11010 | 18 | 38.3 |
| 16 | 58.42 | 2.94 | 18.47 | 11536 | 18 | 38.3 |
| 17 | 58.53 | 2.95 | 19.45 | 12325 | 18 | 38.3 |
| 18 | 58.52 | 2.95 | 19.51 | 13105 | 18 | 38.9 |
| 19 | 58.56 | 2.95 | 19.14 | 13757 | 18 | 38.9 |
| 20 | 58.56 | 2.95 | 18.94 | 14465 | 18 | 38.9 |
| 21 | 58.41 | 2.94 | 18.45 | 15261 | 18 | 38.9 |
| 22 | 58.48 | 2.95 | 18.42 | 16143 | 18 | 38.9 |
| 23 | 58.51 | 2.95 | 19.89 | 16721 | 18 | 38.9 |
| 24 | 58.5 | 2.95 | 18.18 | 17414 | 18 | 38.9 |
| 25 | 53.83 | 2.71 | 19.68 | 18209 | 18 | 38.9 |
| 26 | 58.25 | 2.94 | 19.77 | 18706 | 18 | 38.9 |
| 27 | 58.27 | 2.94 | 19.05 | 19346 | 18 | 38.9 |
| 28 | 58.26 | 2.94 | 19.75 | 19991 | 18 | 38.9 |
| 29 | 58.26 | 2.94 | 19.86 | 20740 | 18 | 38.9 |
| 30 | 58.25 | 2.94 | 20.18 | 21427 | 18 | 40.8 |
| 31 | 58.82 | 2.96 | 19.93 | 22123 | 18 | 40.8 |
| 32 | 58.42 | 2.94 | 19.67 | 22793 | 18 | 40.8 |
| 33 | 58.02 | 2.92 | 19.79 | 23404 | 18 | 40.8 |
| 34 | 58.35 | 2.94 | 18.92 | 24153 | 18 | 40.8 |
| 35 | 58.48 | 2.95 | 19.69 | 24874 | 18 | 40.8 |
| 36 | 58.5 | 2.95 | 19.95 | 25519 | 17 | 40.8 |
| 37 | 57.95 | 2.92 | 18.97 | 26262 | 17 | 40.8 |
| 38 | 58.12 | 2.93 | 19.07 | 26864 | 17 | 40.8 |
| 39 | 55.44 | 2.79 | 19.95 | 27539 | 17 | 40.8 |
| 40 | 58.35 | 2.94 | 20.13 | 28161 | 17 | 40.8 |
| 41 | 53.74 | 2.71 | 16.45 | 28297 | 17 | 42.4 |
| Rata2 | 61.25 | 2.85 | 21.26 | 15063.049 | - | - |

Gambar 5.8 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B. mempunyai penggunaan memori rata – rata 61.25 MB atau 2.85% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 21.869% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 15063.049 KB, penurunan level baterai mencapai 2% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 5.1 C.

Tabel 5.11 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.568 | EXCELLENT |
| 2 | Offloading | 4.002 | EXCELLENT |
| 3 | Offloading | 4.005 | EXCELLENT |
| 4 | Offloading | 4.003 | EXCELLENT |
| 5 | Offloading | 4.008 | EXCELLENT |
| 6 | Offloading | 4.006 | EXCELLENT |
| 7 | Offloading | 4.025 | EXCELLENT |
| 8 | Offloading | 4.03 | EXCELLENT |
| 9 | Offloading | 3.005 | EXCELLENT |
| 10 | Offloading | 4.37 | EXCELLENT |
| 11 | Offloading | 4.033 | EXCELLENT |
| 12 | Offloading | 3.001 | EXCELLENT |
| 13 | Offloading | 5.003 | EXCELLENT |
| 14 | Offloading | 3.004 | EXCELLENT |
| 15 | Offloading | 4.006 | EXCELLENT |
| 16 | Offloading | 3.003 | EXCELLENT |
| 17 | Offloading | 4.002 | EXCELLENT |
| 18 | Offloading | 4.008 | EXCELLENT |
| 19 | Offloading | 4.003 | EXCELLENT |
| 20 | Offloading | 3.016 | EXCELLENT |
| 21 | Offloading | 5.01 | EXCELLENT |
| 22 | Offloading | 4.014 | EXCELLENT |
| 23 | Offloading | 3.009 | GOOD |
| 24 | Offloading | 4.137 | GOOD |
| 25 | Offloading | 4.314 | GOOD |
| 26 | Offloading | 4.188 | GOOD |
| 27 | Offloading | 4.296 | GOOD |
| 28 | Offloading | 4.024 | GOOD |
| 29 | Offloading | 4.017 | GOOD |
| 30 | Offloading | 4.016 | GOOD |
| 31 | Offloading | 4.013 | GOOD |
| 32 | Offloading | 4.576 | GOOD |
| 33 | Offloading | 4.013 | GOOD |
| 34 | Offloading | 4.037 | EXCELLENT |
| 35 | Offloading | 4.429 | EXCELLENT |
| 36 | Offloading | 4.024 | EXCELLENT |
| 37 | Offloading | 4.026 | EXCELLENT |
| 38 | Offloading | 4.027 | GOOD |
| 39 | Offloading | 4.238 | GOOD |
| 40 | Offloading | 4.402 | GOOD |
| Rata - rata | = | 4.048 |  |

Gambar 5.9 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B dilakukan secara lokal mencapai 2.5% dan secara offloading mencapai 97.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 4.048 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 61.25 MB atau 2.85%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 21.26%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 2%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -6.01 MB atau -0.066%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 40.379% dan penggunaan level baterai mencapai 1%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 4.048 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 1.842 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 4

Skenario uji coba 4 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 4 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.12. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 4 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.12 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 40.62 | 2.05 | 0 | 3 | 17 | 45.3 |
| 2 | 39.37 | 1.98 | 15.26 | 7 | 17 | 45.3 |
| 3 | 40.7 | 2.05 | 17.66 | 54 | 17 | 45.3 |
| 4 | 40.73 | 2.05 | 18.17 | 80 | 17 | 45.3 |
| 5 | 40.88 | 2.06 | 17.83 | 85 | 17 | 45.3 |
| 6 | 40.88 | 2.06 | 17.36 | 119 | 17 | 45.3 |
| 7 | 40.9 | 2.06 | 18.71 | 155 | 17 | 45.3 |
| 8 | 40.93 | 2.06 | 16.8 | 191 | 17 | 45.3 |
| 9 | 40.78 | 2.06 | 18.36 | 234 | 17 | 45.3 |
| 10 | 41.11 | 2.07 | 17.53 | 271 | 17 | 45.3 |
| 11 | 75.11 | 3.79 | 30.22 | 300 | 17 | 45.4 |
| 12 | 82.47 | 4.16 | 66.99 | 300 | 17 | 45.4 |
| 13 | 53.36 | 2.69 | 72.36 | 301 | 17 | 45.4 |
| 14 | 56.87 | 2.87 | 58.41 | 353 | 17 | 45.4 |
| 15 | 56.95 | 2.87 | 56.65 | 392 | 17 | 45.4 |
| 16 | 57.18 | 2.88 | 59.78 | 423 | 17 | 45.4 |
| 17 | 57.38 | 2.89 | 56.7 | 443 | 16 | 45.4 |
| 18 | 57.33 | 2.89 | 81.5 | 462 | 16 | 45.4 |
| 19 | 57.46 | 2.9 | 56.1 | 492 | 16 | 45.4 |
| 20 | 55.11 | 2.78 | 79.98 | 510 | 16 | 45.4 |
| 21 | 59.41 | 2.99 | 58.81 | 522 | 16 | 45.4 |
| 22 | 64.99 | 3.27 | 58.92 | 544 | 16 | 45.4 |
| 23 | 57.29 | 2.89 | 78.05 | 563 | 16 | 46.1 |
| 24 | 57.42 | 2.89 | 52.94 | 584 | 16 | 46.1 |
| 25 | 58.62 | 2.95 | 55.59 | 596 | 16 | 46.1 |
| 26 | 60.59 | 3.05 | 55.97 | 608 | 16 | 46.1 |
| 27 | 52.5 | 2.65 | 64.79 | 618 | 16 | 46.1 |
| 28 | 56.5 | 2.85 | 60.13 | 624 | 16 | 47.2 |
| 29 | 57.59 | 2.9 | 66.14 | 632 | 16 | 47.2 |
| 30 | 57.49 | 2.9 | 55.76 | 641 | 16 | 47.2 |
| 31 | 57.49 | 2.9 | 59.01 | 656 | 16 | 47.2 |
| 32 | 52.3 | 2.64 | 63.3 | 686 | 16 | 47.2 |
| 33 | 68.72 | 3.46 | 57.61 | 701 | 16 | 47.2 |
| 34 | 51.72 | 2.61 | 67.33 | 715 | 16 | 47.7 |
| 35 | 57.57 | 2.9 | 63.09 | 740 | 16 | 47.7 |
| 36 | 57.56 | 2.9 | 58.05 | 763 | 16 | 47.7 |
| 37 | 51.49 | 2.59 | 62.05 | 785 | 16 | 47.7 |
| 38 | 54.08 | 2.73 | 66.54 | 797 | 15 | 47.7 |
| 39 | 57.8 | 2.91 | 71.97 | 806 | 15 | 47.7 |
| 40 | 82.26 | 4.15 | 59.83 | 818 | 15 | 48.2 |
| 41 | 57.75 | 2.91 | 78.74 | 827 | 15 | 48.2 |
| 42 | 57.69 | 2.91 | 55.26 | 836 | 15 | 48.2 |
| 43 | 52.42 | 2.64 | 66.97 | 853 | 15 | 48.2 |
| 44 | 57.82 | 2.91 | 69.71 | 874 | 15 | 48.2 |
| 45 | 57.66 | 2.91 | 56.32 | 891 | 15 | 48.2 |
| 46 | 58.07 | 2.93 | 58.49 | 907 | 15 | 48.6 |
| 47 | 57.91 | 2.92 | 64.95 | 923 | 15 | 48.6 |
| 48 | 57.49 | 2.9 | 55.88 | 956 | 15 | 48.6 |
| 49 | 55.28 | 2.79 | 78.93 | 983 | 15 | 48.6 |
| 50 | 58.16 | 2.93 | 56.5 | 1017 | 15 | 48.6 |
| 51 | 56.72 | 2.86 | 65.57 | 1048 | 15 | 48.9 |
| 52 | 58.57 | 2.95 | 46.36 | 1078 | 15 | 48.9 |
| 53 | 93.48 | 4.71 | 56.5 | 1090 | 15 | 48.9 |
| 54 | 57.93 | 2.92 | 56.8 | 1115 | 15 | 48.9 |
| 55 | 59.79 | 3.01 | 58.18 | 1149 | 15 | 48.9 |
| 56 | 57.92 | 2.92 | 58.73 | 1203 | 15 | 48.9 |
| 57 | 59.68 | 3.01 | 51.76 | 1266 | 14 | 49.2 |
| 58 | 75.11 | 3.78 | 51.96 | 1316 | 14 | 49.2 |
| 59 | 54.2 | 2.73 | 57.12 | 1360 | 14 | 49.2 |
| 60 | 58.01 | 2.92 | 72.4 | 1435 | 14 | 49.2 |
| 61 | 57.54 | 2.9 | 54.22 | 1494 | 14 | 49.2 |
| 62 | 57.83 | 2.91 | 77.9 | 1530 | 14 | 49.2 |
| 63 | 57.53 | 2.9 | 54.19 | 1561 | 14 | 49.2 |
| 64 | 52.78 | 2.66 | 66.44 | 1592 | 14 | 49.2 |
| 65 | 58.6 | 2.95 | 67.65 | 1625 | 14 | 49.2 |
| 66 | 57.48 | 2.9 | 75.58 | 1663 | 14 | 49.2 |
| 67 | 51.94 | 2.62 | 17.04 | 1693 | 14 | 49.2 |
| Rata2 | 56.49 | 2.847 | 54.364 | 759.089 | - | - |

Gambar 5.10 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B. mempunyai penggunaan memori rata – rata 56.49 MB atau 2.847% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 54.364% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 759.089 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 3.9 C.

Tabel 5.13 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B Baterai B

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 7.471 | POOR |
| 2 | Lokal | 5.582 | POOR |
| 3 | Lokal | 3.968 | POOR |
| 4 | Lokal | 6.289 | POOR |
| 5 | Lokal | 9.186 | POOR |
| 6 | Lokal | 8.447 | POOR |
| 7 | Lokal | 7.875 | POOR |
| 8 | Lokal | 7.637 | POOR |
| 9 | Lokal | 4.868 | POOR |
| 10 | Lokal | 5.823 | POOR |
| 11 | Lokal | 5.303 | POOR |
| 12 | Lokal | 4.753 | POOR |
| 13 | Lokal | 7.248 | POOR |
| 14 | Lokal | 4.702 | POOR |
| 15 | Lokal | 5.887 | POOR |
| 16 | Lokal | 4.116 | POOR |
| 17 | Lokal | 6.111 | POOR |
| 18 | Lokal | 7.066 | POOR |
| 19 | Lokal | 6.266 | POOR |
| 20 | Lokal | 5.093 | POOR |
| 21 | Lokal | 8.284 | POOR |
| 22 | Lokal | 7.905 | POOR |
| 23 | Lokal | 8.05 | POOR |
| 24 | Lokal | 7.44 | POOR |
| 25 | Lokal | 6.293 | POOR |
| 26 | Lokal | 7.84 | POOR |
| 27 | Lokal | 8.29 | POOR |
| 28 | Lokal | 8.818 | POOR |
| 29 | Lokal | 3.459 | POOR |
| 30 | Lokal | 3.48 | POOR |
| 31 | Lokal | 4.02 | POOR |
| 32 | Lokal | 4.024 | POOR |
| 33 | Lokal | 4.293 | POOR |
| 34 | Lokal | 5.7 | POOR |
| 35 | Lokal | 5.717 | POOR |
| 36 | Lokal | 5.145 | POOR |
| 37 | Lokal | 7.785 | POOR |
| 38 | Lokal | 9.441 | POOR |
| 39 | Lokal | 7.223 | POOR |
| 40 | Lokal | 10.741 | POOR |
| Rata - rata | = | 6.441 |  |

Gambar 5.11 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B dilakukan secara lokal mencapai 100% dan secara offloading mencapai 0% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 6.441 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 56.49 MB atau 2.847%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 54.364%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 3%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -1.25 MB atau -0.063%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 7.275% dan penggunaan level baterai mencapai 0%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 6.411 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai -0.521 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 5

Skenario uji coba 5 adalah perhitungan penghematan daya dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 5 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.14. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 5 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.14 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 39.7 | 2 | 0 | 140 | 55 | 37.3 |
| 2 | 41.78 | 2.11 | 17.78 | 2823 | 55 | 37.3 |
| 3 | 49.69 | 2.5 | 67.7 | 2957 | 55 | 37.3 |
| 4 | 56.33 | 2.84 | 78.12 | 2957 | 55 | 38.5 |
| 5 | 55.6 | 2.8 | 29.34 | 3803 | 55 | 38.5 |
| 6 | 59.63 | 3 | 20.31 | 4518 | 55 | 38.5 |
| 7 | 59.66 | 3.01 | 21.66 | 5100 | 55 | 38.5 |
| 8 | 60.25 | 3.04 | 21.86 | 5696 | 55 | 38.5 |
| 9 | 60.19 | 3.03 | 21.57 | 6563 | 55 | 38.5 |
| 10 | 60.4 | 3.04 | 21.53 | 7206 | 55 | 38.5 |
| 11 | 52.87 | 2.66 | 20.93 | 7803 | 55 | 38.5 |
| 12 | 58.83 | 2.96 | 33.11 | 7958 | 55 | 38.5 |
| 13 | 57.38 | 2.89 | 54.89 | 7958 | 55 | 38.5 |
| 14 | 58.83 | 2.96 | 40.16 | 7958 | 55 | 38.5 |
| 15 | 69.65 | 3.51 | 46.43 | 7958 | 55 | 41.8 |
| 16 | 68.31 | 3.44 | 60.33 | 7958 | 55 | 41.8 |
| 17 | 57.49 | 2.9 | 84.19 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 18 | 58.94 | 2.97 | 55.53 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 19 | 58.14 | 2.93 | 40.44 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 20 | 56.76 | 2.86 | 61.05 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 21 | 55.65 | 2.8 | 36.7 | 8095 | 54 | 41.8 |
| 22 | 52.97 | 2.67 | 30.34 | 8232 | 54 | 41.8 |
| 23 | 53.18 | 2.68 | 21.28 | 8680 | 54 | 41.8 |
| 24 | 53.77 | 2.71 | 21.67 | 9526 | 54 | 41.8 |
| 25 | 53.46 | 2.69 | 22.65 | 10422 | 54 | 41.8 |
| 26 | 53.56 | 2.7 | 19.87 | 11006 | 54 | 41.8 |
| 27 | 53.52 | 2.7 | 21.5 | 11721 | 54 | 43.1 |
| 28 | 53.76 | 2.71 | 21.65 | 12302 | 54 | 43.1 |
| 29 | 53.78 | 2.71 | 21.23 | 12886 | 54 | 43.1 |
| 30 | 53.97 | 2.72 | 18.14 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 31 | 53.39 | 2.69 | 19.24 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 32 | 57.61 | 2.9 | 68.18 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 33 | 56.49 | 2.85 | 57.74 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 34 | 81.98 | 4.13 | 53.11 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 35 | 56.71 | 2.86 | 76.89 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 36 | 56.29 | 2.84 | 37.6 | 13891 | 54 | 43.1 |
| 37 | 56.17 | 2.83 | 55.61 | 13891 | 54 | 43.1 |
| 38 | 55.46 | 2.79 | 39.92 | 14027 | 54 | 43.6 |
| 39 | 54.09 | 2.73 | 22.4 | 14182 | 54 | 43.6 |
| 40 | 53.29 | 2.69 | 20.77 | 14881 | 54 | 43.6 |
| 41 | 52.61 | 2.65 | 21.32 | 15638 | 53 | 43.6 |
| 42 | 53.43 | 2.69 | 21.77 | 16242 | 53 | 43.6 |
| 43 | 54.58 | 2.75 | 22.07 | 17147 | 53 | 43.6 |
| 44 | 55.46 | 2.79 | 21.64 | 17962 | 53 | 43.6 |
| 45 | 55.85 | 2.81 | 21.6 | 18545 | 53 | 43.6 |
| 46 | 54.5 | 2.75 | 20.93 | 19261 | 53 | 43.6 |
| 47 | 54.94 | 2.77 | 21.36 | 19842 | 53 | 43.6 |
| 48 | 54.27 | 2.73 | 22.69 | 20711 | 53 | 43.6 |
| 49 | 54.25 | 2.73 | 20.61 | 21004 | 53 | 43.6 |
| 50 | 51.02 | 2.57 | 11.77 | 21004 | 52 | 44.9 |
| 51 | 51.18 | 2.58 | 14.63 | 21004 | 52 | 44.9 |
| Rata2 | 55.823 | 2.812 | 33.052 | 1142.8 | - | - |

Gambar 5.12 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A. mempunyai penggunaan memori rata – rata 55.823 MB atau 2.812% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 33.052% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 1142.8 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 6.4 C.

Tabel 5.15 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.891 | EXCELLENT |
| 2 | Offloading | 3.353 | EXCELLENT |
| 3 | Offloading | 3.455 | EXCELLENT |
| 4 | Offloading | 3.369 | EXCELLENT |
| 5 | Offloading | 3.817 | EXCELLENT |
| 6 | Offloading | 3.52 | EXCELLENT |
| 7 | Offloading | 3.823 | EXCELLENT |
| 8 | Offloading | 3.91 | EXCELLENT |
| 9 | Offloading | 3.836 | EXCELLENT |
| 10 | Lokal | 7.552 | UNKNOWN |
| 11 | Lokal | 7.007 | UNKNOWN |
| 12 | Lokal | 4.482 | UNKNOWN |
| 13 | Lokal | 7.156 | UNKNOWN |
| 14 | Lokal | 4.344 | UNKNOWN |
| 15 | Lokal | 7.154 | UNKNOWN |
| 16 | Lokal | 7.063 | UNKNOWN |
| 17 | Offloading | 3.683 | EXCELLENT |
| 18 | Offloading | 3.128 | EXCELLENT |
| 19 | Offloading | 3.549 | GOOD |
| 20 | Offloading | 2.78 | GOOD |
| 21 | Offloading | 3.449 | GOOD |
| 22 | Offloading | 3.541 | GOOD |
| 23 | Offloading | 4.091 | EXCELLENT |
| 24 | Offloading | 3.599 | GOOD |
| 25 | Lokal | 6.816 | UNKNOWN |
| 26 | Lokal | 6.224 | UNKNOWN |
| 27 | Lokal | 8.045 | UNKNOWN |
| 28 | Offloading | 11.292 | MODERATE |
| 29 | Offloading | 4.087 | GOOD |
| 30 | Offloading | 2.408 | GOOD |
| 31 | Offloading | 2.49 | MODERATE |
| 32 | Offloading | 3.613 | MODERATE |
| 33 | Offloading | 3.742 | MODERATE |
| 34 | Offloading | 2.816 | GOOD |
| 35 | Offloading | 3.543 | GOOD |
| 36 | Offloading | 3.001 | GOOD |
| 37 | Offloading | 3.725 | GOOD |
| 38 | Offloading | 4.309 | GOOD |
| 39 | Offloading | 3.148 | GOOD |
| 40 | Offloading | 4.087 | EXCELLENT |
| Rata - rata | = | 4.547 |  |

Gambar 5.13 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A dilakukan secara lokal mencapai 27.5% dan secara offloading mencapai 72.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 4.547 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 55.823 MB atau 2.812%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 33.052%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 3%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -0.583 MB atau -0.028%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 28.587% dan penggunaan level baterai mencapai 0%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 4.547 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 1.343 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 6

Skenario uji coba 6 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 6 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.16. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 6 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.16 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 34.45 | 1.74 | 0 | 140 | 14 | 44.5 |
| 2 | 78.36 | 3.95 | 33.94 | 1752 | 14 | 44.5 |
| 3 | 79.99 | 4.03 | 65.93 | 1752 | 14 | 44.5 |
| 4 | 51.51 | 2.6 | 73.61 | 1753 | 14 | 44.5 |
| 5 | 55.17 | 2.78 | 22.2 | 3676 | 14 | 44.5 |
| 6 | 56.9 | 2.87 | 19.56 | 4219 | 14 | 44.5 |
| 7 | 56.11 | 2.83 | 21.1 | 4850 | 14 | 44.5 |
| 8 | 57.65 | 2.91 | 20.43 | 5632 | 14 | 44.5 |
| 9 | 58.06 | 2.93 | 21.43 | 6286 | 14 | 44.5 |
| 10 | 58.46 | 2.95 | 19.13 | 6929 | 14 | 44.5 |
| 11 | 62.78 | 3.16 | 51.78 | 6929 | 14 | 44.5 |
| 12 | 79.06 | 3.98 | 60.21 | 6929 | 14 | 45 |
| 13 | 76.51 | 3.86 | 56.62 | 6929 | 14 | 45 |
| 14 | 63.05 | 3.18 | 65.71 | 6930 | 14 | 45 |
| 15 | 59.46 | 3 | 21.99 | 7070 | 14 | 45 |
| 16 | 59.5 | 3 | 21.81 | 7772 | 13 | 45 |
| 17 | 59.67 | 3.01 | 19.84 | 8719 | 13 | 45 |
| 18 | 59.54 | 3 | 19.32 | 9442 | 13 | 45 |
| 19 | 59.87 | 3.02 | 20.35 | 10089 | 13 | 45 |
| 20 | 59.91 | 3.02 | 19.88 | 10714 | 13 | 45 |
| 21 | 59.88 | 3.02 | 20.42 | 11407 | 13 | 45 |
| 22 | 59.91 | 3.02 | 21.47 | 12188 | 13 | 45 |
| 23 | 59.91 | 3.02 | 19.86 | 12775 | 13 | 46.1 |
| 24 | 59.88 | 3.02 | 20.07 | 13442 | 13 | 46.1 |
| 25 | 59.95 | 3.02 | 20.19 | 14172 | 13 | 46.1 |
| 26 | 59.79 | 3.01 | 17.47 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 27 | 64.19 | 3.23 | 71.3 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 28 | 64.19 | 3.23 | 57.36 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 29 | 63.01 | 3.18 | 65.96 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 30 | 64.28 | 3.24 | 52.83 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 31 | 60.69 | 3.06 | 45.54 | 14582 | 13 | 46.1 |
| 32 | 60.59 | 3.05 | 21 | 15264 | 13 | 46.1 |
| 33 | 60.31 | 3.04 | 19.62 | 16056 | 13 | 46.1 |
| 34 | 60.31 | 3.04 | 20.08 | 16725 | 13 | 46.1 |
| 35 | 60.34 | 3.04 | 19.25 | 17435 | 13 | 46.6 |
| 36 | 60.5 | 3.05 | 19.17 | 18088 | 13 | 46.6 |
| 37 | 60.48 | 3.05 | 19.79 | 18950 | 13 | 46.6 |
| 38 | 60.47 | 3.05 | 20.18 | 19705 | 12 | 46.6 |
| 39 | 61.62 | 3.11 | 21.36 | 20459 | 12 | 46.6 |
| 40 | 61.64 | 3.11 | 19.49 | 21379 | 12 | 46.6 |
| 41 | 61.61 | 3.1 | 19.96 | 22094 | 12 | 46.6 |
| 42 | 61.61 | 3.1 | 21.37 | 22840 | 12 | 46.6 |
| 43 | 61.62 | 3.11 | 19.97 | 23449 | 12 | 46.6 |
| 44 | 61.65 | 3.11 | 21.91 | 24152 | 12 | 46.6 |
| 45 | 61.64 | 3.11 | 19.71 | 24715 | 12 | 46.6 |
| Rata2 | 61.246 | 3.088 | 30.01 | 12235.8 | - | - |

Gambar 5.14 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B. mempunyai penggunaan memori rata – rata 61.246 MB atau 3.088% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 30.01% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 12235.8 KB, penurunan level baterai mencapai 2% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 2.1 C.

Tabel 5.17 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.996 | EXCELLENT |
| 2 | Offloading | 4.201 | EXCELLENT |
| 3 | Offloading | 4.571 | EXCELLENT |
| 4 | Offloading | 3.476 | GOOD |
| 5 | Offloading | 4.011 | GOOD |
| 6 | Offloading | 4.065 | GOOD |
| 7 | Offloading | 4.065 | GOOD |
| 8 | Lokal | 7.537 | UNKNOWN |
| 9 | Lokal | 4.742 | UNKNOWN |
| 10 | Lokal | 6.86 | UNKNOWN |
| 11 | Offloading | 3.619 | EXCELLENT |
| 12 | Offloading | 3.007 | GOOD |
| 13 | Offloading | 4.132 | GOOD |
| 14 | Offloading | 4.093 | GOOD |
| 15 | Offloading | 4.635 | GOOD |
| 16 | Offloading | 3.073 | GOOD |
| 17 | Offloading | 3.145 | GOOD |
| 18 | Offloading | 3.472 | GOOD |
| 19 | Offloading | 4.374 | GOOD |
| 20 | Offloading | 4.38 | GOOD |
| 21 | Offloading | 4.008 | EXCELLENT |
| 22 | Lokal | 7.011 | UNKNOWN |
| 23 | Lokal | 8.32 | UNKNOWN |
| 24 | Lokal | 8.149 | UNKNOWN |
| 25 | Offloading | 3.284 | MODERATE |
| 26 | Offloading | 4.436 | GOOD |
| 27 | Offloading | 4.089 | GOOD |
| 28 | Offloading | 4.014 | GOOD |
| 29 | Offloading | 4.246 | EXCELLENT |
| 30 | Offloading | 3.105 | GOOD |
| 31 | Offloading | 3.095 | GOOD |
| 32 | Offloading | 4.137 | GOOD |
| 33 | Offloading | 3.038 | GOOD |
| 34 | Offloading | 3.052 | GOOD |
| 35 | Offloading | 3.276 | GOOD |
| 36 | Offloading | 3.143 | GOOD |
| 37 | Offloading | 3.318 | GOOD |
| 38 | Offloading | 4.139 | GOOD |
| 39 | Offloading | 3.569 | GOOD |
| 40 | Offloading | 4.071 | GOOD |
| Rata - rata | = | 4.349 |  |

Gambar 5.15 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B dilakukan secara lokal mencapai 17.5% dan secara offloading mencapai 82.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 4.349 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 61.246 MB atau 3.088%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 30.01%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 2%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -6.006 MB atau -0.304%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 31.629% dan penggunaan level baterai mencapai 1%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 4.349 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 1.541 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

## Evaluasi Umum Skenario Uji Coba

Hasil performa dan waktu eksekusi dari ke enam skenario dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18 Hasil performa dan waktu eksekusi dari 6 skenario uji coba

| Uji Coba |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performa | Memori | (MB) | 50.09 | 52.85 | 61.25 | 56.49 | 55.82 | 61.25 |
|  |  | (%) | 2.525 | 2.662 | 2.85 | 2.847 | 2.812 | 3.088 |
|  | CPU | (%) | 43.39 | 51.87 | 21.26 | 54.36 | 33.05 | 30.01 |
|  | Baterai | (%) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|  | Waktu | (s) | 3.462 | 7.018 | 4.048 | 6.411 | 4.547 | 4.349 |
| Penghematan | Memori | (MB) | 5.16 | 2.41 | -6.01 | -1.25 | -0.58 | -6.01 |
|  |  | (%) | 0.259 | 0.122 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.35 |
|  | CPU | (%) | 18.249 | 9.77 | 40.379 | 7.275 | 28.59 | 31.629 |
|  | Baterai | (%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Waktu | (s) | 2.428 | -1.128 | 1.842 | -0.521 | 1.343 | 1.541 |

Berdasarkan skenario uji coba ke satu yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat peningkatan sebesar 5.16 MB atau 0.259% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 9.249% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi rata -rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar 2.428 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke dua yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 0%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya peningkatan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat peningkatan sebesar 2.41 MB atau 0.122% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 9.77% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui bahwa adanya tingkat penurunan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar -1.128 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke tiga yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -6.01 MB atau -0.07% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 40.379% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui bahwa adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1.842 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke empat yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 0%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -1.25 MB atau -0.06% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 7.275% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat penurunan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar -0.521 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke lima yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 0%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -0.58 MB atau -0.03% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 28.59% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar 1.343 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke enam yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -6.01 MB atau -0.35% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 31.629% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi beban rata – rata kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar 1.541 detik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat dapat diambil dari hasil uji coba yang telah dilakukan. Selain kesimpulan, terdapat juga saran yang ditujukan untuk pengembangan perangkat lunak selanjutnya.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil uji coba penghematan daya dan peningkatan kinerja pada perangkat bergerak Android menggunakan offloading computation framework yang diterapkan pada perangkat lunak image recognition adalah sebagai berikut:

- Implementasi metode offloading dapat digunakan sebagai salah satu metode penghematan daya dan peningkatan kinerja pada perangkat bergerak Android. Namun juga dapat menurunkan waktu eksekusi beban kerja dan penghematan daya pada perangkat bergerak Android.

- Implementasi mobile framework dapat dijadikan sebagai metode yang cocok untuk meminimalisir kerugian menggunakan metode offloading computation dengan cara menentukan secara dinamis metode pengeksekusian beban kerja pada perangkat Android.

- Implementasi JADE middleware dapat digunakan dalam menerapkan metode offloading dengan cara melakukan pengiriman dan penerimaan modul pengiriman data yang bertipe string antara client dan server.

- Pada kasus Tugas Akhir ini, mobile computation offloading framework melakukan penghematan daya dan peningkatan kinerja yang paling optimal pada saat perangkat bergerak Android memiliki kualitas koneksi internet yang stabil dalam melakukan transmit dan receive data (kategori Koneksi A).

- Perhitungan penghematan daya, performa, dan waktu eksekusi terbaik yang didapatkan masing – masing penghematan daya 1% (uji coba 1, 2, 3), penggunaan memori 2.525% sehingga melakukan penghematan penggunaan memori sebesar 0.259% dibandingkan dengan eksekusi beban kerja tanpa framework (uji coba 1), penggunaan CPU 21.26% sehingga melakukan penghematan penggunaan CPU sebesar 40.379% (uji coba 3) dan waktu eksekusi rata - rata beban kerja 3.462 detik sehingga melakukan penghematan waktu eksekusi rata – rata sebesar 2.428 detik (uji coba 1).

- Decision Maker pada mobile computation offloading framework dapat menentukan eksekusi beban kerja secara dinamis untuk meminimalisir waktu eksekusi, meningkatkan penghematan daya, serta peningkatan performa pada perangkat bergerak Android yang hasil penerapannya dapat dilihat pada Tabel 5.18.

## Saran

Saran yang diberikan terkait pengembangan pada Tugas Akhir ini adalah:

- Menambah jumlah data karena dari total 40 data citra yang digunakan sebagai dataset dianggap masih terlalu sedikit.

Ditambahkannya kondisi jika perubahan kualitas koneksi internet menjadi buruk terjadi sesaat setelah pengiriman beban kerja oleh offloading framework menuju server dilakukan. Sehingga perangkat bergerak client akan menunda pemrosesan beban kerja image recognition selanjutnya akibat menunggu hasil eksekusi dari server. Pada studi kasus ini, server tidak dapat mengirim kembali hasil eksekusi akibat koneksi buruk yang dimiliki perangkat bergerak client.

- Pengecekan sumber daya baterai lebih detail pada perangkat bergerak client yang bisa dilakukan dengan alat – alat tertentu.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	K. Liu, J. Peng, H. Li, X. Zhang, dan W. Liu, “Multi-device task offloading with time-constraints for energy efficiency in mobile cloud computing.” [Daring]. Tersedia pada: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X16300905. [Diakses: 01-Jun-2017].

[2]	“Smartphone definition (Phone Scoop).” [Daring]. Tersedia pada: http://www.phonescoop.com/glossary/term.php?gid=131. [Diakses: 31-Mei-2017].

[3]	“UCI Machine Learning Repository: Leaf Data Set.” [Daring]. Tersedia pada: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/leaf. [Diakses: 01-Jun-2017].

[4]	“Google’s Android OS: Past, Present, and Future,” Phone Arena. [Daring]. Tersedia pada: http://www.phonearena.com/news/Googles-Android-OS-Past-Present-and-Future_id21273. [Diakses: 31-Mei-2017].

[5]	M. Wang, “Novel Mobile Computation Offloading Framework for Android Devices,” Eng. Appl. Sci. Theses Diss., Des 2014.

[6]	“A survey on clustering algorithms for wireless sensor networks.” [Daring]. Tersedia pada: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366407002162. [Diakses: 31-Mei-2017].

[7]	“Jade Site | Java Agent DEvelopment Framework.” .

[8]	gson: A Java serialization/deserialization library to convert Java Objects into JSON and back. Google, 2017.

[9]	“Lang – Home.” [Daring]. Tersedia pada: https://commons.apache.org/proper/commons-lang/. [Diakses: 31-Mei-2017].

[10]	“OpenCV library.” [Daring]. Tersedia pada: http://opencv.org/. [Diakses: 31-Mei-2017].

[11]	P. Sykora, P. Kamencay, dan R. Hudec, “Comparison of SIFT and SURF Methods for Use on Hand Gesture Recognition based on Depth Map,” AASRI Procedia, vol. 9, hal. 19–24, Jan 2014.

[12]	G. Caire, “JADEProgramming-Tutorial-for-beginners.pdf.” 30-Jun-2009.

[13]	G. Caire dan F. Pieri, “LEAPUserGuide.pdf.” 15-Nov-2011.

[14]	network-connection-class: Listen to current network traffic in the app and categorize the quality of the network. Facebook, 2017.

[15]	H. Qian dan D. Andersen, “Jade: Reducing Energy Consumption of Android App.” .

# LAMPIRAN

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BIODATA PENULIS

Putro Satrio Wibowo merupakan anak dari pasangan Bapak Wasisto dan Ibu Nanik Wahyuni. Lahir di Lumajang pada tanggal 4 November 1994. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari TK PGRI Pasirian (1999-2001), SDN 4 Pasirian (2001-2007), SMPN 1 Pasirian (2007-20010), SMAN 2 Lumajang (2010-2013) dan S1 Teknik Informatika ITS (2013-2017). Bidang studi yang diambil oleh penulis pada saat berkuliah di Teknik Informatika ITS adalah Komputasi Berbasis Jaringan (KBJ). Penulis aktif dalam organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika (2014-2015) dan KMI  (2014-2016). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan yaitu SCHEMATICS 2014 divisi National Programming Competition dan SCHEMATICS 2015 divisi Perlengkapan dan Transportasi. Penulis juga menyukai kegiatan sosial dan pecinta alam. Penulis memiliki hobi futsal dan bermain game. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrosatrio27@gmail.com.