TUGAS AKHIR – KI141502

RANCANG BANGUN MOBILE COMPUTATION OFFLOADING FRAMEWORK UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PENGHEMATAN DAYA PADA SMARTPHONE (STUDI KASUS LEAF RECOGNITION)

PUTRO SATRIO WIBOWO

NRP 5113100130

Dosen Pembimbing I

Waskitho Wibisono, S.Kom.,M.Eng.,Ph.D.

Dosen Pembimbing II

Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,M.Kom.,Ph.D.

Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2017

TUGAS AKHIR – KI141502

RANCANG BANGUN MOBILE COMPUTATION OFFLOADING FRAMEWORK UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PENGHEMATAN DAYA PADA SMARTPHONE (STUDI KASUS LEAF RECOGNITION)

PUTRO SATRIO WIBOWO

NRP 5113100130

Dosen Pembimbing I

Waskitho Wibisono, S.Kom.,M.Eng.,Ph.D.

Dosen Pembimbing II

Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,M.Kom.,Ph.D.

Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2016

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

UNDERGRADUATE THESES – KI141502

DESIGN OF MOBILE COMPUTATION OFFLOADING FRAMEWORK FOR IMPROVE PERFORMANCE AND SAVING OF POWER IN SMARTPHONE (LEAF RECOGNITION CASE STUDY)

PUTRO SATRIO WIBOWO

NRP 5113100130

First Advisor

Waskitho Wibisono, S.Kom.,M.Eng.,Ph.D.

Second Advisor

# Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,M.Kom.,Ph.D.

Department of Informatics

Faculty of Information Technology

Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya 2016

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN MOBILE COMPUTATION OFFLOADING FRAMEWORK UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PENGHEMATAN DAYA PADA SMARTPHONE (STUDI KASUS LEAF RECOGNITION)

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

pada

Bidang Studi Komputasi Berbasis Jaringan

Program Studi S-1 Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

PUTRO SATRIO WIBOWO

NRP: 5113100130

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

- Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D.  .....................

(NIP. 197410222000031001) 		 (Pembimbing 1)

- Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,

M.Kom., Ph.D. 				  ......................

(NIP. 197708242006041001)		 (Pembimbing 2)

SURABAYA

JUNI, 2017
 (Halaman ini sengaja dikosongkan)

RANCANG BANGUN MOBILE COMPUTATION OFFLOADING FRAMEWORK UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PENGHEMATAN DAYA PADA SMARTPHONE (STUDI KASUS LEAF RECOGNITION)

| Nama Mahasiswa | : | PUTRO SATRIO WIBOWO |
| --- | --- | --- |
| NRP | : | 5113100130 |
| Jurusan | : | Teknik Informatika FTIF-ITS |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. |
| Dosen Pembimbing 2 | : | Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D. |

# Abstrak

Offloading adalah suatu metode pengeksekusian sebuah beban kerja pada sebuah perangkat dengan mengirimkan modul berisi beban kerja tersebut kepada perangkat lain yang memiliki sumber daya dan kemampuan komputasi yang lebih baik. Hasil eksekusi dari beban kerja akan diterima kembali oleh perangkat yang telah mengirim modul beban kerja sebelumnya. Teknik ini dianggap sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan perangkat bergerak yang memiliki sumber daya dan kemampuan komputasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan metode offloading dalam mengeksekusi beban kerja pada perangkat bergerak dengan tujuan dapat melakukan penghematan sumber daya dan peningkatan kinerja pada perangkat bergerak.

Beban kerja dengan kriteria tertentu yang dapat di eksekusi dengan metode offloading dan  terdapat faktor yang dapat menghambat proses offloading sehingga dapat tidak menguntungkan pada sumber daya dan kinerja pada perangkat bergerak. Oleh Karena itu, Tugas Akhir ini mengimplementasikan sebuah mobile framework yang dapat menentukan secara dinamis metode eksekusi yang optimal pada beban kerja yang akan dieksekusi.

Pada tugas akhir ini, penggunaan JADE middleware dalam implementasi metode offloading dianggap efektif dan proses image recognition digunakan sebagai beban kerja. Hasil yang didapat dari kedinamisan mobile framework dalam menentukan keputusan metode eksekusi dianggap dapat meminimalisir penggunaan daya dan meningkatkan kinerja pada perangkat bergerak. Dari uji coba didapatkan penghematan memori paling tinggi 0.259%, penghematan penggunaan CPU paling tinggi 40.379%, penghematan level baterai paling tinggi 1%, dan penghematan waktu eksekusi rata – rata paling tinggi 2.428 detik untuk setiap beban kerja.

Kata kunci: Offloading, mobile framework, image recognition, JADE middleware, beban kerja.

DESIGN OF MOBILE COMPUTATION OFFLOADING FRAMEWORK FOR IMPROVE PERFORMANCE AND SAVING OF POWER IN SMARTPHONE (LEAF RECOGNITION CASE STUDY)

| Student’s Name | : | PUTRO SATRIO WIBOWO |
| --- | --- | --- |
| Student’s ID | : | 5113100130 |
| Department | : | Teknik Informatika FTIF-ITS |
| First Advisor | : | Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. |
| Second Advisor | : | Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D. |

# Abstract

Offloading is a method of executing a workload on a device by sending a module containing workload to other device that have better resources and computing capabilities. The execution results of the workload will be received by the device that has sent the previous workload module. This technique is considered as one of the ways to overcoming the limitations of mobile devices that have limited resources and computing capabilities. Therefore, it is necessary to apply the offloading method to executing the workload on a mobile device with purpose of saving the resources and improving performance on mobile devices.

Workload with certain criteria that can be executed by offloading method and there are factors that can inhibit the offloading process so it can be unfavorable on the resources and performance of mobile devices. Therefore, this study implements a mobile framework that can dynamically determine the optimal execution method on the workload to be executed.

In this undergraduate thesis, the use of JADE middleware in the implementation of offloading method is considered effective and image recognition process is used as workload. The results obtained from the dynamics of the mobile framework in determining the decision of the execution method are considered to minimize the use of power and improve performance on mobile devices. From the experiment, the highest memory saving is 0.259%, the maximum CPU usage is 40.379%, the battery saving rate is 1% high, and the average execution time saving is 2,428 sec for each workload.

Keywords : Offloading, mobile framework, image recognition, JADE middleware, workload.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat  menyelesaikan Tugas Akhir  yang berjudul:

“RANCANG BANGUN MOBILE COMPUTATION OFFLOADING FRAMEWORK UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PENGHEMATAN DAYA PADA SMARTPHONE (STUDI KASUS LEAF RECOGNITION)”

yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Komputer. Selesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Wasisto dan Ibu Nanik Wahyuni selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan doa, moral, dan material yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

- Bapak Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan motivasi, nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini sekaligus dosen wali penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi kepada penulis.

- Bapak Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., Ph.D. selaku II yang telah membimbing dan memberikan motivasi, nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

- Bapak Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom. selaku kepala jurusan Teknik Informatika ITS.

- Bapak Dr. Eng. Radityo Anggoro, S.Kom., M.Sc. selaku koordinator dan sebagai dosen penguji Tugas Akhir penulis.

- Bapak Tohari Ahmad, S.Kom., MIT., Ph.D. sebagai dosen penguji Tugas Akhir penulis.

- Seluruh dosen dan karyawan Teknik Informatika ITS yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menjalani masa studi di ITS.

- Ibu Eva Mursidah dan Ibu Sri Budiati yang selalu mempermudah penulis dalam peminjaman buku di RBTC.

- Teman-teman Keluarga Muslim Informatika, yang sudah banyak meluruskan penulis.

- Teman-teman seperjuangan RMK NCC/KBJ, yang telah menemani dan menyemangati penulis.

- Teman-teman administrator NCC/KBJ, yang telah menemani dan menyemangati penulis selama penulis menjadi administrator, menjadi rumah kedua penulis selama penulis berkuliah.

- Teman-teman angkatan 2013, yang sudah mendukung saya selama perkuliahan.

- Sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu membantu, menghibur, menjadi tempat bertukar ilmu dan berjuang bersama-sama penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan ke depan.

Surabaya, Juni 2017

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	vi

Abstrak	viii

Abstract	x

DAFTAR ISI	xiv

DAFTAR GAMBAR	xviii

DAFTAR TABEL	xx

DAFTAR KODE SUMBER	xxii

BAB I  PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	3

1.3	Batasan Permasalahan	3

1.4	Tujuan	3

1.5	Manfaat	4

1.6	Metodologi	4

1.6.1	Penyusunan Proposal	4

1.6.2	Studi Literatur	5

1.6.3	Implementasi Perangkat Lunak	5

1.6.4	Pengujian dan Evaluasi	5

1.6.5	Penyusunan Buku	6

1.7	Sistematika Penulisan Laporan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1	Sistem Operasi Android	9

2.2	Offloading	9

2.3	Faktor Penentu Metode Offloading	11

2.4	JADE	11

2.5	GSON	12

2.6	Commons-Lang	12

2.7	OpenCV	12

2.8	SURF	13

BAB III PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK	15

3.1	Data	15

3.1.1	Data Masukan	15

3.1.2	Data Keluaran	17

3.2	Desain Umum Sistem	18

3.3	JADE Middleware	22

3.4	Faktor Penentu Metode Offloading	29

3.4.1	Kualitas Koneksi Internet	29

3.4.2	Kondisi Level Baterai Perangkat Bergerak	30

3.4.3	Waktu Eksekusi Proses Image Recognition	30

3.5	Offloading Framework	31

3.6	Metode SURF	33

3.7	Java Class Object Serialization dari Client ke Server	35

3.8	Java Class Object Serialization dari Server ke Client	36

BAB IV IMPLEMENTASI	37

4.1	Lingkungan Implementasi	37

4.2	Implementasi	38

4.2.1	JADE Middleware	39

4.2.1.1	Client	39

4.2.1.2	Server	49

4.2.2	Offloading Framework	53

4.2.3	Metode SURF	69

4.2.4	Java Class Object Serialization dari Client ke Server			75

4.2.5	Java Class Object Serialization dari Server ke Client			79

4.2.6	Faktor Penentu Metode Offloading	83

4.2.6.1	Kualitas Koneksi Internet	83

4.2.6.2	Kondisi Level Baterai Perangkat Bergerak	86

4.2.6.3	Waktu Eksekusi Proses Image Recognition	87

BAB V HASIL UJI COBA DAN EVALUASI	89

5.1	Lingkungan Pengujian	89

5.2	Data Pengujian	90

5.3	Preprocessing citra	90

5.4	Skenario Uji Coba	91

5.4.1	Skenario Uji Coba 1	94

5.4.2	Skenario Uji Coba 2	104

5.4.3	Skenario Uji Coba 3	110

5.4.4	Skenario Uji Coba 4	115

5.4.5	Skenario Uji Coba 5	121

5.4.6	Skenario Uji Coba 6	127

5.5	Evaluasi Umum Skenario Uji Coba	132

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	139

6.1	Kesimpulan	139

6.2	Saran	140

DAFTAR PUSTAKA	141

LAMPIRAN	143

BIODATA PENULIS	145

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur eksekusi beban kerja pada perangkat bergerak ke perangkat komputasi awan [1]	10

Gambar 3.1 Contoh data masukan citra yang digunakan sebagai datatest	16

Gambar 3.2 Contoh data masukan citra yang digunakan sebagai dataset	17

Gambar 3.3 Proses image recognition menggunakan metode SURF secara garis besar	21

Gambar 3.4 Proses image recognition menggunakan metode SURF dengan offloading framework	22

Gambar 3.5 Container dan Platform pada JADE middleware [12]	23

Gambar 3.6 Mode eksekusi pada runtime JADE [13]	25

Gambar 3.7 Langkah eksekusi agent menggunakan thread [12]	27

Gambar 3.8 Paradigma pengiriman pesan JADE secara asynchronous [12]	28

Gambar 3.9 Contoh pengelompokan kualitas koneksi berdasarkan estimasi buffer data dan buffer data actual [14]	30

Gambar 3.10 Proses image recognition pada citra daun	35

Gambar 5.1 Bagan alur kerja skenario uji coba	93

Gambar 5.2 Grafik performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android	97

Gambar 5.3 Grafik waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition	99

Gambar 5.4 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	101

Gambar 5.5 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	103

Gambar 5.6 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	107

Gambar 5.7 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	109

Gambar 5.8 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	112

Gambar 5.9 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	114

Gambar 5.10 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B	118

Gambar 5.11 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B	120

Gambar 5.12 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	124

Gambar 5.13 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	126

Gambar 5.14 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	129

Gambar 5.15 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	131

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak	37

Tabel 5.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian	89

Tabel 5.2 Pembagian kategori koneksi internet	91

Tabel 5.3 Pembagian kategori level baterai	92

Tabel 5.4 Performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android	95

Tabel 5.5 Waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition	97

Tabel 5.6 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	99

Tabel 5.7 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A	101

Tabel 5.8 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	105

Tabel 5.9 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A	107

Tabel 5.10 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	111

Tabel 5.11 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B	113

Tabel 5.12 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B	116

Tabel 5.13 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B Baterai B	118

Tabel 5.14 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	122

Tabel 5.15 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A	124

Tabel 5.16 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	128

Tabel 5.17 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B	130

Tabel 5.18 Hasil performa dan waktu eksekusi dari 6 skenario uji coba	133

# DAFTAR KODE SUMBER

Pseudocode 4.1 Kode program menghubungkan JADE runtime dengan MicroRuntimeService	40

Pseudocode 4.2 Kode Program membuat Container	41

Pseudocode 4.3 Kode Program membuat Agent	43

Pseudocode 4.4 Kode program inisialisasi variabel agent pada client	43

Pseudocode 4.5 Kode program metode Setup pada client	44

Pseudocode 4.6 Kode program generic behaviour pada client	49

Pseudocode 4.7 Kode program inisialisasi variabel agent pada server	49

Pseudocode 4.8 Kode program metode Setup pada server	50

Pseudocode 4.9 Kode program Ticker behaviour pada server	53

Pseudocode 4.10 Kode program inisialisasi perangkat client dalam memulai framework	55

Pseudocode 4.11 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada framework	57

Pseudocode 4.12 Kode program pengecekan status eksekusi beban kerja image recognition	58

Pseudocode 4.13 Kode program metode eksekusi beban kerja image recognition pada framework	61

Pseudocode 4.14 Kode program kode pemantauan eksekusi beban kerja image recognition pada framework	62

Pseudocode 4.15 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap ketersediaan koneksi internet dan microRuntimeServiceBinder	64

Pseudocode 4.16 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kualitas koneksi internet	65

Pseudocode 4.17 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kondisi level baterai	65

Pseudocode 4.18 Kode program Decision Maker melakukan pembobotan nilai untuk keputusan metode eksekusi	67

Pseudocode 4.19 Kode program Decision Maker melakukan metode eksekusi lokal jika tidak tersedianya koneksi internet pada perangkat client	68

Pseudocode 4.20 Kode program menyimpan hasil eksekusi beban kerja pada framework	69

Pseudocode 4.21 Program kompresi citra datatest	70

Pseudocode 4.22 Kode Program mendapatkan descriptor pada datatest	71

Pseudocode 4.23 Kode program eksekusi image recognition secara lokal	73

Pseudocode 4.24 Kode Program eksekusi image recognition secara offloading	74

Pseudocode 4.25 Kode program pengubahan data matriks menjadi string pada perangkat client	76

Pseudocode 4.26 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat client	77

Pseudocode 4.27 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat server	78

Pseudocode 4.28 Kode program pengubahan string menjadi Data Matriks pada perangkat server	79

Pseudocode 4.29 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat server	81

Pseudocode 4.30 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat client	83

Pseudocode 4.31 Kode Program inisialisasi pengecekan koneksi internet pada perangkat client	84

Pseudocode 4.32 Kode Program kondisi saat koneksi internet mengalami perubahan kualitas dan pengecekan ketersediaan	85

Pseudocode 4.33 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada pengecekan buffer data	86

Pseudocode 4.34 Kode program mendapatkan nilai level baterai pada perangkat client	86

Pseudocode 4.35 Kode program perhitungan waktu dimulainya beban kerja dieksekusi	87

Pseudocode 4.36 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara offloading	88

Pseudocode 4.37 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara lokal	88

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB I 
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, khususnya dibidang perangkat bergerak. Menurut laporan Indeks Cisco Visual Networking, jumlah perangkat bergerak akan melebihi jumlah orang di bumi pada akhir 2015 [1]. Perangkat bergerak yang hampir dimiliki setiap orang saat ini adalah smartphone/ponsel cerdas, hal ini dikarenakan smartphone sudah menjadi tren disamping harganya yang terjangkau pada kalangan masyarakat. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan pengunaan dan fungsi yang menyerupai komputer [2]. Smartphone adalah perangkat bergerak yang mayoritas menggunakan OS Android saat ini. Android adalah sistem operasi perangkat bergerak yang bersifat open source yang berarti penggunanya dapat mengembangkan aplikasi versi mereka sendiri di dalam sistem operasi. Selain itu, Google Inc. selaku pemilik Android menyediakan source code untuk memfasilitasi pengguna Android membangun dan mengembangkan aplikasi. Dengan fakta tersebut, perangkat bergerak berbasis Android adalah perangkat bergerak yang cocok dan mudah untuk digunakan untuk pengembangan aplikasi - aplikasi yang akan dibangun sendiri oleh developer.

Berbagai macam aplikasi telah muncul dengan tujuan mempermudah dalam mendapatkan kenyamanan sehingga mengubah gaya hidup masyarakat dunia saat ini. Namun demikian, perangkat bergerak memiliki masalah tersendiri yang tidak bisa dihindari seperti sumber energi baterai yang memiliki daya tahan yang terbatas, konektivitas yang tidak stabil dan terbatas, dan kemampuan komputasi yang terbatas [1]. Faktanya, kebanyakan aplikasi yang dioperasikan pada perangkat bergerak seperti smartphone membutuhkan sumber daya yang besar seperti menjalankan navigasi, melakukan pengolahan citra gambar secara high-definition, face reognition, online mobile games, dan pengolahan data sensor yang tersedia pada smartphone tersebut [1].

Dalam perkembangannya, teknologi komputasi cloud berbasis mobile telah direncanakan sebagai teknologi yang menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan perangkat bergerak [1]. Mekanisme komputasi cloud secara offloading dianggap sebagai salah satu teknik yang paling baik dan sangat diperlukan yang berpotensi dalam menghemat energi untuk pengguna perangkat bergerak [1]. Namun, upaya penelitian saat ini untuk mekanisme offloading masih terbatas dan memiliki banyak kekurangan [1]. Pada aplikasi perangkat bergerak Android seperti smartphone, terdapat task komputasi yang harus dieksekusi untuk memperoleh data yang diinginkan. Perkembangan terbaru dalam komputasi awan secara offloading menunjukkan bahwa tidak semua aplikasi smartphone yang cocok untuk diterapkannya offloading, hal ini bergantung pada karakteristik beban kerja [1]. Selain itu, offloading tidak dapat dilakukan jika smartphone tidak memiliki koneksi internet dan juga tidak dapat diterapkan pada beberapa proses komputasi smartphone yang harus dilakukan secara lokal. Keputusan dalam menentukan sebuah proses komputasi aplikasi dilakukan secara metode offloading atau secara lokal dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor yang menjadi tantangan yang akan diteliti pada tugas akhir ini.

Hasil yang diharapkan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah aplikasi perangkat mobile Android (client) dapat menentukan sebuah komputasi dilakukan secara offloading pada server atau lokal pada kondisi tertentu secara optimal agar mendapatkan execution time paling minimal dan penghematan sumber daya baterai yang maksimal pada perangkat di sisi client.

## Rumusan Masalah

Tugas akhir ini mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.	Bagaimana menerapkan metode offloading computation  pada mobile framework yang dapat meminimalisir penggunaan sumber daya baterai dan meningkatkan performa proses komputasi dalam perangkat client ?

2.	Bagaimana menentukan penerapan metode offloading computation pada mobile framework dengan menggunakan faktor – faktor pendukung yang telah disebutkan sebagai acuan ?

3.	Bagaimana menentukan format modul pengiriman data yang berisi informasi beban kerja untuk offloading ke server dan penerimaan hasil proses data pada client ?

## Batasan Permasalahan

Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini memiliki batasan sebagai berikut:

- Sistem operasi pada perangkat smartphone adalah Sistem Operasi Android.

- Data citra daun yang digunakan untuk image recognition adalah dataset daun dari UCI Machine Learning [3].

- Metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan penghematan daya pada smartphone  adalah metode offloading.

- Library yang digunakan untuk pengolahan citra digital adalah OpenCV.

- Perangkat lunak yang digunakan adalah Android Studio dan Netbeans sebagai IDE serta JADE sebagai middleware antara client dan server.

## Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Membangun sebuah offloading computation pada mobile framework yang dapat menentukan secara dinamis dan optimal suatu beban kerja diproses secara offloading computation ke server atau secara lokal berdasarkan kondisi faktor – faktor pendukung yang dialami saat itu oleh perangkat bergerak di sisi client.

- Melakukan implementasi metode offloading untuk penghematan daya dan peningkatan kinerja perangkat bergerak.

## Manfaat

Dengan dibuatnya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menghasilkan sebuah Offloading computation mobile framework yang dapat menentukan secara dinamis pemrosesan suatu beban kerja yang optimal dengan tujuan mengurangi penggunaan sumber daya baterai dan memaksimalkan performa komputasi agar memiliki waktu eksekusi seminimal mungkin.

Sedangkan bagi penulis, tugas akhir ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan algoritma image recognition serta pemrosesannya yang dilakukan secara thread processing yang telah dipelajari selama kuliah agar berguna bagi masyarakat.

## Metodologi

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

### Penyusunan Proposal

Tahap awal tugas akhir ini adalah menyusun proposal tugas akhir. Pada proposal, diajukan gagasan untuk menerapkan offloading computation mobile framework sebagai solusi dari keterbatasan perangkat bergerak Android khususnya daya tahan baterai sebagai sumber energi serta keterbatasan processor yang memproses komputasi pada setiap beban kerja perangkat lunak.

### Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan untuk mencari informasi dan studi literatur apa saja yang dapat dijadikan referensi untuk membantu pengerjaan Tugas Akhir ini. Informasi didapatkan dari buku dan literatur yang berhubungan dengan computation offloading mobile framework yang akan dibangun dan metode untuk image recognition. Informasi yang dicari adalah implementasi computation offloading pada perangkat bergerak Android, faktor – faktor yang digunakan untuk menentukan dilakukannya computation offloading, dan metode-metode image recognition seperti metode SURF (Speeded Up Robust Features). Tugas akhir ini juga mengacu pada literatur jurnal karya Hao Qian dan Daniel Andresen dengan judul “Jade: Reducing Energy Consumption of Android App” yang diterbitkan pada tahun 2015.

### Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi merupakan tahap untuk membangun metode-metode yang sudah diajukan pada proposal Tugas Akhir. Untuk membangun framework yang telah disebutkan sebelumnya, maka dilakukan implementasi dengan menggunakan suatu perangkat lunak yaitu Android Studio dan Netbeans sebagai IDE, JADE sebagai middleware antara client dan server.

### Pengujian dan Evaluasi

Pada tahap ini framework yang telah dibangun diuji coba dengan menggunakan data uji coba yang ada. Data uji coba tersebut diuji coba dengan menerapkan framework pada perangkat lunak perangkat bergerak Android sebagai client dan perangkat PC sebagai server dengan tujuan mengetahui kemampuan framework dalam menentukan penggunaan metode offloading atau tidaknya (lokal) pada suatu beban kerja berdasarkan faktor – faktor pendukung yang terjadi saat itu pada perangkat client dan mengevaluasi hasil tugas akhir dengan jurnal pendukung yang ada. Hasil evaluasi mencakup penghematan daya sumber energi dan waktu eksekusi dari kemampuan framework tersebut dalam menentukan computation offloading suatu beban kerja pada perangkat bergerak Android.

### Penyusunan Buku

Pada tahap ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan tugas akhir yang mencangkup seluruh konsep, teori, implementasi, serta hasil yang telah dikerjakan.

## Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

    - Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan dari pembuatan tugas akhir.

    - Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teori dari metode dan algoritma yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Secara garis besar, bab ini berisi tentang sistem operasi Android, metode offloading, faktor – faktor penentu dilakukannya metode offloading, JADE sebagai middleware, GSON dan Commons-Lang sebagai format modul pengiriman data, serta metode SURF dan OpenCV digunakan dalam penerapan image recognition pada citra.

    - Bab III. Perancangan Perangkat Lunak

Bab ini berisi pembahasan mengenai perancangan dari offloading computation framework yang diterapkan pada perangkat bergerak Android untuk menentukan dilakukannya metode offloading pada suatu beban kerja saat melakukan image recognition berdasarkan faktor – faktor tertentu.

    - Bab IV. Implementasi

Bab ini menjelaskan implementasi yang berbentuk Pseudocode yang berupa Pseudocode dari offloading computation framework dari sistem perangkat lunak image recognition beserta penerapan JADE middleware pada client (perangkat bergerak Android) dan server (PC).

    - Bab V. Hasil Uji Coba dan Evaluasi

Bab ini berisikan hasil uji coba dari offloading computation framework yang digunakan untuk menentukan dilakukannya metode offloading pada suatu beban kerja dari sistem perangkat lunak image recognition yang sudah diimplementasikan pada Pseudocode. Uji coba dilakukan dengan menggunakan datatest dan dataset citra yang memiliki kualitas rendah. Hasil evaluasi mencakup kedinamisan dari kemampuan offloading computation framework dalam menentukan dilakukannya metode offloading pada beban kerja berdasarkan faktor – faktor penentu yang di alami perangkat client dan server saat itu.

    - Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang menyampaikan kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan, masalah-masalah yang dialami pada proses pengerjaan Tugas Akhir, dan saran untuk pengembangan solusi ke depannya.

    - Daftar Pustaka

Bab ini berisi daftar pustaka yang dijadikan literatur dalam tugas akhir.

    - Lampiran

Dalam lampiran terdapat tabel-tabel data hasil uji coba dan Pseudocode program secara keseluruhan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan dalam tugas akhir. Teori-teori tersebut diantaranya adalah sistem operasi Android sebagai OS, metode offloading, metode SURF untuk image recognition, JADE sebagai middleware, modul pengiriman data antara client dan server dan beberapa teori lain yang mendukung pembuatan tugas akhir.

## Sistem Operasi Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet [4]. Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005 [4]. Android bersifat open source yaitu memberikan developers untuk mengembangkan versi pribadi mereka dari sistem operasi Android [5]. Smartphone berbasis Android umumnya memiliki daya tahan baterai lebih pendek dibandingkan iOS dari iPhone Apple dengan baterai yang lebih besar dan kontrol perangkat lunak pihak  ketiga yang ketat. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat konsumsi daya melalui background services merupakan masalah penting untuk komputasi perangkat mobile Android. Hal tersebut adalah salah satu alasan Google menerbitkan sebagian besar source code untuk Android [5] Dari fakta tersebut, sistem operasi Android sangat cocok untuk digunakan untuk membangun mobile computation offloading framework.

## Offloading

Metode Offloading telah menjadi teknik yang menjanjikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi perangkat smartphone, yaitu dengan memungkinkan smartphone melakukan metode offload atau mengirimkan suatu beban kerja komputasi yang intensif ke server [5]. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan metode offload pada aplikasi Java ke server untuk memperoleh keuntungan dari kapabilitas crossplatform bytecode Java [5]. Eksekusi secara remote pada server dapat menjadi solusi untuk keterbatasan perangkat mobile dan dapat dilihat sebagai cara memperpanjang daya tahan baterai yang merupakan tujuan penerapan offloading [6]. Contoh alur eksekusi beban kerja pada penerapan metode offloading yang diimplementasikan pada perangkat bergerak dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Alur eksekusi beban kerja pada perangkat bergerak ke perangkat komputasi awan [1]

## Faktor Penentu Metode Offloading

Keputusan dalam menentukan dilakukannya metode Offloading adalah tantangan. Hal ini bergantung pada volume data dan transmisi bandwidth, konteks yang di eksekusi dari beban kerja komputasi, perbandingan dalam kemampuan eksekusi antara SoC (system on chip) smartphone dan processor server serta seberapa efek keuntungan jika melakukan metode Offloading [5]. Membuat data rinci sebuah beban kerja komputasi dan pemantauan jaringan quality-of-service (QoS) sangat penting dalam framework. Selain itu, karena komputasi dan karakteristik komunikasi adalah dinamis, sebuah daemon yang secara periodik mengukur kapabilitas komputasi, performa komunikasi, konsumsi daya dan secara dinamis membuat keputusan dilakukannya metode offloading untuk setiap task yang memenuhi syarat untuk dilakukannya offloading, hal ini dibutuhkan dalam framework [5].

## JADE

JADE adalah singkatan dari Java Agent DEvelopment Framework. JADE adalah perangkat lunak framework yang sepenuhnya diimplementasikan dalam bahasa Java. JADE mempermudah penggunanya dalam mengimplementasikan sistem multi-agent melalui sebuah middleware yang sesuai dengan spesifikasi FIPA dan seperangkat alat tampilan grafis yang mendukung fase debugging dan deployment. Sistem berbasis JADE dapat didistribusikan ke sebagian besar perangkat (meskipun memiliki Sistem Operasi yang berbeda) dan konfigurasi dapat dikendalikan melalui remote GUI. Konfigurasi dapat diubah pada saat runtime dengan memindahkan agen dari satu perangkat ke perangkat lainnya sesuai kebutuhan. JADE secara penuh diimplementasikan pada Bahasa Java dengan persyaratan minimal sistem adalah versi 5 Java (runtime environment atau JDK) [7].

## GSON

GSON library awalnya dikembangkan untuk keperluan internal Google. GSON adalah library Java yang bisa digunakan untuk mengonversi Objek Java menjadi versi representasi berbentuk JSON. GSON juga dapat digunakan untuk mengubah string JSON menjadi Objek Java yang ekuivalen. GSON dapat bekerja Objek Java yang bermacam – macam [8].

## Commons-Lang

Commons-Lang adalah Java library yang menyediakan metode untuk memanipulasi kelas inti Java. Apache Commons-Lang menyediakan metode tambahan yaitu sejumlah utilitas pembantu untuk API java.lang, terutama metode manipulasi String, metode numerik dasar, refleksi objek, konkurensi, pembuatan dan serialisasi. Selain itu, perangkat ini berisi perangkat tambahan dasar untuk java.util.Date dan serangkaian utilitas yang didedikasikan untuk menjalankan beberapa metode, seperti hashCode, toString dan equals [9].

## OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision) adalah library yang utamanya digunakan untuk pemrosesan visi komputer. OpenCV adalah library gratis yang dapat digunakan di berbagai platform, seperti GNU/Linux maupun Windows. OpenCV mulanya ditulis dalam bahasa pemrograman C++, namun saat ini OpenCV dapat digunakan pada berbagai bahasa seperti Python, Java, atau MATLAB [10].

## SURF

Dalam visi computer khususnya image recognition, Speeded Up Robust Features (SURF) adalah local feature detector dan descriptor yang dipatenkan. Metode ini dapat digunakan untuk pengenalan objek dan gambar, klasifikasi dan rekonstruksi 3D. Metode ini sebagian terinspirasi oleh Scale Invariant feature transform (SIFT) descriptor. Versi standar SURF beberapa kali lebih cepat dari SIFT dan diklaim oleh penemunya untuk menjadi lebih tangguh terhadap transformasi citra yang berbeda daripada SIFT. Untuk mendeteksi titik – titik penting fitur pada citra, SURF menggunakan pendekatan bilangan bulat dari determinan Hessian blob detector. Deskriptor fitur didasarkan pada jumlah respon Haar wavelet di sekitar titik – titik penting fitur. Deskriptor SURF telah digunakan untuk menemukan dan mengenali benda, orang atau wajah, untuk merekonstruksi adegan 3D, untuk melacak objek dan untuk mengekstrak titik penting fitur citra [11].

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB III
PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Bab ini membahas mengenai perancangan dan pembuatan sistem framework pada perangkat lunak Android. Sistem framework pada perangkat lunak Android yang dibuat pada tugas akhir ini adalah menentukan keputusan dilakukannya metode offloading berdasarkan faktor – faktor penentu yang mendukung metode offloading.

## Data

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai data yang digunakan sebagai masukan pada perangkat lunak Android untuk selanjutnya diolah dan dilakukan pengujian secara optimal sehingga menghasilkan data keluaran yang diharapkan dengan waktu pemrosesan dan penggunaan sumber daya seminimal mungkin.

### Data Masukan

Data masukan adalah data yang digunakan sebagai masukan awal dari sistem. Data yang digunakan dalam perangkat lunak Android terdiri dari dua jenis data masukan. Data masukan jenis pertama adalah sebuah datatest berupa sebuah citra daun yang dianggap belum diketahui jenisnya. Data masukan jenis pertama diperoleh dengan menggunakan kamera yang terpasang di perangkat Android dan dilakukan pengambilan gambar saat menjalankan perangkat lunak Android. Data masukan jenis pertama yang belum diketahui jenisnya tersebut digunakan sebagai datatest untuk uji coba prediksi pada image recognition menggunakan metode SURF untuk ekstraksi fitur.

Sedangkan data masukan jenis kedua adalah sebuah dataset terdiri dari 40 buah citra daun yang dapat dibagi 10 citra daun berdasarkan jenis daunnya sehingga setiap jenis daun memiliki 4 citra daun. Data masukan jenis kedua telah dilakukan pemrosesan preprocessing guna memaksimalkan citra daun untuk proses image recognition. Hal yang dilakukan pada tahap preprocessing secara umum yaitu mengurangi noise, blurring, resizing, konversi citra ke grayscale atau representasi warna lainnya. Data masukan jenis kedua yang berjumlah 40 tersebut digunakan sebagai data masukan untuk uji coba pencocokan dengan datatest pada image recognition menggunakan metode SURF untuk ekstraksi fitur.

Contoh citra sebagai data masukan datatest dan dataset ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

Gambar 3.1 Contoh data masukan citra yang digunakan sebagai datatest

Gambar 3.2 Contoh data masukan citra yang digunakan sebagai dataset

### Data Keluaran

Data masukan akan dilakukan image recognition dengan menggunakan metode SURF sebagai ekstraksi fitur. Terdapat dua buah data masukan yaitu data citra yang digunakan sebagai datatest dan data citra yang digunakan sebagai dataset. Hasil dari proses image recognition antara datatest dengan masing – masing dataset adalah suatu fitur atau ciri – ciri berupa titik – titik pada citra yang dapat digunakan sebagai pembeda pada setiap jenis daun. Dari ciri – ciri tersebut dapat dihitung jarak kedekatan dan kemiripan antara fitur yang dimiliki datatest dan fitur yang dimiliki masing – masing  dataset.

## Desain Umum Sistem

Rancangan sistem framework pada perangkat lunak image recognition menggunakan metode SURF berbasis Android, dimulai dengan mengambil foto gambar citra daun menggunakan kamera yang terpasang pada perangkat bergerak Android. Foto gambar citra daun yang didapat selanjutnya akan digunakan sebagai datatest dan di kompresi agar memiliki kualitas yang sama dengan gambar daun yang digunakan sebagai dataset, kemudian dikonversi menggunakan warna grayscale. Tahap selanjutnya adalah membandingkan fitur citra daun datatest dan fitur masing – masing citra daun dataset dengan image recognition, yang berarti fitur – fitur yang berada pada satu citra daun datatest akan dibandingkan dengan fitur – fitur yang berada pada setiap citra daun dataset. Metode SURF pada image recognition digunakan untuk menghitung jarak kedekatan atau kemiripan antara fitur pada sebuah citra daun datatest dan fitur pada sebuah citra daun dataset. Semakin kecil/mendekati nol nilai jarak kedekatan atau kemiripan antara citra daun datatest dan citra daun dataset maka semakin mirip dan identik kedua citra daun tersebut. Diagram alir langkah kerja secara garis besar image recognition pada citra daun datatest dan citra daun dataset menggunakan metode SURF, ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Langkah kerja proses image recognition pada perangkat lunak ini dimodifikasi dengan menambahkan metode offloading dengan tujuan meminimalisir penggunaan sumber daya dengan waktu eksekusi yang optimal. Metode offloading dapat meminimalisir penggunaan sumber daya dan mempercepat waktu eksekusi dengan cara mengirimkan beban kerja proses pada perangkat client ke server yang memiliki kemampuan komputasi jauh lebih baik dan sumber daya tak terbatas, hasil yang didapatkan akan dikirimkan kembali ke perangkat client. Untuk menggabungkan langkah kerja proses image recognition dengan metode offloading, dibutuhkan sebuah framework untuk mengurutkan setiap langkah kerja secara runtut serta menentukan beban kerja yang akan di offload ke server. Selain itu, framework juga menentukan eksekusi suatu beban kerja dilakukan secara lokal atau offloading sebab metode offloading memiliki beberapa persyaratan agar mengeksekusi beban kerja secara offloading ke server lebih optimal dan menghemat sumber daya daripada eksekusi secara lokal pada perangkat client.

Sebelum tahap proses image recognition menggunakan metode SURF dilakukan,  framework melakukan pengambilan data inisialisasi yang digunakan sebagai faktor penentu keputusan dilakukannya metode offloading pada saat perangkat lunak melakukan pengambilan foto gambar citra daun sebagai datatest. Metode offloading diperlukan sebab proses image recognition menggunakan metode SURF membutuhkan sumber daya yang cukup besar sedangkan perangkat bergerak Android memiliki sumber daya baterai dan kemampuan komputasi yang terbatas. Data yang diambil oleh framework untuk dijadikan faktor penentu keputusan dilakukannya metode offloading pada perangkat lunak diantaranya terdiri dari kecepatan bandwidth internet, kondisi level baterai pada perangkat bergerak sebagai inisialisasi awal serta waktu eksekusi proses image recognition baik eksekusi secara lokal maupun offloading untuk proses image recognition selanjutnya.

Data – data yang dijadikan faktor penentu keputusan dilakukannya metode offloading pada framework adalah kecepatan bandwidth internet, kondisi level baterai perangkat bergerak  dan waktu eksekusi proses image recognition.

Framework melakukan pengujian terhadap data - data yang dijadikan sebagai faktor penentu seperti yang telah disebutkan di atas, pengujian dilakukan dengan menggunakan pembobotan nilai terhadap data – data tersebut. Hasil pengujian berupa keputusan pemrosesan image recognition pada perangkat bergerak client yang optimal baik itu dilakukan secara lokal maupun offloading.

Pada pemrosesan secara lokal, datatest citra daun yang telah diambil dilakukan image recognition secara bertahap mulai dari pengubahan datatest citra daun menjadi bentuk tipe data matriks, pengubahan dataset masing – masing citra daun pada perangkat bergerak client menjadi bentuk tipe data matriks, pengambilan descriptor menggunakan metode SURF dari masing – masing tipe data matriks datatest maupun dataset dan menghitung jarak kedekatan dan kemiripan dari masing – masing descriptor tersebut.

Berbeda halnya dengan pemrosesan secara offloading, pada perangkat bergerak client dilakukan pengubahan datatest citra daun menjadi bentuk tipe data matriks terlebih dahulu sama seperti pemrosesan secara lokal. Akan tetapi, data matriks tersebut kemudian dikonversi menjadi data string, hal ini ditujukan untuk pembuatan modul pengiriman data berbentuk object serialization Java yang dikirimkan ke server. Konversi dari tipe data matriks menjadi data string dilakukan menggunakan library GSON. Proses modul pengiriman data pada server di awali dengan pembuatan Agent JADE pada perangkat bergerak client dan server. Selanjutnya, perangkat bergerak client akan melakukan permintaan dengan mengirimkan pesan Agent JADE menuju server. Agent JADE bertugas untuk mengirimkan dan menerima pesan antara client dan server. Secara bertahap, Agent JADE disisipkan pesan berupa modul pengiriman data yang telah dibuat dan selanjutnya akan dikirimkan pada server. Agent JADE pada server secara responsif akan menerima dan membaca pesan jika ada pesan yang dikirimkan oleh Agent JADE client. Pesan yang diterima Agent JADE server yaitu modul pengiriman data yang berbentuk object serialization Java. Data string dari matriks datatest didalam modul pengiriman data tersebut akan dikonversikan kembali menjadi tipe data matriks menggunakan GSON pada server. Data matriks datatest tersebut akan dilakukan pengambilan descriptor menggunakan metode SURF untuk dibandingkan dengan descriptor dari masing – masing dataset pada server yang selanjutnya akan dihitung jarak kedekatan dan kemiripan dari masing – masing descriptor tersebut. Data jarak kedekatan antara matriks datatest dan dataset tersebut akan dikirimkan kembali menggunakan modul pengiriman data yang sama yaitu berbentuk object serialization Java ke perangkat bergerak client yang melakukan permintaan dan perangkat bergerak client tersebut akan mengambil data yang diperlukan dari modul pengiriman tersebut.

Data hasil dari proses image recognition antara datatest dan dataset baik diperoleh dari pemrosesan lokal maupun offloading selanjutnya akan diseleksi menurut nilai jarak kedekatannya sesuai dengan kriteria yang ditentukan, hal ini dilakukan untuk mengetahui citra daun dataset yang paling mirip dengan citra daun datatest. Keterangan citra daun dataset yang paling mirip dengan citra daun datatest selanjutnya akan ditampilkan pada tampilan perangkat lunak perangkat bergerak client. Pada Gambar 3.4 dijelaskan secara garis besar kolaborasi antara proses image recognition dengan offloading framework.

Gambar 3.3 Proses image recognition menggunakan metode SURF secara garis besar

Gambar 3.4 Proses image recognition menggunakan metode SURF dengan offloading framework

## JADE Middleware

JADE merupakan open source multi agent middleware dasar yang diimplementasikan dalam Bahasa Java. JADE dapat bertindak sebagai middleware yang memfasilitasi pembuatan sistem multi agent. Fitur – fitur yang disediakan JADE diantaranya sebuah runtime environment dimana JADE agent dapat “hidup” dan diaktifkan dengan memberikan alamat host sebelum agent tersebut dapat dieksekusi, seperangkat kelas library yang dibutuhkan dan digunakan programmer atau developer untuk pengembangan dan pengaturan agent yang telah dibuat, serta seperangkat alat grafis yang memungkinkan pengaturan dan pemantauan aktifitas agent yang sedang berjalan.

Setiap runtime environment JADE yang berjalan disebut Container yang dapat berisi beberapa agent. Kumpulan dari Container yang aktif disebut Platform. Sebuah Main Container harus selalu diaktifkan terlebih dahulu dan semua Container lain yang terdapat pada sebuah Platform harus terdaftar dan dikenali oleh Main Container sebelum memulai pengaktifan. Dapat disimpulkan bahwa Container pertama yang dibuat oleh Platform haruslah sebuah Main Container sementara Container lain yang bersifat “normal” atau bukan Main Container harus “di beri tahu” dimana untuk mencari (host dan port) Main Container dari Container tersebut. Jika Main Container sebuah Platform di aktifkan pada tempat tertentu dalam suatu jaringan, Platform lain yang berada dalam satu jaringan dan memiliki Container baru bersifat “normal” dapat dimungkinkan untuk dikenali oleh Main Container pada Platform pertama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini.

Gambar 3.5 Container dan Platform pada JADE middleware [12]

Selain kemampuan untuk mengenal agent dari container lain, main container memiliki perbedaan dengan container normal sebab memiliki dua agent khusus yang otomatis muncul ketika main container dibuat, yaitu AMS (Agent Management System) dan DF (Directory Facilitator) seperti pada gambar.

AMS menyediakan layanan penamaan agent dimana setiap agent di dalam platform harus memiliki nama yang unik serta mewakili otoritas di dalam platform dalam melakukan pembuatan dan penghapusan agent pada remote container. Pada tugas akhir ini, penulis mengikuti pengaturan dasar dan tidak melakukan perubahan pada AMS.

DF menyediakan layanan Yellow Pages yang artinya agent dapat mencari agent lain yang menyediakan layanan yang ia butuhkan untuk mencapai tujuannya  di dalam satu platform. Pada tugas akhir ini, penulis tidak menggunakan DF sebab komunikasi yang dibutuhkan antar agent hanya berlangsung dua arah pada setiap client dan server.

JADE runtime environment dapat di eksekusi pada dua mode yang berbeda. Dikatakan melakukan secara mode eksekusi normal Stand – alone jika container yang lengkap (main container dan container normal lainnya) di eksekusi pada perangkat atau host dimana JADE runtime diaktifkan. Dikatakan melakukan secara mode eksekusi Split jika container di pisahkan antara Front – End (proses yang berjalan pada perangkat / host dimana JADE runtime diaktifkan) dan Back – End (proses yang diaktifkan pada remote server). Pada mode eksekusi Split, perangkat Front – End dan Back – End dihubungkan dengan koneksi internet dan JADE container harus diaktifkan terlebih dahulu pada host sesuai dengan dimana Back – End telah dibuat. Container baru yang dibuat antara Front – End dan Back – End disebut mediator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.6 di bawah ini.

Gambar 3.6 Mode eksekusi pada runtime JADE [13]

Dalam pengerjaan pada tugas akhir ini, pembuatan JADE Main container dilakukan pada satu platform, yaitu pada perangkat PC (server). JADE runtime environment dilakukan pada mode eksekusi Split dimana perangkat bergerak (client) bertindak sebagai Front – End dan PC (server) bertindak sebagai Back – End, sehingga perangkat client membuat JADE container dengan menggunakan Main container pada server. Proses pada JADE dimulai dengan pengaktifan JADE runtime dari PC server, dilanjutkan pada Android Activity pada perangkat bergerak yang dihubungkan dengan MicroRuntimeService. Hasilnya, objek JADE MicroRuntimeServiceBinder diaktifkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melakukan semua operasi manajemen JADE, salah satunya yaitu membuat container dengan penerapan mode eksekusi Split. Hal yang harus diketahui dalam pembuatan Split container adalah alamat host dan port letak main container yang sedang berjalan pada server. Setelah JADE runtime terhubung dan berjalan, hal ini memungkinkan client dan server untuk berkomunikasi serta saling mengirim dan menerima pesan.

Langkah pertama yang dilakukan setelah JADE runtime  yang terhubung adalah melakukan pengaturan pada agent yang telah dibuat yaitu menginisialisasi identitas agent lain yang menjadi tujuan pengiriman pesan seperti nama agent, nama platform dan alamat host menggunakan AID. Begitu pun sebaliknya pada JADE agent server, pengaturan AID dilakukan dengan menggunakan informasi identitas dari agent yang melakukan pengiriman sebelumnya.

Langkah kedua, setiap operasi yang akan dikerjakan oleh JADE agent dapat dilakukan dengan menggunakan behaviour. Behaviour dapat ditambahkan secara fleksibel baik ketika pembuatan agent (metode setup) maupun didalam behaviour yang lain. Setiap behaviour terdapat metode action yang mendefinisikan operasi yang dijalankan ketika behaviour dieksekusi dan metode done yang menentukan akhir pengeksekusian suatu behaviour serta melakukan penghapusan agent (metode dodelete) dari kumpulan behaviour lain dari suatu agent. Agent dapat mengeksekusi behaviour secara bersamaan serta eksekusi akan dimulai saat metode action dipanggil dan berjalan sampai mendapatkan hasil dari operasi pada behaviour. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.7 di bawah ini.

Gambar 3.7 Langkah eksekusi agent menggunakan thread [12]

Terdapat beberapa macam tipe behaviour yang disediakan oleh JADE agent. Berdasarkan eksekusi operasi, behaviour dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya one – shot behaviour, cyclic behaviour, dan generic behaviour. One – shot behaviour mengeksekusi metode action hanya sekali dengan otomatis memberikan nilai true pada metode done. Cyclic behaviour mengeksekusi metode action yang berisi operasi yang sama secara berulang tanpa akhir dengan otomatis memberikan nilai false pada metode done. Generic behaviour menyisipkan status dalam mengeksekusi metode action yang berisi operasi yang berbeda, behaviour ini akan menyelesaikan operasi tertentu pada metode action ketika syarat kondisi status yang diberikan sesuai. Berdasarkan penjadwalan operasi, behaviour dibagi menjadi 2 jenis diantaranya Waker behaviour dan Ticker behaviour. Waker behaviour mengeksekusi operasi dengan waktu tunggu yang ditentukan. Ticker behaviour mengeksekusi operasi secara periodik dengan waktu yang ditentukan. Pada tugas akhir ini, tipe behaviour yang digunakan adalah generic behaviour pada perangkat client dan ticker behaviour pada perangkat server disebabkan terdapat status tertentu yang harus terpenuhi untuk melakukan operasi dalam metode action, misalnya pada saat agent client melakukan operasi penerimaan pesan dari agent server harus dilakukan setelah agent client melakukan operasi pengiriman pesan ke agent server. Selain itu, server harus melakukan pengecekan secara periodik terhadap pesan yang telah dikirimkan oleh perangkat client untuk dieksekusi.

Pada JADE agent client, pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan dengan menggunakan kelas ACLMessage. Paradigma komunikasi yang diadopsi adalah pengiriman pesan secara asynchronous. Setiap agent memiliki queue untuk pesan yang digunakan jika JADE runtime menampilkan pesan yang dikirimkan oleh agent lain. Setiap kali ada pesan yang dikirim didalam queue, agent penerima akan diberitahu dan mengambil pesan tersebut. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.8 di bawah ini

Gambar 3.8 Paradigma pengiriman pesan JADE secara asynchronous [12]

Pengiriman pesan ke agent lain dilakukan dengan mengisi field pada objek ACLMessage dan memanggil metode send dari kelas agent. Pengisian field pada ACLMessage untuk container lain yang berisi informasi agent untuk tujuan pengiriman pesan antara lain pengisian nama agent, nama platform dan alamat host menggunakan AID. Begitu pun sebaliknya pada JADE agent server, pesan yang diterima akan diproses menggunakan metode receive kelas agent dan akan dibalas dengan pesan yang berisi hasil pemrosesan menggunakan ACLMessage dengan pengisian field sama seperti sebelumnya. Pengaturan AID dilakukan dengan menggunakan informasi dari container yang melakukan pengiriman sebelumnya.

## Faktor Penentu Metode Offloading

### Kualitas Koneksi Internet

Data yang pertama adalah kecepatan bandwidth internet yang terbagi menjadi 4 kelas urut dari kualitas koneksi yang baik ke buruk yaitu Excellent, Good, Moderate, dan Poor serta jika koneksi internet tidak tersedia pada perangkat client maka dimasukkan dalam kelas Unknown. Data ini diperoleh dari fungsi eksekusi mengunduh data gambar kualitas rendah yang terpasang pada perangkat lunak sebagai penguji kualitas koneksi internet yang dimiliki oleh perangkat bergerak saat itu. Pengujian dilakukan dengan mengecek buffer data aktual yang terjadi saat mengunduh data gambar dengan estimasi buffer data berdasarkan besarnya ukuran data yang di unduh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.9  Informasi estimasi buffer data diperoleh dari kode sumber connection class facebook network.

Gambar 3.9 Contoh pengelompokan kualitas koneksi berdasarkan estimasi buffer data dan buffer data actual [14]

### Kondisi Level Baterai Perangkat Bergerak

Data yang kedua adalah kondisi level baterai perangkat bergerak yang berupa nilai range mulai dari 0 hingga 100. Nilai ini diperoleh dengan mengambil nilai level baterai perangkat bergerak secara real time menggunakan kode sumber IDE Android Studio.

### Waktu Eksekusi Proses Image Recognition

Data yang ketiga adalah waktu eksekusi proses image recognition yang diperoleh dari menghitung waktu dimulainya proses image recognition menggunakan metode SURF hingga diperolehnya data jarak kedekatan citra daun datatest dengan masing – masing citra daun dataset. Perhitungan waktu eksekusi dilakukan baik pada eksekusi secara lokal maupun eksekusi secara offloading.

## Offloading Framework

Offloading framework merupakan salah satu metode untuk penghematan daya pada perangkat bergerak dengan cara melakukan offload beban kerja dari perangkat bergerak ke server. Metode ini sangat mendukung untuk diimplementasikan sebab konektivitas internet yang bertindak sebagai virtual bus dapat diperoleh atau didapatkan dimana saja dan kapan saja saat ini. Studi kasus pada tugas akhir ini, server tidak dibatasi oleh sumber daya baterai dan memiliki processor dengan performa jauh lebih cepat dibandingkan dengan perangkat bergerak client sehingga apabila melakukan offloading beban kerja ke server, diharapkan eksekusi operasi terhadap beban kerja lebih cepat dan meminimalisir waktu eksekusi.

Tidak semua beban kerja pada perangkat bergerak client dapat di offloading, misalnya pada layanan background data koordinat lokasi menggunakan GPS yang sensitif berubah secara berkelanjutan sehingga pengiriman data secara offload dilakukan secara terus menerus. Hal ini menyebabkan penggunaan sumber daya baterai lebih boros dan tidak sesuai dengan konsep dasar metode offloading. Pada tugas akhir ini, beban kerja yang akan di offload ke server sudah ditentukan yaitu image recognition antara datatest dan dataset citra daun menggunakan metode SURF.

Dalam memulai eksekusi offload beban kerja pada server, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya agar hasil dari eksekusi offload beban kerja ke server maksimal dan sesuai yang diharapkan. Identifikasi beban kerja, kondisi perangkat bergerak client dan pemantauan kualitas jaringan internet sangat penting dalam framework ini. Identifikasi beban kerja seperti perhitungan waktu eksekusi baik dilakukan secara lokal maupun offloading, kondisi perangkat bergerak client seperti kondisi level baterai, serta pemantauan kualitas jaringan internet yang dilakukan secara dinamis dan berkala setiap adanya beban kerja yang akan di eksekusi diperlukan dalam framework. Framework yang melakukan eksekusi beban kerja secara dinamis dan berkala diharapkan dapat memberikan keputusan metode eksekusi yang tepat dan optimal baik secara lokal maupun offloading terhadap hal – hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan metode eksekusi yang contohnya telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, hal – hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan metode eksekusi kita sebut sebagai faktor – faktor penentu metode offloading serta fungsi dalam framework yang digunakan untuk menentukan keputusan metode eksekusi kita sebut sebagai decision maker.

Decision maker adalah fungsi yang dipanggil setiap beban kerja yang telah ditentukan pada perangkat bergerak akan dieksekusi. Data faktor – faktor penentu metode offloading akan digunakan sebagai catatan histori performa oleh decision maker untuk memperkirakan dan membandingkan biaya dari kedua metode eksekusi tersebut sebelum memutuskan metode eksekusi yang akan dipilih dan memberikan keuntungan yang lebih besar dalam penghematan sumber daya dan waktu eksekusi. Pada perancangan tugas akhir ini, decision maker melakukan pengecekan data terhadap kualitas koneksi internet perangkat client, kondisi level baterai perangkat client dan rata – rata waktu eksekusi masing – masing metode pengeksekusian beban kerja image recognition. Untuk eksekusi pertama, akan dilakukan eksekusi secara lokal untuk mengetahui waktu eksekusi secara lokal yang digunakan sebagai pembanding dengan metode offloading selanjutnya. Jika dari data – data tersebut memenuhi untuk dilakukannya metode offloading, maka dilakukanlah eksekusi secara offloading serta hasil waktu eksekusinya akan dibandingkan dengan metode secara lokal. Dalam menentukan metode eksekusi selanjutnya setelah pengeksekusian beban kerja menggunakan waktu eksekusi digunakan Persamaan 3.1 dan Persamaan 3.2 [15].

(3.1)

i∈I(1-Ii) × Til + Ii × Tir+Ii × Tit ≤l

Tir + Tit- Til ≤l

(3.2)

Penjelasan pada persamaan di atas, I mewakili rangkaian beban kerja yang dilakukan dalam perangkat lunak. Untuk setiap beban kerja i ∈ I yang dapat di eksekusi secara offloading, Til adalah waktu eksekusi dari i pada client. Tir adalah waktu eksekusi dari i pada server. Tit adalah waktu pengiriman dari i. Ii adalah variabel indikator: Ii = 0 jika i dieksekusi secara lokal, Ii = 1 jika i dieksekusi secara remote pada server atau offloading, l didasarkan pada kebutuhan waktu yang digunakan oleh pengembang.

Untuk studi kasus menentukan metode eksekusi, akan dilakukan eksekusi secara offloading jika selisih waktu eksekusi pada perangkat server terhadap waktu eksekusi pada perangkat client kurang dari sama dengan waktu yang telah ditentukan.

Penerapan menentukan keputusan sebagian besar didasarkan pada Persamaan 3.2 dengan beberapa modifikasi seperti penggunaan waktu rata – rata eksekusi metode offloading (Tir + Tit) dan lokal (Til) serta l diinisialisasi dengan nilai 8 detik. Jika memenuhi lagi untuk metode offloading maka dilakukan metode offloading begitu seterusnya sampai semua beban kerja pada proses image recognition telah selesai dieksekusi.

## Metode SURF

SURF singkatan dari Speed Up Robust Features merupakan salah satu metode yang digunakan untuk feature extraction pada proses image recognition. Pada image recognition sendiri terdapat  empat proses dalam pengolahan citra diantaranya preprocessing, segmentation, feature extraction dan classification.

Tahap pertama, preprocessing adalah metode untuk memaksimalkan citra yang didapat untuk proses image recognition. Pada tugas akhir ini, tahap preprocessing dilakukan dengan mengkompresi citra (datatest) yang didapat oleh kamera perangkat bergerak (client) agar sesuai dengan ukuran dataset dan konversi citra ke pewarnaan grayscale.

Tahap kedua, Segmentation adalah metode untuk identifikasi image recognition dari gambar dengan cara mengenali ciri – ciri unik gambar sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada tugas akhir ini, tahap segmentation dilakukan dengan menemukan titik – titik penting fitur citra dengan menggunakan feature detector metode SURF yang disediakan library OpenCV.

Tahap ketiga, feature extraction adalah metode untuk menghitung ciri – ciri citra yang diperoleh dari tahap segmentation ke dalam bentuk tertentu. Ciri – ciri citra yang di dapat umumnya disebut descriptor. Descriptor memiliki beberapa bentuk yang digunakan sebagai ciri – ciri pada citra seperti garis luar/outline objek pada citra, garis kerangka pada citra, serta umumnya titik – titik ujung maupun sudut – sudut pada citra. Pada tugas akhir ini, tahap feature extraction dilakukan dengan menghitung descriptor berupa titik – titik yang digunakan sebagai fitur baik pada citra datatest maupun citra dataset. Descriptor extractor metode SURF yang disediakan library OpenCV digunakan sebagai penghitung nilai descriptor fitur kedua citra tersebut .

Tahap akhir, classification adalah metode untuk mengklasifikasi gambar dari hasil feature extraction berdasarkan kelas yang telah didefinisikan. Kelas ini didapatkan dari pengklasifikasian data training / dataset yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Pada tugas akhir ini, tahap classification dilakukan dengan menghitung jarak kedekatan dan kemiripan nilai descriptor extractor antara datatest dan dataset dengan descriptor matcher. Descriptor matcher dilakukan dengan metode FLANNBASED yang disediakan metode OpenCV dengan ketentuan semakin dekat dan mirip nilai kedua descriptor extractor maka nilai descriptor matcher semakin mendekati nol. Pada tugas akhir ini, nilai jarak kedekatan descriptor yang memenuhi kriteria bernilai kurang dari 0.015. Urutan langkah pada proses image recognition dapat terlihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Proses image recognition pada citra daun

## Java Class Object Serialization dari Client ke Server

Java Class Object Serialization Client ke Server adalah sebuah kelas java yang terdiri data – data yang akan dikirimkan dari client ke server dan di serialiasasi menjadi object java. Serialisasi dari data java menjadi object Java dapat dilakukan menggunakan library Commons – Lang yang berfungsi menambah fungsionalitas pada inti Java. Pada tugas akhir ini, serialisasi data menjadi object java digunakan sebagai modul pengiriman data dari client ke server. Data – data tersebut terdiri dari data string descriptor citra daun datatest yang dikonversi dari tipe data matriks OpenCV menggunakan GSON, data string nama file citra daun dataset yang di akan dilakukan image recogniton, data string waktu agent JADE memulai modul pengiriman data dari client ke server yang terdiri dari keterangan jam, menit, detik dan milidetik. Data – data string yang dikirimkan dalam modul data akan diterima oleh server dan dikonversikan kembali menjadi tipe data dalam java seperti semula. Misalnya, data string descriptor citra daun datatest akan dikonversikan kembali menjadi tipe data matriks OpenCV pada server untuk pemrosesan image recognition citra daun.

## Java Class Object Serialization dari Server ke Client

Java Class Object Serialization Server ke Client adalah sebuah kelas java yang terdiri dari data – data yang akan dikirimkan dari server ke client dan di serialisasi menjadi object java seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan dengan kelas serialisasi objek sebelumnya yaitu data – data pada kelas serialisasi objek dari server ke client berisi data – data hasil image recognition citra daun menggunakan metode SURF yang akan ditampilkan pada perangkat bergerak (client). Data – data tersebut terdiri dari data string nama file citra daun dataset yang telah dilakukan image recognition, data integer jumlah titik – titik yang jarak kemiripannya diterima / valid sesuai dengan batas jarak minimal yang telah ditentukan, data double jarak kedekatan minimal yang dapat diperoleh antara citra daun datatest dan dataset, data double jarak kedekatan maksimal yang dapat diperoleh antara citra daun datatest dan dataset, data double waktu yang dibutuhkan agent dalam pengiriman modul data, data string waktu agent JADE memulai modul pengiriman data dari server ke client yang terdiri dari keterangan jam, menit, detik dan milidetik dan data double waktu yang dibutuhkan agent dalam penerimaan modul data dari server.

# BAB IV
IMPLEMENTASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dari perancangan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya. Implementasi berupa Pseudocode untuk membangun program.

## Lingkungan Implementasi

Implementasi penerapan offloading computation mobile framework pada sistem perangkat lunak image recognition menggunakan metode SURF menggunakan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak

| Privilege | Perangkat | Jenis Perangkat | Spesifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Perangkat Keras | Prosesor | Intel(R) Atom(TM) CPU Z2580 2,00 GHz |
|  |  | Memori | 2 GB DDR3 |
|  | Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Android 4.4.2 KitKat |
| Server | Perangkat Keras | Prosesor | Intel(R) Core(TM) i7-2.5 GHz |
|  |  | Memori | 8 GB 800 MHz DDR3 |
|  | Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Windows 10 dan Ubuntu 16.04 |
|  |  | Perangkat Pengembang | Android Studio IDE dan Netbeans IDE 8.2 |

## Implementasi

Pada sub bab implementasi ini menjelaskan mengenai pembangunan perangkat lunak secara detail dan menampilkan Pseudocode yang digunakan mulai tahap preprocessing hingga feature extraction antara datatest dan dataset yang digunakan dalam penerapan image recognition dengan metode SURF, selain itu, terdapat mekanisme eksekusi menggunakan offloading framework untuk penghematan daya dan peningkatan kinerja perangakat client. Pada tugas akhir ini data yang digunakan, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu terdiri dari dua jenis data masukan. Data masukan jenis pertama diperoleh dengan menggunakan kamera yang terpasang di perangkat Android dan dilakukan pemfotoan saat menjalankan perangkat lunak Android. Data masukan jenis pertama yang belum diketahui jenisnya tersebut digunakan sebagai datatest untuk uji coba prediksi pada image recognition menggunakan metode SURF untuk ekstraksi fitur. Sedangkan data masukan jenis kedua adalah sebuah dataset terdiri dari 40 buah citra daun yang dapat dibagi 10 citra daun berdasarkan jenis daunnya sehingga setiap jenis daun memiliki 4 citra daun. Data masukan jenis kedua yang berjumlah 40 tersebut digunakan sebagai data masukan untuk uji coba pencocokan dengan datatest pada image recognition menggunakan metode SURF untuk ekstraksi fitur.

### JADE Middleware

#### Client

Hal pertama yang dilakukan pada JADE middleware adalah mengaktifkan JADE runtime dari Android Activity untuk menghubungkannya dengan MicroRuntimeService melalui Pseudocode 4.1. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan perangkat bergerak client menjalankan operasi manajemen JADE. Terdapat variabel – variabel yang harus diinisialisasi untuk terhubung dengan MicroRuntimeService. Variabel – variabel tersebut digunakan sebagai parameter dalam menghubungkan perangkat lunak dengan MicroRuntimeService, variabel tersebut diantaranya host dan port yang diletakkan dalam tipe data properties yang digunakan untuk mereferensi alamat platform serta agentController yang digunakan untuk pembuatan container baru. Sebelum menghubungkan MicroRuntimeService, dilakukan pengecekan dahulu terhadap MicroRuntimeService apakah sudah terhubung atau belum. Jika belum terhubung, maka MicroRuntimeService dihubungkan dan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | function bindService(String host, String port, RuntimeCallback<AgentController> agentStartupCallback) Properties pp := new Properties() pp.setProperty(Profile.MAIN_HOST, host) pp.setProperty(Profile.MAIN_PORT, port) pp.setProperty(Profile.JVM, Profile.ANDROID) if (microRuntimeServiceBinder == NIL) mServiceConnection := new ServiceConnection() @Override function onServiceConnected(ComponentName componentName, IBinder service) microRuntimeServiceBinder := (MicroRuntimeServiceBinder) service Log.i(TAG,"###Gateway successfully bound to RuntimeService") startMainContainer(pp, agentStartupCallback) @Override function onServiceDisconnected(ComponentName componentName) Log.i(TAG,"###Gateway unbound from RuntimeService") Log.i(TAG,"###Binding Gateway to RuntimeService...") bindService(new Intent(getApplicationContext(), MicroRuntimeService.class), mServiceConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE) else startMainContainer(pp, agentStartupCallback) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.1 Kode program menghubungkan JADE runtime dengan MicroRuntimeService

Tahap selanjutnya adalah membuat container dari MicroRuntimeService melalui Pseudocode 4.2. Nilai parameter yang dibutuhkan dalam membuat container adalah nilai – nilai yang disisipkan dalam properties dan agentController seperti yang dijelaskan pada fungsi bindService (dapat dilihat pada Pseudocode 4.1). Nilai host pada properties berisi alamat http dari server. Sehingga client tidak membuat main container sendiri pada perangkat bergerak yang dimilikinya tetapi pada perangkat server. Penerapan metode container seperti ini disebut Split container.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | function startMainContainer(Properties profile, RuntimeCallback<AgentController> agentStartupCallback) microRuntimeServiceBinder. startAgentContainer(profile,new RuntimeCallback<Void>() @Override function onSuccess(Void thisIsNull) Log.i(TAG, "###Agent- Container created...") bindservice := true @Override function onFailure(Throwable throwable) Log.i(TAG, "###Failed to create Main Container") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.2 Kode Program membuat Container

Agent dapat dibuat setelah container pada platform server telah berjalan. Pembuatan agent dapat dilakukan melalui Pseudocode 4.3. Terdapat nilai – nilai parameter yang dibutuhkan dalam pembuatan agent seperti nama agent, nama kelas java yang mengimplementasikan fungsional agent, dan agentController. Selain itu, terdapat data – data yang diinisialisasi ke dalam beberapa Object args yang akan disisipkan dalam pembuatan agent yaitu context dari kelas java tempat pembuatan agent, descriptor dari datatest citra daun yang telah di konversi menjadi string, nama file dataset citra daun yang akan dilakukan image recognition, dan waktu dimulainya eksekusi pembuatan agent client yang disamakan dengan waktu pengiriman pesan ke agent server. Selain itu, disediakan error handling seperti pengecekan keberadaan MicroRuntimeService pada baris 2, pengecekan keberhasilan eksekusi pembuatan agent baru pada baris 16.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | function createAgent(String name, String className,RuntimeCallback<AgentController> agentStartupCallback) if (microRuntimeServiceBinder != NIL) TimeZone local := TimeZone.getTimeZone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.getInstance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS") formatter.setTimeZone(local) String dateString := formatter.format(now.getTime()) Log.i(TAG, "Time Send Start : " + dateString) Object[] args := Object[0..3] args[0] := SURFExampleActivity.this args[1] := JSONdescCamera args[2] := ImageName args[3] := dateString microRuntimeServiceBinder.startAgent (name, className, args, new RuntimeCallback<Void>() @Override function onSuccess(Void thisIsNull) Log.i(TAG,"###Success to create agent") try agentStartupCallback. onSuccess(MicroRuntime. getAgent(name)) catch(ControllerException e) agentStartupCallback. onFailure(e) @Override function onFailure(Throwable throwable) Log.i(TAG, "###Failed to created an Agent") agentStartupCallback. onFailure(throwable) ) else Log.e(TAG, "###Can't get Main- Container to create agent") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.3 Kode Program membuat Agent

Pada kelas agent, terdapat variabel – variabel yang di inisialisasi yang dapat dilihat melalui Pseudocode 4.4. Variabel StatusTask dan agentCreated digunakan untuk proses pada offloading framework (Bab 4.2.2). Variabel desc dan ImageName digunakan untuk proses image recognition serta variabel SendAgentStartTime, ReceiveAgentStartTime dan receiveAgentTime digunakan untuk menghitung waktu eksekusi.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | class SendObjectAgent inherits Agent implements SimpleAgentInterface String TAG := "SendObjectAgent" StatusTask := false agentCreated := false Context context String ipAddress String agentName String desc String ImageName String SendAgentStartTime String ReceiveAgentStartTime receiveAgentTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.4 Kode program inisialisasi variabel agent pada client

Pada fungsi setup() pada kelas agent digunakan untuk memulai operasi – operasi yang dilakukan oleh agent seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3.3. Pengaturan setup() dapat dilihat pada Pseudocode 4.5. Pertama, kita ambil dahulu nilai parameter dari pembuatan agent pada Pseudocode 4.3 sebelumnya. Nilai parameter kita tampung pada variabel context, desc, ImageName dan SendAgentStartTime. Selanjutnya, kita tambahkan behaviour untuk menjalankan operasi. Pada fungsi setup(), untuk mengetahui host dan port server digunakan SharedPreferences yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.2.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | function setup() Object[] args := getArguments() if (args != NIL AND args.length > 0) if (args[0] instanceof Context) context := (Context) args[0] if (args[1] instanceof String) desc := (String) args[1] if (args[2] instanceof String) ImageName := (String) args[2] if (args[3] instanceof String) SendAgentStartTime := (String) args[3] addBehaviour(new ReceiveMessage()) registerO2Ainterface (SimpleAgentInterface.class, this) Intent broadcast := new Intent() broadcast.setAction ("jade.demo.agent.SEND_MESSAGE") Log.i(TAG, "###Sending broadcast " + broadcast.getAction()) context.sendBroadcast(broadcast) SharedPreferences sharedPreferences := context.getSharedPreferences (Constants.PREFS_FILE_NAME, Context.MODE_PRIVATE) ipAddress := sharedPreferences.getString (Constants.PREFS_HOST_ADDRESS, ipAddress) agentName := sharedPreferences.getString (Constants.PREFS_AGENT_NAME, agentName) function onHostChanged(String host) ipAddress := host function onAgentNameChanged(String name) agentName := name |
| --- | --- |

Pseudocode 4.5 Kode program metode Setup pada client

Behaviour yang digunakan agent pada client adalah generic behaviour melalui Pseudocode 4.6, untuk penjelasannya bisa dilihat pada Bab 3.3. Pada behaviour, terdapat operasi yang dapat di pisah menjadi dua sub operasi. Sub operasi yang pertama yaitu mengirim pesan menuju server. Pada sub operasi ini, langkah awal adalah membuat AID beserta pengaturan nama dan alamat agent pada server. Langkah selanjutnya menyisipkan variabel desc, ImageName dan SendAgentStartTime pada kelas serialisasi ObjectDataMat yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.4. Langkah akhir yaitu mengirim pesan kepada server. Jika sub operasi satu selesai, sub operasi yang kedua langsung dijalankan. Sub operasi yang kedua adalah menerima pesan yang berisi hasil operasi beban kerja dari server. Langkah awal adalah menunggu adanya pesan diterima dari server. Jika pesan sudah diterima, maka langkah selanjutnya pesan akan ditampung menggunakan kelas serialisasi data yang lebih jelasnya akan dijelaskan pada Bab 4.2.5 beserta pencatat waktu penerimaan pesan. Langkah akhir adalah mengirim kembali hasil operasi dari pesan yang telah diterima ke kelas java pembuat agent melalui fungsi exportLog. Jika tugas behaviour selesai, maka dilanjutkan memanggil fungsi doDelete() untuk menghapus behaviour dari agent. Jika salah satu behaviour dari agent dihapus maka fungsi done() otomatis dipanggil.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | class ReceiveMessage inherits Behaviour step := 0 @Override function action() switch (step) : case 0: try agentCreated := true ACLMessage message := new ACLMessage(ACL Message.INFORM) AID dummyAid := new AID() dummyAid.setName (agentName + "@" + ipAddress + ":1099/JADE") dummyAid.addAddresses ("http://" + ipAddress + ":7778/acc") message.addReceiver(dummyAid) String convId := "C-" + myAgent.getLocalName() ObjectDataMat p := new ObjectDataMat(desc, ImageName, SendAgentStartTime) message.setContentObject(p) message.setLanguage ("JavaSerialization") step := 1 myAgent.send(message) Log.i(TAG, "###Send message:" + message. getContent()) catch (IOException e) e.printStackTrace() break case 1: agentCreated := true ACLMessage messageserver := myAgent.receive() if (messageserver != NIL) if ("JavaSerialization".equals (messageserver.getLanguage())) try data d := (data) messageserver. getContentObject() TimeZone local := TimeZone.getTime Zone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.get Instance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat ("HH:mm:ss.SSS") formatter.set TimeZone(local) String ReceiveAgent FinishTime := formatter. format(now.getTime()) String[] time_receive2 := ReceiveAgentFinishTime. split(":") hour_receive2 := Integer.parseInt (time_receive2[0]) minute_receive2 := Integer.parseInt (time_receive2[1]) seconds_receive2 := Double.parseDouble (time_receive2[2]) ReceiveAgentStart Time := d.getReceive AgentStartTime() String[] time_receive1 := ReceiveAgentStartTime. split(":") hour_receive1 := Integer.parseInt (time_receive1[0]) minute_receive1 := Integer.parseInt (time_receive1[1]) seconds_receive1 := Double.parseDouble (time_receive1[2]) Log.i("SURFExample Activity", "Time Receive Start : " + ReceiveAgent StartTime) Log.i("SURFExample Activity", "Time Receive Finish : " + ReceiveAgent FinishTime) hour_receive := hour_receive2 – hour_receive1 minute_receive := minute_receive2 – minute_receive1 seconds_receive := seconds_receive2 – seconds_receive1 receiveAgentTime:= 0 if (hour_receive != 0) receiveAgentTime := receiveAgent Time + (hour_ receive * 3600) if (minute_receive != 0) receiveAgentTime := receiveAgent Time + (minute_ receive * 60) if (seconds_receive != 0) receiveAgentTime := receiveAgent Time + seconds_ receive d.setReceiveAgent Time(receive AgentTime) exportLog(d) catch (UnreadableException e) e.printStackTrace() else Log.d("result", "Failed") StatusTask := true doDelete() else block() @Override function done() return false function exportLog(data log) SURFExampleActivity surfExampleActivity := (SURFExampleActivity) context surfExampleActivity.exportLogConsole(log) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.6 Kode program generic behaviour pada client

#### Server

Pada server, kelas agent memiliki variabel – variabel yang diinisialisasi melalui Pseudocode 4.7. Variabel Mat descriptor, MatOfDMatch matches, Bitmap inputImage, FeatureDetector detector, DescriptorExtractor descriptorExtractor dan DescriptorMatcher descriptorMatcher digunakan untuk image recognition. Kelas data digunakan menampung hasil operasi dari image recognition serta sendAgentTime digunakan untuk perhitungan waktu eksekusi.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | class TestObject inherits Agent Mat descriptor MatOfDMatch matches Bitmap inputImage FeatureDetector detector DescriptorExtractor descriptorExtractor DescriptorMatcher descriptorMatcher String path := "/home/putrosw/training/" data d sendAgentTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.7 Kode program inisialisasi variabel agent pada server

Fungsi setup() pada kelas agent server digunakan untuk menjalankan behaviour yag berhubungan dengan operasi image recognition. Pengaturan setup() pada server dapat dilihat pada Pseudocode 4.8. Pertama, kita panggil dahulu native library agar metode yang digunakan dalam image recognition menggunakan OpenCV dapat diterapkan. Selanjutnya, kita tambahkan behaviour untuk menjalankan operasi image recognition.

| 1 2 3 4 | function setup() System.loadLibrary (Core.NATIVE_LIBRARY_NAME) writeln "Hallo! Receivermessage-agent " + getAID().getName() + " is ready." addBehaviour(new TickerBehaviour(this, 1000) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.8 Kode program metode Setup pada server

Behaviour yang digunakan agent pada server adalah ticker behaviour bias dilihat melalui Pseudocode 4.9, untuk penjelasannya bias dilihat pada Bab 3.3. Pada behaviour, terdapat operasi yang digunakan untuk melakukan image recognition. Operasi pada behaviour diawali dengan pemilihan metode fitur descriptor, descriptor extractor, dan descriptor matcher. Pada tugas akhir ini, metode fitur descriptor sekaligus descriptor extractor adalah SURF, dan descriptor matcher yang digunakan adalah metode FLANNBASED. Selanjutnya, behaviour akan menunggu sampai adanya pesan masuk dari agent client. Jika pesan masuk, data dalam pesan tersebut akan ditampung dalam kelas ObjectDataMat disertai dengan pencatatan waktu sebagai penanda jika pengiriman agent telah selesai dilakukan. Descriptor datatest yang bertipe data string diubah menjadi tipe data Mat menggunakan fungsi matFromJson agar dapat diproses dalam image recognition, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Bab 4. Setelah descriptor datatest berubah menjadi tipe data Mat, maka fungsi surf() dipanggil untuk menjalankan image recognition, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Bab 4.2.3. Setelah image recognition selesai dilakukan, data yang dihasilkan akan dikirimkan kembali ke agent client. AID baru dibuat dengan pengaturan nama dan alamat agent disesuaikan dengan agent client pengirim pesan. Langkah terakhir adalah mengirimkan kembali pesan yang berisi data hasil image recognition ke agent client pengirim pesan serta menyisipkan waktu yang dicatat saat server mengirimkan pesan ke agent client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | function onTick() try Mat rgba := new Mat() detector := FeatureDetector.create (FeatureDetector.SURF) descriptorExtractor := DescriptorExtractor. create(DescriptorExtractor.SURF) descriptorMatcher := DescriptorMatcher. create(DescriptorMatcher.FLANNBASED) writeln "Trying receive object" ACLMessage msg := blockingReceive() if("JavaSerialization".equals (msg.getLanguage())) ObjectDataMat p := (ObjectDataMat) msg.getContentObject() writeln getLocalName() + " read Java Object " + p.getClass().getName() TimeZone local := TimeZone.getTimeZone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.getInstance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS") formatter.setTimeZone(local) String SendAgentFinishTime := formatter.format(now.getTime()) writeln "Send Agent Finish Time : " + SendAgentFinishTime String[] time_send2 := SendAgentFinishTime.split(":") hour_send2 := Integer.parseInt(time_send2[0]) minute_send2 := Integer.parseInt(time_send2[1]) seconds_send2 := Double.parseDouble(time_send2[2]) String SendAgentStartTime := p.getSendAgentStartTime() String[] time_send1 := SendAgentStartTime.split(":") hour_send1 := Integer.parseInt(time_send1[0]) minute_send1 := Integer.parseInt(time_send1[1]) seconds_send1 := Double.parseDouble(time_send1[2]) hour_send := hour_send2 - hour_send1 minute_send := minute_send2 – minute_send1 seconds_send := seconds_send2 – seconds_send1 sendAgentTime := 0 if (hour_send != 0) sendAgentTime := sendAgentTime + (hour_send * 3600) if (minute_send != 0) sendAgentTime := sendAgentTime + (minute_send * 60) if (seconds_send != 0) sendAgentTime := sendAgentTime + seconds_send writeln "sendAgentTime : " + sendAgentTime + " seconds" descriptor := matFromJson(p.getDescriptor()) writeln descriptor writeln p.getImageName() surf(p.getImageName()) String SenderAgent := msg.getSender().getName() String[] parts := SenderAgent.split("@") String part1 := parts[0] String part2 := parts[1] String[] parts2 := part2.split(":") String IpAddress := parts2[0] writeln "IpAddress : " + IpAddress ACLMessage reply := new ACLMessage(ACLMessage.CONFIRM) reply.setLanguage("JavaSerialization") writeln msg.getSender() writeln "Name : " + msg.getSender().getName() + " Local Name : " + msg.getSender().getLocalName() + " Address " + msg.getSender().getAddressesArray()[0] reply.addReceiver(msg.getSender()) try reply.setContentObject(d) catch (IOException ex) Logger.getLogger(TestObject. class.getName()).log(Level.SEVERE, NIL, ex) myAgent.send(reply) else writeln getLocalName() + " read Java String " + msg.getContent() String[] parts := msg.getContent().split("/") String part1 := parts[0] String part2 := parts[1] writeln part1 + " " + part2 catch (UnreadableException e3) System.err.println(getLocalName() + " catched exception " + e3.getMessage()) ) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.9 Kode program Ticker behaviour pada server

### Offloading Framework

Hal pertama yang dilakukan pada framework yang melakukan penerepan metode offloading adalah menginisialisasi tampilan layar perangkat lunak menjadi tampilan mode kamera untuk mengambil datatest melalui Pseudocode 4.10. Pemanggilan fungsi untuk pengecekan kondisi koneksi internet juga dilakukan pada fungsi onCreate. Gambar citra datatest akan diperoleh dengan menekan tombol yang telah diatur pada fungsi  onKeyDown. Gambar citra yang diperoleh dilakukan kompresi agar sesuai dengan citra dataset saat dilakukan image recognition. Selanjutnya akan dimulai eksekusi image recognition secara asynchronous.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | @Override function onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState) getWindow().setFlags(WindowManager. LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams. FLAG_FULLSCREEN) requestWindowFeature(Window. FEATURE_NO_TITLE) mResultView := new ResultView(this) mPreview := new Preview(this) setContentView(mPreview) addContentView(mResultView,new LayoutParams (LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT)) checkConnection() new DownloadImage().execute(mURL) @Override function onKeyDown(keycode, KeyEvent event) if (keycode == KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP) if (mResultView.IsShowingResult) mResultView.IsShowingResult := false else if (mCameraReadyFlag == true) mCameraReadyFlag := false mPreview.camera.takePicture (shutterCallback, rawCallback, jpegCallback) return true return super.onKeyDown(keycode, event) ShutterCallback shutterCallback := new ShutterCallback() function onShutter() PictureCallback rawCallback := new PictureCallback() @Override function onPictureTaken([] arg0, android.hardware.Camera arg1) PictureCallback jpegCallback := new PictureCallback() @Override function onPictureTaken([] imageData, android.hardware.Camera camera) if (imageData != NIL) Intent mIntent := new Intent() compressByteImage(mContext, imageData, 75) setResult(0, mIntent) ServerTask task := new ServerTask() task.execute(Environment. getExternalStorage Directory().toString() + INPUT_IMG_FILENAME) camera.startPreview() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.10 Kode program inisialisasi perangkat client dalam memulai framework

Tahap selanjutnya adalah mengeksekusi image recognition yang dilakukan secara asynchronous melalui Pseudocode 4.11 yang berarti proses komunikasi data terikat dengan waktu tetap serta kecepatan eksekusi cukup relatif bergantung kondisi perangkat pengirim dan penerima. Variabel dialog adalah sebuah pop – up pada tampilan untuk client yang digunakan untuk memantau proses yang sedang berjalan pada perangkat lunak. Pada fungsi doInBackground, dilakukan inisialisasi untuk memulai image recognition seperti inisialisasi path letak dataset dan datatest, jumlah dataset serta pengambilan descriptor dari datatest yang digunakan untuk eksekusi proses image recognition melaui surfDatatest() yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.3. Selain itu, pemanggilan fungsi startRepeatingTask() dilakukan untuk memulai eksekusi secara asynchronous baik secara lokal maupun offload ke server. Pada fungsi onProgressUpdate, dilakukan pembaruan status dari pop – up tampilan. Pada fungsi onPostExecute, pemanggilan fungsi startRepeatingBar(), digunakan sebagai pemantau proses image recognition. Fungsi ini digunakan untuk melihat progress berjalannya eksekusi image recognition yang ditampilkan pada pop – up  dialog.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | class ServerTask inherits AsyncTask<String, Integer, Void> ServerTask() dialog := new ProgressDialog(mContext) function onPreExecute() dialog.setMessage("Photo captured") dialog.show() @Override function doInBackground(String... params) publishProgress(UPLOADING_ PHOTO_STATE) surfDatatest() publishProgress(SERVER_PROC_STATE) startRepeatingTask() mCameraReadyFlag := true return NIL @Override function onProgressUpdate(Integer... progress) if (progress[0] == UPLOADING_PHOTO_STATE) dialog.setMessage("Uploading") dialog.setCanceledOnTouch Outside(false) dialog.show() else if (progress[0] == SERVER_PROC_STATE) if (dialog.isShowing()) dialog.dismiss() dialog.setMessage("Processing") dialog.show() @Override function onPostExecute(Void param) startRepeatingBar() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.11 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada framework

Selanjutnya dilakukan pengecekan status sebelum dilakukannya eksekusi beban kerja image recognition melalui Pseudocode 4.12. Pada fungsi run() secara asynchronous dari pemanggilan fungsi startRepeatingTask() diawali dengan pengecekan status dari eksekusi beban kerja yang sedang berjalan. Syarat dieksekusinya beban kerja baru adalah jika beban kerja sebelumnya selesai dikerjakan.

Jika eksekusi baru dimulai, maka beban kerja sebelumnya dianggap sudah selesai. Jika eksekusi sebelumnya dilakukan secara offloading, dilakukan pengecekan status beban kerja pada kelas java yang mengimplementasikan agent dan jika eksekusi beban kerja selesai dilakukan maka di cetak waktu lama eksekusi beban kerja pada console Android Studio dan disimpan untuk data histori waktu eksekusi offloading yang dibutuhkan oleh decision maker pada framework. Selain itu, juga dilakukan pengecekan jika eksekusi sebelumnya dilakukan secara offloading akan tetapi dibatalkan menjadi eksekusi lokal karena koneksi internet yang buruk. Pengecekan yang terakhir adalah jika eksekusi sebelumnya dilakukan secara lokal dan selesai dilakukan maka di cetak waktu lama eksekusi beban kerja pada console Android Studio dan disimpan untuk data histori waktu eksekusi lokal yang dibutuhkan oleh decision maker pada framework.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | function startRepeatingTask() AgentTask.run() function stopRepeatingTask() handler.removeCallbacks(AgentTask) Runnable AgentTask := new Runnable() i := 0 @Override function run() agentCreated := SendObjectAgent. AgentCreated() StatusTask := false if (i == 0) StatusTask := true else if (Offloading == true) if (StatusTaskLocal) StatusTask := StatusTaskLocal StatusTaskLocal := false else StatusTask := SendObjectAgent. FinishTask() if (StatusTask) endTimeTaskOffload() else if (StatusTaskLocal & Offloading == false) StatusTask := StatusTaskLocal StatusTaskLocal := false endTimetaskLocal() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.12 Kode program pengecekan status eksekusi beban kerja image recognition

Dimulainya eksekusi beban kerja image recognition pada framework dapat dilihat melalui Pseudocode 4.13. Ada dua studi kasus dalam memulai eksekusi beban kerja. Studi kasus pertama adalah beban kerja tersebut adalah beban kerja baru disebabkan beban kerja sebelumnya sudah selesai di eksekusi baik secara lokal maupun offloading dan hasil eksekusi telah didapatkan. Studi kasus kedua adalah beban kerja tersebut adalah beban kerja yang belum selesai dieksekusi secara sempurna oleh metode offloading disebabkan perubahan koneksi internet menjadi buruk sehingga dialihkan menjadi eksekusi secara lokal. Untuk menangani studi kasus tersebut, jika beban kerja tersebut adalah beban kerja baru maka secara langsung dilakukan pengecekan koneksi internet untuk keputusan metode eksekusi selanjutnya. Jika beban kerja tersebut adalah beban kerja yang belum selesai dieksekusi secara sempurna maka status beban kerja dianggap selesai dikerjakan akan tetapi urutan file nama gambar dataset diundur satu kali agar dialihkan pada metode eksekusi secara lokal.

Pada beban kerja yang diputuskan untuk dieksekusi menggunakan metode offloading, akan dilakukan pengambilan beberapa data yang dibutuhkan untuk dilakukan image recognition dengan datatest pada server yang telah dijelaskan pada Bab 4.2.1.1 seperti nama file dataset, data string dari descriptor datatest yang didapat menggunakan fungsi matToJson yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.4. Dalam pembuatan agent, dibutuhkan beberapa data seperti nama agent yang terdiri dari kombinasi model perangkat client, tanggal, bulan, tahun, jam, menit dan detik yang bertujuan untuk membedakan agent yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, agentStartupCallback dibutuhkan untuk menemukan container tempat dimana agent dibuat serta SendObjectAgent.class.getName() digunakan untuk mereferensi kelas java yang mengimplementasi agent yang akan dibuat. Selain itu, dilakukan pengambilan data waktu dimulainya pembuatan agent untuk kebutuhan faktor penentu metode offloading yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.6. Pada beban kerja yang diputuskan untuk dieksekusi secara lokal, akan dilakukan pengambilan data hanya nama file dataset untuk dilakukan proses image recognition secara lokal dengan fungsi surf() serta dilakukan pengambilan data waktu dimulainya eksekusi secara lokal sama seperti pada metode offloading. Jika semua dataset telah dilakukan image recognition dengan datatest, maka dipanggil fungsi stopRepeatingTask() untuk menghentikan eksekusi beban kerja. Berjalannya eksekusi beban kerja pada framework dapat dilihat pada finally dimana eksekusi beban kerja dilakukan secara teratur selama 1 detik dengan syarat beban kerja sebelumnya telah selesai dilakukan.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Try if (corruptTask & i != 0) StatusTask := true if (StatusTask) checkConnection() if (i < files.length & StatusTask == true & Offloading == true) if (corruptTask & i != 0) i := i – 1 corruptTask := false Log.d(TAG, "CurrentFileName:" + currentFileTrain) Log.d(TAG, "FileName:" + files[i].getName()) file_train := files[i].getName() if (currentFileTrain.equals(file_train)) i++ file_train := files[i].getName() Log.d(TAG, "NewFileName:" + files[i].getName()) JSONdescCamera := matToJson(descCamera) ImageName := file_train String deviceModel := Build.MANUFACTURER + "/" + Build.MODEL + "/" + Build.VERSION.RELEASE + "/" + Build.VERSION_CODES.class.getFields() [android.os.Build.VERSION.SDK_INT]. getName() Calendar c := Calendar.getInstance() date := c.get(Calendar.DATE) month := c.get(Calendar.MONTH) year := c.get(Calendar.YEAR) hour := c.get(Calendar.HOUR) min := c.get(Calendar.MINUTE) seconds := c.get(Calendar.SECOND) startTimeTask() createAgent("agentOf" + deviceModel + "- in-" + date + "/" + month + "/" + year + "at" + hour + ":" + min + ":" + seconds, SendObjectAgent.class.getName(), agentStartupCallback) i++ if (i < files.length & StatusTask == true & Offloading == false) if (corruptTask & i != 0) i := i – 1 corruptTask := false Log.d(TAG, "CurrentFileName:" + currentFileTrain) Log.d(TAG, "FileName:" + files[i].getName()) file_train := files[i].getName() if (currentFileTrain.equals(file_train)) i++ file_train := files[i].getName() Log.d(TAG, "NewFileName:" + files[i].getName()) startTimeTask() surf(file_train) i++ if (i >= files.length) stopRepeatingTask() finally StatusTask := false handler.postDelayed(AgentTask, 1000) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.13 Kode program metode eksekusi beban kerja image recognition pada framework

Selain eksekusi yang dilakukan secara bertahap dan teratur pada beban kerja, dibutuhkan juga suatu eksekusi secara bertahap dan teratur terhadap pemantauan berjalannya eksekusi beban kerja yang diperlukan oleh client sebagai user interface dalam perangkat lunak melalui Pseudocode 4.14. Pada fungsi run() secara asynchronous dari pemanggilan fungsi startRepeatingBar() diawali dengan pengecekan status dari eksekusi beban kerja yang telah selesai dilakukan dan pembaruan pada tampilan pop – up dialog. Selain itu, terdapat pengecekan jika semua beban kerja telah selesai dilakukan pada image recognition maka dihilangkannya pop – up dialog untuk menghentikan pemantauan eksekusi beban kerja. Berjalannya pemantauan eksekusi beban kerja pada framework dapat dilihat pada finally dimana pemantauan dilakukan secara teratur selama 0.5 detik.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | function startRepeatingBar() AgentBar.run() function stopRepeatingBar() handler.removeCallbacks(AgentBar) Collections.sort(listdata, new Comparator<data>() @Override function compare(data t1, data t2) return t2.getAcceptpoint() – t1.getAcceptpoint() ) Intent result := new Intent(getBaseContext(), PageResult.class) result.putExtra("resultListData", (Serializable) listdata) startActivity(result) Runnable AgentBar := new Runnable() @Override function run() try if (GetFinishAgentTask != FinishAgentTask) dialog.setMessage("Processing " + FinishAgentTask) GetFinishAgentTask := FinishAgentTask if (dialog.isShowing() & FinishAgentTask >= files.length) dialog.dismiss() mResultView.invalidate() stopRepeatingBar() finally handler.postDelayed(AgentBar, 500) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.14 Kode program kode pemantauan eksekusi beban kerja image recognition pada framework

Untuk menentukan keputusan metode eksekusi yang optimal antara offloading dan lokal. Dibutuhkan decision maker yang menentukan keputusan berdasarkan faktor – faktor penentu offloading  yang dapat dilihat secara bertahap melalui Pseudocode 4.15, Pseudocode 4.16, Pseudocode 4.17, Pseudocode 4.18 dan Pseudocode 4.19. Pada Pseudocode 4.15, dilakukan pengecekan adanya koneksi internet pada perangkat. Pada fungsi showSnack() dilakukan inisialisasi variabel batteryLevel yang digunakan pada salah satu faktor penentu metode offloading. Nilai batteryLevel didapatkan dari fungsi getBatteryPercent() yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.6. Variabel weightOffload digunakan untuk pembobotan nilai yang digunakan dalam dasar pengambilan keputusan oleh decision maker.

Jika dalam pengecekan koneksi internet dinyatakan adanya koneksi pada perangkat, maka selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap tersedianya microRuntimeServiceBinder pada perangkat client. Jika belum tersedia, maka dibuat microRuntimeServiceBinder baru menggunakan fungsi bindService() dengan parameter host dan port yang ditampung oleh SharedPreferences. Pada studi kasus lain, microRuntimeServiceBinder sudah terbuat dan menjalankan eksekusi beban kerja secara offloading akan tetapi koneksi internet terputus sehingga eksekusi dialihkan secara lokal. Apabila koneksi tersambung kembali dan diputuskan untuk melakukan metode offloading, maka harus dilakukan pembuatan microRuntimeServiceBinder yang baru dan menghapus yang lama.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | function checkConnection() isConnected := ConnectivityReceiver.isConnected() showSnack(isConnected) function showSnack(isConnected) batteryLevel := getBatteryPercent() weightOffload := 0 if (isConnected) if (NOT bindservice) if (rateExecutionTimeOffload != 0) unbindService(mServiceConnection) microRuntimeServiceBinder := NIL SharedPreferences sharedPreferences := SURFExampleActivity.this. getSharedPreferences(Constants. PREFS_FILE_NAME, Context. MODE_PRIVATE) String host := sharedPreferences.getString (Constants.PREFS_HOST_ADDRESS, ipAddress) String port := settings.getString ("defaultPort", "") Log.e(TAG, "Connecting to --> host : " + host + " - " + "port : " + port) bindService(host, port, agentStartupCallback) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.15 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap ketersediaan koneksi internet dan microRuntimeServiceBinder

Pada Pseudocode 4.16, dilakukan pengecekan kualitas koneksi internet dengan 4 pembagian, yaitu Excellent, Good, Moderate dan Poor. Jika dinyatakan kualitas internet Excellent, maka pembobotan ditambahkan nilai tiga. Jika dinyatakan kualitas internet Good, maka pembobotan ditambahkan nilai dua. Jika dinyatakan kualitas internet Moderate, maka pembobotan ditambahkan nilai satu. Jika dinyatakan kualitas internet Poor, maka tidak ada penambahan bobot nilai.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Connectivity := new ConnectivityReceiver() NetworkInfo info := Connectivity. getNetworkInfo(getBaseContext()) if (mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.EXCELLENT ¦ mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.GOOD ¦ mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.MODERATE) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.EXCELLENT) weightOffload := weightOffload + 3 Log.e(TAG, "+++weightOffload Connection: " + mConnectionClass Manager.getCurrent BandwidthQuality()) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.GOOD) weightOffload := weightOffload + 2 Log.e(TAG, "++weightOffload Connection: " + mConnectionClass Manager.getCurrent BandwidthQuality()) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.MODERATE) weightOffload++ Log.e(TAG, "+weightOffload Connection: " + mConnectionClass Manager.getCurrent BandwidthQuality()) if (mConnectionClassManager.getCurrentBandwidth Quality() == ConnectionQuality.POOR) Log.d(TAG, "Internet Poor") StatusTaskLocal := true |
| --- | --- |

Pseudocode 4.16 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kualitas koneksi internet

Pada Pseudocode 4.17, dilakukan pengecekan terhadap level baterai sebagai salah satu faktor penentu metode offloading, Jika level baterai berada pada nilai dibawah dua puluh yang berarti harus dilakukan penghematan lebih agar perangkat client tidak mati akibat kehabisan baterai, maka ditambahkan satu nilai pembobotan untuk lebih cenderung dilakukan metode offloading.

| 1 2 3 4 | Log.e(TAG, "Battery level : " + batteryLevel) if (batteryLevel < 20) weightOffload++ Log.e(TAG, "+weightOffload Battery: " + batteryLevel) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.17 Kode program Decision Maker melakukan pengecekan terhadap kondisi level baterai

Pada Pseudocode 4.18, dilakukan pengecekan tehadap berjalannya eksekusi beban kerja serta pengambilan keputusan oleh Decision Maker. Hal yang dilakukan pertama kali adalah eksekusi beban kerja yang pertama harus dilakukan secara lokal sesuai dengan penjelasan pada Bab 3.5 untuk memperoleh data waktu eksekusi secara lokal yang selanjutnya akan dibandingkan waktu eksekusi secara offloading. Eksekusi beban kerja selanjutnya akan dilakukan secara offloading jika tersedia koneksi internet dan kualitas koneksi tidak buruk. Setelah dilakukan kedua metode eksekusi beban kerja pada framework, Decision Maker akan membandingkan waktu eksekusi tiap metode eksekusi. Jika selisih rata – rata waktu eksekusi secara offloading dengan rata – rata waktu eksekusi secara lokal kurang dari sama dengan delapan detik, maka ditambahkan satu nilai pembobotan.

Untuk melakukan eksekusi beban kerja secara offloading, nilai pembobotan harus lebih dari dua. Akan tetapi, jika dalam eksekusi beban kerja secara offloading koneksi internet terputus secara otomatis eksekusi beban kerja dialihkan secara lokal oleh framework. Ketika koneksi internet kembali tersedia pada perangkat, maka dilakukan pengecekan terhadap kualitas koneksi internet. Jika kualitas koneksi internet buruk maupun normal, maka eksekusi beban kerja tetap dilakukan secara lokal sebab koneksi internet saat awal tersedia pada perangkat client tidak stabil sehingga menyebabkan gagalnya pembuatan agent pada perangkat client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | if (rateExecutionTimeOffload == 0 & mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() != ConnectionQuality.POOR & mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() != ConnectionQuality.UNKNOWN) Offloading := true if (rateExecutionTimeLocal == 0) Offloading := false else if (rateExecutionTimeLocal != 0) if (rateExecutionTimeOffload != 0) Log.e(TAG, "Delta Execution Time: " + (rateExecutionTimeOffload – rateExecutionTimeLocal)) if (rateExecutionTimeOffload – rateExecutionTimeLocal <= 8) Log.e(TAG, "+weightOffload Delta Execution Time: " + (rateExecutionTimeOffload – rateExecutionTimeLocal)) weightOffload++ if (weightOffload >= 2) Offloading := true else Offloading := false if (corruptTaskOffload) if (mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.MODERATE & mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality() == ConnectionQuality.POOR) Offloading := false corruptTaskOffload := false |
| --- | --- |

Pseudocode 4.18 Kode program Decision Maker melakukan pembobotan nilai untuk keputusan metode eksekusi

Pada Pseudocode 4.19, dilakukan eksekusi secara lokal jika tidak tersedia koneksi pada perangkat client. Inisialisasi pada variabel Decision Maker dilakukan agar framework melakukan eksekusi beban kerja secara lokal. Selain itu, terdapat beberapa variabel yang perlu di inputkan nilainya jika dalam eksekusi beban kerja secara offloading koneksi internet terputus dan dialihkan pada eksekusi beban kerja secara lokal

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | else Log.e(TAG, "Not Connected") mConnectionClassManager.reset() Log.e(TAG, "Connection class : " + mConnectionClassManager.getCurrent BandwidthQuality().toString()) if (Offloading) corruptTask := true corruptTaskOffload := true corruptTaskHandler := true file_train_corrupt := file_train Offloading := false bindservice := false |
| --- | --- |

Pseudocode 4.19 Kode program Decision Maker melakukan metode eksekusi lokal jika tidak tersedianya koneksi internet pada perangkat client

Tahap akhir dari framework adalah menyimpan data hasil eksekusi beban kerja pada suatu array bertipe kelas data yaitu listdata melalui Pseudocode 4.20 yang selanjutnya akan diurutkan secara descending (besar ke kecil) menurut jumlah titik fitur yang sesuai kriteria pada fungsi stopRepeatingBar() pada Pseudocode 4.14 serta ditampilkan pada console Android Studio IDE untuk pengecekan. Selain itu, dilakukan pengecekan koneksi internet kembali melalui DownloadImage().execute() yang akan dijelaskan pada Bab 4.2.6.

| 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | function exportLogConsole(data log) Message logMessage := new Message() logMessage.obj := log handlerMessage.sendMessage(logMessage) function onCreate(Bundle savedInstanceState) handlerMessage := new Handler() @Override function handleMessage(Message dataServer) if (NOT file_train_corrupt.equals(((data) dataServer.obj).getNama()) ¦ corruptTaskHandler) corruptTaskHandler := false listdata.add((data) dataServer.obj) Log.i(TAG, dataServer.obj.toString()) Log.i(TAG, "name : " + ((data) dataServer.obj).getNama() + " min distance : " + ((data) dataServer.obj).getMin_dist() +" max distance : " + ((data) dataServer.obj).getMax_dist() +" accepted : " + ((data) dataServer.obj). getAcceptpoint()+"\n" + " Send Agent Time : " + ((data) dataServer.obj). getSendAgentTime() + "\n" + " Receive Agent Time : " + ((data) dataServer.obj). getReceiveAgentTime() + "\n" + " AgentTransportTime : " + ((data) dataServer.obj). getTransportAgentTime()) currentFileTrain := ((data) dataServer.obj).getNama() FinishAgentTask++ Log.i(TAG, " Task : " + FinishAgentTask) new DownloadImage().execute(mURL) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.20 Kode program menyimpan hasil eksekusi beban kerja pada framework

### Metode SURF

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan metode SURF adalah memperoleh descriptor dari matriks citra daun datatest dan dataset. Untuk agar memperoleh descriptor yang optimal dari matriks citra datatest maka dilakukan kompresi melalui Pseudocode 4.21.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | function compressByteImage(Context mContext, [] imageData, quality) File sdCard := Environment.getExternal StorageDirectory() FileOutputStream fileOutputStream := NIL try BitmapFactory.Options options := new BitmapFactory.Options() options.inSampleSize := 1 Bitmap myImage := BitmapFactory.decodeByteArray (imageData, 0, imageData.length,options) fileOutputStream := new FileOutputStream (sdCard.toString() + INPUT_IMG_FILENAME) BufferedOutputStream bos := new Buffered OutputStream(fileOutputStream) myImage.compress(CompressFormat.JPEG, quality, bos) bos.flush() bos.close() fileOutputStream.close() catch (FileNotFoundException e) Log.e(TAG, "FileNotFoundException") e.printStackTrace() catch (IOException e) Log.e(TAG, "IOException") e.printStackTrace() return true |
| --- | --- |

Pseudocode 4.21 Program kompresi citra datatest

Setelah dikompresi, dilakukan pengambilan descriptor pada citra datatest melalui Pseudocode 4.22 dengan menggunakan FeatureDetector SURF serta DescriptorExtractor SURF. Dilakukan juga pewarnaan grayscale pada tahap preprocessing.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | function surfDatatest() System.loadLibrary("opencv_java") System.loadLibrary("nonfree") Bitmap inputImage, cameraImage FeatureDetector detector := FeatureDetector.create(FeatureDetector.SURF) DescriptorExtractor descriptorExtractor := DescriptorExtractor.create (DescriptorExtractor.SURF) DescriptorMatcher descriptorMatcher := DescriptorMatcher.create (DescriptorMatcher.FLANNBASED) Mat rgbaCamera, descCamera, result MatOfDMatch matches MatOfKeyPoint keyPointsCamera rgbaCamera := new Mat() descCamera := new Mat() matches := new MatOfDMatch() result := new Mat() BitmapFactory.Options bmOptions := new BitmapFactory.Options() File testimage := new File(Environment.getExternalStorage Directory().toString(), " INPUT_IMG_FILENAME") cameraImage := BitmapFactory.decodeFile (testimage.getAbsolutePath(), bmOptions) cameraImage := Bitmap.createScaledBitmap (cameraImage, cameraImage.getWidth(), cameraImage.getHeight(), true) Utils.bitmapToMat(cameraImage, rgbaCamera) keyPointsCamera := new MatOfKeyPoint() Imgproc.cvtColor(rgbaCamera, rgbaCamera, Imgproc.COLOR_RGBA2GRAY) detector.detect(rgbaCamera, keyPointsCamera) descriptorExtractor.compute(rgbaCamera, keyPointsCamera, descCamera) Features2d.drawKeypoints(rgbaCamera, keyPointsCamera, rgbaCamera) Utils.matToBitmap(rgbaCamera, cameraImage) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.22 Kode Program mendapatkan descriptor pada datatest

Pada eksekusi beban kerja secara lokal, dilakukan  juga pengambilan descriptor pada citra dataset hampir sama dengan datatest melalui Pseudocode 4.23 dengan menggunakan FeatureDetector SURF serta DescriptorExtractor SURF. Dilakukan juga pewarnaan grayscale pada tahap preprocessing. Selain itu, untuk menghitung jarak kemiripan digunakan DescriptorMatcher FLANNBASED. Selanjutnya jarak fitur antara datatest dan dataset yang didapatkan berupa titik – titik tersebut dilakukan pengecekan, jika nilai jarak kemiripan diterima yaitu 0.15 maka akan acceptPoint pada kelas Java Object Serialization data yang berarti semakin besar acceptPoint maka datatest dan dataset semakin mirip.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | function surf(String imageName) FeatureDetector detector2 := FeatureDetector.create(FeatureDetector.SURF) DescriptorExtractor descriptorExtractor2 := DescriptorExtractor.create (DescriptorExtractor.SURF) DescriptorMatcher descriptorMatcher2 := DescriptorMatcher.create (DescriptorMatcher.FLANNBASED) Mat rgba := new Mat() Mat desc := new Mat() BitmapFactory.Options bmOptions := new BitmapFactory.Options() File image := new File(path, imageName) inputImage := BitmapFactory.decodeFile (image.getAbsolutePath(), bmOptions) inputImage := Bitmap.createScaledBitmap (inputImage, inputImage.getWidth(), inputImage.getHeight(), true) Utils.bitmapToMat(inputImage, rgba) Imgproc.cvtColor(rgba, rgba, Imgproc.COLOR_RGBA2GRAY) detector2.detect(rgba, keyPoints) descriptorExtractor2.compute (rgba, keyPoints, desc) descriptorMatcher2.match (descCamera, desc, matches) count := 0 max_dist := 0 min_dist := 0.15 List<DMatch> matchesList := matches.toList() Features2d.drawKeypoints (rgba, keyPoints, rgba) for i := 0 loop till i < descCamera.rows() by i++ each step dist := matchesList.get(i).distance if (dist < 0.15) if (dist < min_dist) min_dist := dist count++ if (dist > max_dist) max_dist := dist data newdata := new data(imageName, count, min_dist, max_dist, 0, "0", 0) exportLogConsole(newdata) StatusTaskLocal := true Log.e(TAG, "Execution Local") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.23 Kode program eksekusi image recognition secara lokal

Pada eksekusi beban kerja secara offloading, dilakukan  juga pengambilan descriptor pada citra dataset yang disediakan oleh server melalui Pseudocode 4.24 dengan menggunakan FeatureDetector SURF serta DescriptorExtractor SURF sama seperti pada eksekusi secara lokal. Dilakukan juga pewarnaan grayscale pada tahap preprocessing. Hampir seluruh urutan tahapnya sama dengan metode eksekusi beban kerja secara lokal yang telah dijelaskan sebelumnya, hanya perbedaan dalam menulis kode sumber.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | String path := "C://xampp//htdocs//ServerCode//training// test//training//" System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME) function surf(String imageName) detector := FeatureDetector. create(FeatureDetector.SURF) descriptorExtractor := DescriptorExtractor. create(DescriptorExtractor.SURF) descriptorMatcher := DescriptorMatcher.create (DescriptorMatcher.FLANNBASED) Mat rgba := new Mat() Mat desc := new Mat() BitmapFactory.Options bmOptions := new BitmapFactory.Options() File image := new File(path, imageName) rgba := Highgui.imread(path + imageName, Highgui.CV_LOAD_IMAGE_COLOR) MatOfKeyPoint keyPoints := new MatOfKeyPoint() Imgproc.cvtColor(rgba, rgba, Imgproc.COLOR_RGBA2GRAY) detector.detect(rgba, keyPoints) descriptorExtractor.compute(rgba, keyPoints, desc) matches := new MatOfDMatch() descriptorMatcher.match(descriptor, desc, matches) count := 0 max_dist := 0 min_dist := 0.15 List<DMatch> matchesList := matches.toList() Features2d.drawKeypoints(rgba, keyPoints, rgba) for i := 0 loop till i < descriptor.rows() by i++ each step dist := matchesList.get(i).distance if (dist < 0.15) if (dist < min_dist) min_dist := dist count++ if (dist > max_dist) max_dist := dist System.err.println("result " + " min distance : " + min_dist + " max distance : " + max_dist + " accepted : " + count) TimeZone local := TimeZone.getTimeZone("Asia/Jakarta") Calendar now := Calendar.getInstance(local) SimpleDateFormat formatter := new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS") formatter.setTimeZone(local) String ReceiveAgentStartTime := formatter.format(now.getTime()) d := new data(imageName, count, min_dist, max_dist, sendAgentTime, ReceiveAgentStartTime, 0) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.24 Kode Program eksekusi image recognition secara offloading

### Java Class Object Serialization dari Client ke Server

Proses awal yang dilakukan dalam membuat kelas Java Object Serialization dari client ke server adalah mengubah data matriks citra daun datatest menjadi data string agar dapat disisipkan pada variabel kelas Java Object Serialization. Pengubahan data matriks citra daun menjadi string dapat dilihat pada Pseudocode 4.25. Pada fungsi matToJson() dilakukan inisialisasi baris dan kolom serta tipe data dari nilai di dalam matriks. Pada studi kasus matriks citra daun pada tugas akhir ini, tipe data pada nilai matriks adalah float sehingga pada fungsi akan dikenal dengan tipe CvType.CV_32F. Fungsi matToJson() akan mengembalikan nilai string dari konversi matriks citra daun datatest.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | function matToJson(Mat mat) JsonObject obj := new JsonObject() cols := mat.cols() rows := mat.rows() elemSize := mat.elemSize() type := mat.type() obj.addProperty("rows", mat.rows()) obj.addProperty("cols", mat.cols()) obj.addProperty("type", mat.type()) String dataString if (type == CvType.CV_32S OR type == CvType.CV_32SC2 OR type == CvType.CV_32SC3 OR type == CvType.CV_16S) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode(Serialization Utils.serialize(data), Base64.DEFAULT)) else if (type == CvType.CV_32F OR type == CvType.CV_32FC2) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode(Serialization Utils.serialize(data), Base64.DEFAULT)) else if (type == CvType.CV_64F OR type == CvType.CV_64FC2) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode(Serialization Utils.serialize(data), Base64.DEFAULT)) else if (type == CvType.CV_8U) [] data := [0..cols * rows * elemSize-1] mat.get(0, 0, data) dataString := new String(Base64.encode (data, Base64.DEFAULT)) else throw new UnsupportedOperation Exception("unknown type") obj.addProperty("data", dataString) Gson gson := new Gson() String json := gson.toJson(obj) return json |
| --- | --- |

Pseudocode 4.25 Kode program pengubahan data matriks menjadi string pada perangkat client

Untuk dapat menyisipkan berbagai data pada modul pengiriman data yang dikirim oleh agent, dibuatlah kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat seperti pada

Pseudocode 4.26. Pada kelas tersebut akan diinisialisasi serialVersionUID yang harus bernilai sama dengan serialVersionUID pada kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat yang berada pada server dengan tujuan agar modul pengiriman data dapat terkirim ke server. Inisialisasi data lain yang dilakukan adalah data yang dibutuhkan untuk image recognition seperti descriptor datatest, nama file dataset, dan waktu dimulainya eksekusi.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | class ObjectDataMat implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L System.loadLibrary("opencv_java") System.loadLibrary("nonfree") String descCamera, ImageName, SendAgentStartTime ObjectDataMat(String desc, String ImgName, String SendAgentStartTime) this.descCamera := desc this.ImageName := ImgName this.SendAgentStartTime := SendAgentStartTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.26 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat client

Pada kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat pada server yang diperlihatkan pada Pseudocode 4.27, kontennya hampir sama dengan kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat pada perangkat client. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan fungsi untuk mengambil nilai dari masing – masing variabel.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | class ObjectDataMat implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L String descCamera, ImageName, SendAgentStartTime ObjectDataMat(String desc, String ImgName, String SendAgentStartTime) this.descCamera := desc this.ImageName := ImgName this.SendAgentStartTime := SendAgentStartTime function getDescriptor() return this.descCamera function getImageName() return this.ImageName function getSendAgentStartTime() return this.SendAgentStartTime function toString() return ("desc : " + descCamera.toString() + "\n" + "image name : " + ImageName.toString() + "\n" + "Send Agent Start Time : " + SendAgentStartTime.toString()) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.27 Kode Program kelas Java Object Serialization ObjectDataMat pada perangkat server

Agar data descriptor yang berupa string harus dirubah terlebih dahulu menjadi tipe data Mat agar dapat diproses dalam image recognition. Pengubahan tipe data string menjadi tipe data Mat dilakukan oleh fungsi matFromJson() dapat dilihat pada Pseudocode 4.28. Proses pengubahannya hampir sama dengan fungsi matToJson() pada perangkat client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | function matFromJson(String json) JsonParser parser := new JsonParser() JsonObject JsonObject := parser.parse(json).getAsJsonObject() rows := JsonObject.get("rows").getAsInt() cols := JsonObject.get("cols").getAsInt() type := JsonObject.get("type").getAsInt() Mat mat := new Mat(rows, cols, type) String dataString := JsonObject.get("data").getAsString() if (type == CvType.CV_32S OR type == CvType.CV_32SC2 OR type == CvType.CV_32SC3 OR type == CvType.CV_16S) [] data := SerializationUtils.deserialize (Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes())) mat.put(0, 0, data) else if (type == CvType.CV_32F OR type == CvType.CV_32FC2) [] data := SerializationUtils.deserialize (Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes())) mat.put(0, 0, data) else if (type == CvType.CV_64F OR type == CvType.CV_64FC2) [] data := SerializationUtils.deserialize (Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes())) mat.put(0, 0, data) else if (type == CvType.CV_8U) [] data := Base64.decodeBase64 (dataString.getBytes()) mat.put(0, 0, data) else throw new UnsupportedOperation Exception("unknown type") return mat |
| --- | --- |

Pseudocode 4.28 Kode program pengubahan string menjadi Data Matriks pada perangkat server

### Java Class Object Serialization dari Server ke Client

Proses awal yang dilakukan dalam membuat kelas Java Object Serialization dari server ke client adalah memastikan data hasil proses image recognition telah didapatkan dan siap untuk di inisialisasi pada kelas Java Object Serialization data yang dapat dilihat melalui Pseudocode 4.29. Implementasi kelas Java Object Serialization data untuk modul pengiriman data dari server ke client hampir sama dengan penerapan kelas Java Object Serialization  ObjectDataMat yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat data – data hasil image recognition yang diinisialisasi pada kelas Java Object Serialization data seperti acceptpoint, min_dist, max_dist, SendAgentTime, ReceiveAgentStartTime, dan ReceiveAgentTime. Terdapat juga fungsi – fungsi yang digunakan untuk mengambil dan mengubah data tiap – tiap variabel.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | class data implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L String name acceptpoint min_dist max_dist String ReceiveAgentStartTime SendAgentTime ReceiveAgentTime data(String name, acceptpoint, min_dist, max_dist, SendAgentTime, String ReceiveAgentStartTime, ReceiveAgentTime) this.name := name this.acceptpoint := acceptpoint this.min_dist := min_dist this.max_dist := max_dist this.SendAgentTime := SendAgentTime this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime function getNama() return name function setNama(String name) this.name := name function getAcceptpoint() return acceptpoint function setAcceptpoint(acceptpoint) this.acceptpoint := acceptpoint function getMin_dist() return min_dist function setMin_dist(min_dist) this.min_dist := min_dist function getMax_dist() return max_dist function setMax_dist(max_dist) this.max_dist := max_dist function getSendAgentTime() return SendAgentTime function setSendAgentTime(SendAgentTime) this.SendAgentTime := SendAgentTime function getReceiveAgentStartTime() return ReceiveAgentStartTime function setReceiveAgentStartTime(String ReceiveAgentStartTime) this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime function getReceiveAgentTime() return ReceiveAgentTime function setReceiveAgentTime (ReceiveAgentTime) this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime |
| --- | --- |

Pseudocode 4.29 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat server

Pada kelas Java Object Serialization data pada perangkat client yang dapat dilihat melalui Pseudocode 4.30, inisialisasi variabelnya sama dengan kelas Java Object Serialization data pada server. Begitu juga dengan penerapan fungsi yang digunakan untuk mengambil dan mengubah data tiap – tiap variabel.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | class data implements Serializable serialVersionUID := 8551377534047755760L String name acceptpoint min_dist max_dist String ReceiveAgentStartTime SendAgentTime ReceiveAgentTime data(String name, acceptpoint, min_dist, max_dist, SendAgentTime, String ReceiveAgentStartTime, ReceiveAgentTime) this.name := name this.acceptpoint := acceptpoint this.min_dist := min_dist this.max_dist := max_dist this.SendAgentTime := SendAgentTime this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime function getNama() return name function setNama(String name) this.name := name function getAcceptpoint() return acceptpoint function setAcceptpoint(acceptpoint) this.acceptpoint := acceptpoint function getMin_dist() return min_dist function setMin_dist(min_dist) this.min_dist := min_dist function getMax_dist() return max_dist function setMax_dist(max_dist) this.max_dist := max_dist function getSendAgentTime() return SendAgentTime function setSendAgentTime(SendAgentTime) this.SendAgentTime := SendAgentTime function getReceiveAgentStartTime() return ReceiveAgentStartTime function setReceiveAgentStartTime(String ReceiveAgentStartTime) this.ReceiveAgentStartTime := ReceiveAgentStartTime function getReceiveAgentTime() return ReceiveAgentTime function setReceiveAgentTime (ReceiveAgentTime) this.ReceiveAgentTime := ReceiveAgentTime function getTransportAgentTime() return (SendAgentTime + ReceiveAgentTime) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.30 Kode Program kelas Java Object Serialization data pada perangkat client

### Faktor Penentu Metode Offloading

#### Kualitas Koneksi Internet

Pengecekan kualitas koneksi internet melalui Pseudocode 4.31 diawali dengan inisialisasi library konektivitas yang diimplementasikan oleh kelas utama SURFExampleActivity. Pada fungsi onCreate() dilakukan pemanggilan fungsi checkConnection() dan new DownloadImage().execute() dengan tujuan pengecekan koneksi internet dilakukan secara berkala dan dimunculkannya pemberitahuan jika terdapat perubahan terhadap kualitas koneksi internet selama proses eksekusi beban kerja image recognition berlangsung.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | class SURFExampleActivity inherits Activity implements ConnectivityReceiver. ConnectivityReceiverListener ConnectivityReceiver Connectivity ConnectionClassManager mConnectionClassManager DeviceBandwidthSampler mDeviceBandwidthSampler ConnectionChangedListener mListener String mURL := "https://c1.staticflickr.com /6/5646/30422515475_5482a5e51b_b.jpg" mTries := 0 ConnectionQuality mConnectionClass := ConnectionQuality.UNKNOWN @Override function onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState) mConnectionClassManager := ConnectionClassManager.getInstance() mDeviceBandwidthSampler := DeviceBandwidthSampler.getInstance() mListener := new ConnectionChangedListener() checkConnection() new DownloadImage().execute(mURL) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.31 Kode Program inisialisasi pengecekan koneksi internet pada perangkat client

Pseudocode 4.32 memperlihatkan fungsi dalam kode sumber yang digunakan untuk pengecekan secara berkala ketersediaan koneksi internet pada perangkat client melalui onNetworkConnectionChanged() maupun kualitas koneksi internet melalui ConnectionChangedListener.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | @Override function onNetworkConnectionChanged(isConnected) showSnack(isConnected) class ConnectionChangedListener implements ConnectionClassManager.Connection ClassStateChangeListener @Override function onBandwidthState Change(ConnectionQuality bandwidthState) mConnectionClass := bandwidthState runOnUiThread(new Runnable() @Override function run() Log.e(TAG, "Connection Class: " + mConnectionClass.toString()) ) |
| --- | --- |

Pseudocode 4.32 Kode Program kondisi saat koneksi internet mengalami perubahan kualitas dan pengecekan ketersediaan

Untuk mengetahui kualitas koneksi internet pada perangkat client, dijalankan kelas DownloadImage yang berjalan secara asynchronous dalam pengecekan kualitas koneksi internet menggunakan buffer data saat melakukan transmit data melalui Pseudocode 4.33. Transmit dilakukan dengan mengunduh file random yang memiliki ukuran yang disesuaikan. Pada tugas akhir ini, data yang digunakan adalah file gambar dengan ukuran data kurang lebih 500 KB. Buffer data saat mengunduh file akan dibandingkan dengan referensi buffer data sesuai ukuran file yang telah dijelaskan pada Bab 3.4.1. Transmit data akan dihentikan jika kelas tersebut menemukan kualitas koneksi internet perangkat client.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | class DownloadImage inherits AsyncTask<String, Void, Void> @Override function onPreExecute() mDeviceBandwidthSampler.startSampling() @Override function doInBackground(String... url) String imageURL := url[0] try URLConnection connection := new URL(imageURL).openConnection() connection.setUseCaches(false) connection.connect() InputStream input := connection.getInputStream() try [] buffer := [0..1023] while (input.read(buffer) != -1) finally input.close() catch (IOException e) Log.e(TAG, "Error while downloading image.") return NIL @Override function onPostExecute(Void v) mDeviceBandwidthSampler.stopSampling() if (mConnectionClass == ConnectionQuality.UNKNOWN AND mTries < 10) mTries++ new DownloadImage().execute(mURL) if (NOT mDeviceBandwidthSampler.isSampling()) Log.e(TAG, "Finish Check Connection") mTries := 0 Log.e(TAG, "+" + mConnectionClass Manager.getCurrentBandwidth Quality().toString()) if (mConnectionClassManager. getCurrentBandwidthQuality() != ConnectionQuality.UNKNOWN) Log.e(TAG, "OK") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.33 Kode program inisialisasi penerapan Asynchronous Task pada pengecekan buffer data

#### Kondisi Level Baterai Perangkat Bergerak

Pseudocode 4.34 memperlihatkan fungsi untuk mendapatkan level baterai dari perangkat client. Nilai level akan berubah sesuai kondisi level baterai perangkat client jika fungsi ini dipanggil saat adanya perubahan pada level baterai perangkat client.

| 1 2 3 4 5 | function getBatteryPercent() IntentFilter ifilter := new IntentFilter (Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED) Intent batteryStatus := getBaseContext(). registerReceiver(NIL, ifilter) level := batteryStatus.getIntExtra (BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1) return level |
| --- | --- |

Pseudocode 4.34 Kode program mendapatkan nilai level baterai pada perangkat client

#### Waktu Eksekusi Proses Image Recognition

Pseudocode 4.35 memperlihatkan fungsi untuk memulai perhitungan waktu saat dimulainya eksekusi beban kerja image recognition baik secara lokal maupun offloading yang dapat dilihat pada pemanggilan fungsi startTimeTask() pada Pseudocode 4.13.

| 1 2 | function startTimeTask() startTime := SystemClock. elapsedRealtime() |
| --- | --- |

Pseudocode 4.35 Kode program perhitungan waktu dimulainya beban kerja dieksekusi

Pseudocode 4.36 memperlihatkan fungsi untuk mengakhiri perhitungan saat selesainya eksekusi beban kerja image recognition secara offloading yang dapat dilihat pada pemanggilan fungsi endTimeTaskOffload() pada Pseudocode 4.12. Hasil waktu eksekusi secara offloading selanjutnya akan di rata – rata setiap dilakukannya eksekusi beban kerja secara offloading dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Decision Maker.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | function endTimeTaskOffload() endTime := SystemClock.elapsedRealtime() elapsedMilliSeconds := endTime - startTime elapsedSeconds := elapsedMilliSeconds / 1000.0 Log.i(TAG, "Time Elapsed Offload " + currentFileTrain + " : " + elapsedSeconds + " seconds") TaskCountOffload++ rateExecutionTimeOffload := ((rateExecutionTimeOffload * (TaskCountOffload - 1)) + elapsedSeconds) / TaskCountOffload Log.i(TAG, "Time Elapsed Rate Offload: " + rateExecutionTimeOffload + " seconds") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.36 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara offloading

Pseudocode 4.37 memperlihatkan fungsi untuk mengakhiri perhitungan saat selesainya eksekusi beban kerja image recognition secara lokal yang dapat dilihat pada pemanggilan fungsi endTimeTaskOffload() pada Pseudocode 4.37. Hasil waktu eksekusi secara lokal selanjutnya akan di rata – rata setiap dilakukannya eksekusi beban kerja secara lokal dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Decision Maker.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | function endTimeTaskLocal() endTime := SystemClock.elapsedRealtime() elapsedMilliSeconds := endTime – startTime elapsedSeconds := elapsedMilliSeconds / 1000.0 Log.i(TAG, "Time Elapsed Local " + currentFileTrain + " : " + elapsedSeconds + " seconds") TaskCountLocal++ rateExecutionTimeLocal := ((rateExecutionTimeLocal * (TaskCountLocal - 1)) + elapsedSeconds) / TaskCountLocal Log.i(TAG, "Time Elapsed Rate Local: " + rateExecutionTimeLocal + " seconds") |
| --- | --- |

Pseudocode 4.37 Kode program perhitungan waktu selesainya beban kerja dieksekusi secara lokal

# BAB V
HASIL UJI COBA DAN EVALUASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai skenario uji coba dan evaluasi penentuan keputusan eksekusi beban kerja pada offloading computation framework pada perangkat lunak Android. Hasil uji coba didapatkan dari implementasi pada Bab 4 dengan skenario yang berbeda. Bab ini berisikan pembahasan mengenai lingkungan pengujian, data pengujian, dan uji kinerja.

## Lingkungan Pengujian

Lingkungan pengujian pada uji coba permasalahan penentuan keputusan eksekusi beban kerja oleh framework melalui  faktor – faktor penentu metode offloading menggunakan spesifikasi keras dan perangkat lunak seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian

| Privilege | Perangkat | Jenis Perangkat | Spesifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Perangkat Keras | Prosesor | Intel(R) Atom(TM) CPU Z2580 2,00 GHz |
|  |  | Memori | 2 GB DDR3 |
|  | Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Android 4.4.2 KitKat |
| Server | Perangkat Keras | Prosesor | Intel(R) Core(TM) i7-2.5 GHz |
|  |  | Memori | 8 GB 800 MHz DDR3 |
|  | Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Windows 10 dan Ubuntu 16.04 |
|  |  | Perangkat Pengembang | Android Studio IDE dan Netbeans IDE 8.2 |

## Data Pengujian

Subbab ini menjelaskan mengenai data yang digunakan pada uji coba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari dua jenis data masukan. Data masukan jenis pertama diperoleh dengan menggunakan kamera yang terpasang di perangkat Android dan dilakukan pengambilan gambar saat menjalankan perangkat lunak Android. Data masukan jenis kedua adalah sebuah dataset terdiri dari 40 buah citra daun yang dapat dibagi 10 citra daun berdasarkan jenis daunnya sehingga setiap jenis daun memiliki 4 citra daun.

Kedua data tersebut akan diolah menggunakan kompresi pada untuk citra datatest dan pewarnaan grayscale untuk kedua citra datatest dan dataset sehingga menghasilkan citra dengan matriks yang lebih baik jika akan diambil masing – masing descriptor matriksnya. Data hasil preprossesing tersebut akan dihitung kemiripannya menggunakan metode SURF untuk proses image recognition. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap perhitungan kemiripan dengan melakukan seleksi jarak kedekatan titik fitur yang didapatkan sesuai kriteria yang ditentukan dengan dasar nilai terkecil (mendekati nol) memiliki kemiripan yang lebih besar.

## Preprocessing citra

Preprocessing citra yang digunakan dalam skenario uji coba adalah pada tahap kompresi citra dan pewarnaan grayscale yaitu tahap untuk menghasilkan citra dengan matriks yang lebih baik jika akan diambil masing – masing descriptor matriksnya untuk tahap image recognition.

## Skenario Uji Coba

Sebelum melakukan uji coba, perlu ditentukan skenario yang akan digunakan dalam uji coba. Melalui skenario ini, perangkat akan diuji apakah sudah berjalan dengan benar dan bagaimana performa pada masing-masing skenario. Dan membandingkan skenario manakah yang memiliki hasil lebih baik.

Di dalam skenario uji coba, terdapat kondisi koneksi internet dan level baterai pada perangkat client yang digunakan dalam menentukan metode pengeksekusian beban kerja. Kondisi koneksi internet dan level baterai akan dikategorikan ke dalam syarat tertentu untuk keperluan uji coba.

Kondisi koneksi internet akan dikategorikan menjadi 3 kategori yang berbeda yaitu Koneksi A, Koneksi B, dan Koneksi C. Pembagian kategori ini didasarkan pada nilai kualitas koneksi internet perangkat client seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3.4.1. Pada Koneksi C, untuk mendapatkan nilai kualitas unkown pada uji coba dilakukan dua kali penonaktifan koneksi internet pada saat perangkat client melakukan proses image recognition. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kategori kondisi koneksi internet akan dijelaskan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Pembagian kategori koneksi internet

| Kategori | Nilai Kualitas |
| --- | --- |
| Koneksi A | Excellent, Good dan Moderate |
| Koneksi B | Poor |
| Koneksi C | Unknown |

Kondisi level baterai akan dikategorikan menjadi 2 kategori yang berbeda yaitu Baterai A dan Baterai B. Pembagian kategori ini didasarkan pada nilai level baterai perangkat client seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3.4.2. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kategori kondisi level baterai akan dijelaskan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Pembagian kategori level baterai

| Kategori | Nilai level |
| --- | --- |
| Baterai A | 21% - 100% |
| Baterai B | 0% - 20% |

Dalam menjalankan eksekusi beban kerja proses image recognition, framework akan melakukan urutan langkah – langkah kerja yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab 3.5. Pada skenario uji coba kali ini akan digabungkan antara langkah – langkah kerja dari framework dengan kondisi koneksi internet dan level baterai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada  Gambar 5.1  akan dijelaskan bagaimana langkah – langkah kerja framework dan kondisi koneksi internet dan level baterai dilakukan.

Gambar 5.1 Bagan alur kerja skenario uji coba

Terdapat 6 macam skenario uji coba, yaitu:

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan level Baterai A.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A.

- Perhitungan penghematan daya, performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B.

### Skenario Uji Coba 1

Skenario uji coba 1 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 1 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.6. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 1 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.4 Performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 37.47 | 1.89 | 0 | 0 | 60 | 33.7 |
| 2 | 35.5 | 1.79 | 7.84 | 0 | 60 | 33.7 |
| 3 | 78.97 | 3.98 | 34.25 | 0 | 60 | 33.7 |
| 4 | 71.71 | 3.61 | 60.61 | 0 | 60 | 33.7 |
| 5 | 47.65 | 2.4 | 74.58 | 0 | 60 | 33.7 |
| 6 | 53.33 | 2.69 | 67.71 | 0 | 60 | 33.7 |
| 7 | 52.65 | 2.65 | 57.85 | 0 | 60 | 33.7 |
| 8 | 54.04 | 2.72 | 66.8 | 0 | 60 | 33.7 |
| 9 | 54.41 | 2.74 | 58.37 | 0 | 60 | 33.7 |
| 10 | 53.33 | 2.69 | 85.36 | 0 | 60 | 33.7 |
| 11 | 54.05 | 2.72 | 67.94 | 0 | 60 | 33.7 |
| 12 | 77.6 | 3.91 | 64.06 | 0 | 60 | 33.7 |
| 13 | 53.2 | 2.68 | 82.94 | 0 | 59 | 34.1 |
| 14 | 53.86 | 2.71 | 66.14 | 0 | 59 | 34.1 |
| 15 | 53.22 | 2.68 | 61.4 | 0 | 59 | 34.1 |
| 16 | 53.08 | 2.67 | 59.84 | 0 | 59 | 34.1 |
| 17 | 71.44 | 3.6 | 61.77 | 0 | 59 | 34.1 |
| 18 | 59.66 | 3.01 | 63.41 | 0 | 59 | 34.1 |
| 19 | 64.45 | 3.25 | 61.83 | 0 | 59 | 34.1 |
| 20 | 54.52 | 2.75 | 80.63 | 0 | 59 | 34.1 |
| 21 | 53.31 | 2.69 | 62.09 | 0 | 59 | 34.1 |
| 22 | 54.2 | 2.73 | 61.88 | 0 | 59 | 34.1 |
| 23 | 53.59 | 2.7 | 60.3 | 0 | 59 | 34.1 |
| 24 | 55.05 | 2.77 | 56.87 | 0 | 59 | 34.9 |
| 25 | 53.6 | 2.7 | 59.44 | 0 | 59 | 34.9 |
| 26 | 52.98 | 2.67 | 65.62 | 0 | 59 | 34.9 |
| 27 | 53.18 | 2.68 | 74.61 | 0 | 59 | 34.9 |
| 28 | 53.09 | 2.68 | 60.91 | 0 | 59 | 34.9 |
| 29 | 52.45 | 2.64 | 59.58 | 0 | 59 | 34.9 |
| 30 | 46.83 | 2.36 | 66.31 | 0 | 59 | 34.9 |
| 31 | 50.66 | 2.55 | 86.47 | 0 | 59 | 34.9 |
| 32 | 53.97 | 2.72 | 61.49 | 0 | 59 | 34.9 |
| 33 | 82.91 | 4.18 | 64.88 | 0 | 59 | 34.9 |
| 34 | 51.71 | 2.61 | 73.9 | 0 | 59 | 34.9 |
| 35 | 54.38 | 2.74 | 71.35 | 0 | 59 | 34.9 |
| 36 | 53.35 | 2.69 | 61.14 | 0 | 58 | 36.2 |
| 37 | 52.44 | 2.64 | 60.86 | 0 | 58 | 36.2 |
| 38 | 47.31 | 2.38 | 73.74 | 0 | 58 | 36.2 |
| 39 | 53.62 | 2.7 | 78.8 | 0 | 58 | 36.2 |
| 40 | 53.93 | 2.72 | 56.12 | 0 | 58 | 36.2 |
| 41 | 52.13 | 2.63 | 54 | 0 | 58 | 36.2 |
| 42 | 51.38 | 2.59 | 52.15 | 0 | 58 | 36.2 |
| 43 | 52.38 | 2.64 | 50.9 | 0 | 58 | 36.2 |
| 44 | 66.46 | 3.35 | 56.17 | 0 | 58 | 36.2 |
| 45 | 52.08 | 2.62 | 61.87 | 0 | 58 | 36.2 |
| 46 | 52.98 | 2.67 | 60.19 | 0 | 58 | 36.2 |
| 47 | 60.49 | 3.05 | 61.79 | 0 | 57 | 37.5 |
| 48 | 52.58 | 2.65 | 83.17 | 0 | 57 | 37.5 |
| 49 | 53.58 | 2.7 | 67.52 | 0 | 57 | 37.5 |
| 50 | 71.75 | 3.62 | 59.81 | 0 | 57 | 37.5 |
| 51 | 47.26 | 2.38 | 75.3 | 0 | 57 | 37.5 |
| 52 | 51.56 | 2.6 | 71.96 | 0 | 57 | 37.5 |
| 53 | 53.93 | 2.72 | 61.11 | 0 | 57 | 37.5 |
| 54 | 47.75 | 2.41 | 12.86 | 0 | 57 | 37.5 |
| Rata2 | 55.24 | 2.784 | 61.639 | 0 | - | - |

Gambar 5.2 Grafik performa tanpa penerapan framework pada perangkat Android

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework mempunyai penggunaan memori rata – rata 55.24 MB atau 2.784% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 61.639% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 0 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 3.8 C.

Tabel 5.5 Waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 7.695 | - |
| 2 | Lokal | 5.834 | - |
| 3 | Lokal | 3.739 | - |
| 4 | Lokal | 5.822 | - |
| 5 | Lokal | 8.575 | - |
| 6 | Lokal | 8.098 | - |
| 7 | Lokal | 9.957 | - |
| 8 | Lokal | 6.762 | - |
| 9 | Lokal | 4.974 | - |
| 10 | Lokal | 5.435 | - |
| 11 | Lokal | 5.094 | - |
| 12 | Lokal | 4.684 | - |
| 13 | Lokal | 6.398 | - |
| 14 | Lokal | 4.424 | - |
| 15 | Lokal | 5.338 | - |
| 16 | Lokal | 3.809 | - |
| 17 | Lokal | 6.05 | - |
| 18 | Lokal | 6.242 | - |
| 19 | Lokal | 5.383 | - |
| 20 | Lokal | 4.923 | - |
| 21 | Lokal | 7.603 | - |
| 22 | Lokal | 6.998 | - |
| 23 | Lokal | 7.092 | - |
| 24 | Lokal | 6.279 | - |
| 25 | Lokal | 5.238 | - |
| 26 | Lokal | 7.872 | - |
| 27 | Lokal | 6.686 | - |
| 28 | Lokal | 7.818 | - |
| 29 | Lokal | 3.106 | - |
| 30 | Lokal | 3.517 | - |
| 31 | Lokal | 3.93 | - |
| 32 | Lokal | 3.666 | - |
| 33 | Lokal | 3.563 | - |
| 34 | Lokal | 4.756 | - |
| 35 | Lokal | 4.575 | - |
| 36 | Lokal | 4.429 | - |
| 37 | Lokal | 7.137 | - |
| 38 | Lokal | 7.838 | - |
| 39 | Lokal | 5.776 | - |
| 40 | Lokal | 8.5 | - |
| Rata - rata | = | 5.89 |  |

Gambar 5.3 Grafik waktu eksekusi tanpa penerapan framework pada perangkat lunak image recognition

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dilakukan secara lokal mencapai 100% dan mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 5.89 detik.

Tabel 5.6 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 39.45 | 1.99 | 0 | 0 | 68 | 40.1 |
| 2 | 42.46 | 2.14 | 11.73 | 412 | 68 | 40.1 |
| 3 | 47.62 | 2.4 | 46.46 | 947 | 68 | 40.1 |
| 4 | 53.1 | 2.68 | 67.22 | 947 | 68 | 40.1 |
| 5 | 51.78 | 2.61 | 58.76 | 1309 | 68 | 40.1 |
| 6 | 50.56 | 2.55 | 22 | 2332 | 68 | 40.1 |
| 7 | 52.82 | 2.66 | 22.39 | 3340 | 68 | 40.1 |
| 8 | 53.24 | 2.68 | 20.77 | 4158 | 68 | 40.1 |
| 9 | 50.77 | 2.56 | 20.64 | 4923 | 68 | 40.1 |
| 10 | 52.11 | 2.63 | 19.87 | 5506 | 68 | 40.1 |
| 11 | 51.65 | 2.6 | 21.31 | 6223 | 68 | 40.1 |
| 12 | 52.07 | 2.62 | 22.2 | 6864 | 68 | 40.1 |
| 13 | 50.87 | 2.56 | 20.4 | 7700 | 68 | 40.6 |
| 14 | 52.48 | 2.64 | 20.5 | 8413 | 68 | 40.6 |
| 15 | 52.79 | 2.66 | 20.25 | 8995 | 68 | 40.6 |
| 16 | 48 | 2.42 | 20.85 | 9577 | 68 | 40.6 |
| 17 | 48.36 | 2.44 | 21.85 | 10552 | 68 | 40.6 |
| 18 | 51.1 | 2.58 | 19.96 | 11318 | 68 | 40.6 |
| 19 | 49.45 | 2.49 | 19.53 | 11901 | 68 | 40.6 |
| 20 | 49.04 | 2.47 | 21.74 | 12616 | 68 | 40.6 |
| 21 | 51.43 | 2.59 | 21.14 | 13287 | 68 | 40.6 |
| 22 | 49.55 | 2.5 | 19.31 | 14146 | 68 | 40.6 |
| 23 | 47.73 | 2.41 | 20.58 | 14806 | 68 | 40.6 |
| 24 | 50.39 | 2.54 | 21.41 | 15388 | 67 | 41.9 |
| 25 | 50.67 | 2.55 | 22.04 | 16197 | 67 | 41.9 |
| 26 | 51.12 | 2.58 | 20.31 | 17024 | 67 | 41.9 |
| 27 | 49.51 | 2.5 | 20.87 | 17710 | 67 | 41.9 |
| 28 | 49.23 | 2.48 | 20.73 | 18426 | 67 | 41.9 |
| 29 | 51.79 | 2.61 | 21.58 | 19007 | 67 | 41.9 |
| 30 | 51.2 | 2.58 | 21.18 | 19875 | 67 | 41.9 |
| 31 | 49.73 | 2.51 | 20.71 | 20614 | 67 | 41.9 |
| 32 | 51.31 | 2.59 | 19.98 | 21335 | 67 | 41.9 |
| 33 | 51.63 | 2.6 | 21.73 | 21917 | 67 | 41.9 |
| 34 | 51.56 | 2.6 | 21.19 | 22785 | 67 | 41.9 |
| 35 | 51.59 | 2.6 | 20.56 | 23525 | 67 | 41.9 |
| 36 | 48.91 | 2.46 | 20.06 | 24107 | 66 | 42.6 |
| 37 | 49.87 | 2.51 | 21.58 | 24822 | 66 | 42.6 |
| 38 | 46.84 | 2.36 | 13.41 | 24822 | 66 | 42.6 |
| Rata2 | 50.09 | 2.525 | 43.39 | 12311.2 | - | - |

Gambar 5.4 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A mempunyai penggunaan memori rata – rata 50.09 MB atau 2.525% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 43.39% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 12311.2 KB, penurunan level baterai mencapai 2% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 2.5 C.

Tabel 5.7 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 7.666 | GOOD |
| 2 | Offloading | 3.319 | GOOD |
| 3 | Offloading | 3.395 | GOOD |
| 4 | Offloading | 3.334 | EXCELLENT |
| 5 | Offloading | 3.355 | EXCELLENT |
| 6 | Offloading | 3.418 | EXCELLENT |
| 7 | Offloading | 3.314 | GOOD |
| 8 | Offloading | 2.742 | GOOD |
| 9 | Offloading | 3.442 | GOOD |
| 10 | Offloading | 3.347 | GOOD |
| 11 | Offloading | 3.348 | EXCELLENT |
| 12 | Offloading | 3.522 | EXCELLENT |
| 13 | Offloading | 3.36 | EXCELLENT |
| 14 | Offloading | 3.329 | EXCELLENT |
| 15 | Offloading | 3.337 | EXCELLENT |
| 16 | Offloading | 3.287 | EXCELLENT |
| 17 | Offloading | 3.346 | EXCELLENT |
| 18 | Offloading | 3.357 | EXCELLENT |
| 19 | Offloading | 3.349 | EXCELLENT |
| 20 | Offloading | 3.308 | EXCELLENT |
| 21 | Offloading | 3.396 | EXCELLENT |
| 22 | Offloading | 3.625 | EXCELLENT |
| 23 | Offloading | 3.351 | GOOD |
| 24 | Offloading | 3.39 | GOOD |
| 25 | Offloading | 3.476 | GOOD |
| 26 | Offloading | 3.321 | EXCELLENT |
| 27 | Offloading | 3.373 | GOOD |
| 28 | Offloading | 3.32 | GOOD |
| 29 | Offloading | 3.328 | GOOD |
| 30 | Offloading | 3.349 | GOOD |
| 31 | Offloading | 3.312 | GOOD |
| 32 | Offloading | 3.34 | GOOD |
| 33 | Offloading | 3.348 | GOOD |
| 34 | Offloading | 3.246 | GOOD |
| 35 | Offloading | 3.323 | GOOD |
| 36 | Offloading | 3.434 | GOOD |
| 37 | Offloading | 3.331 | GOOD |
| 38 | Offloading | 3.315 | GOOD |
| 39 | Offloading | 3.601 | GOOD |
| 40 | Offloading | 3.41 | GOOD |
| Rata - rata | = | 3.4616 |  |

Gambar 5.5 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A dilakukan secara lokal mencapai 2.5% dan secara offloading mencapai 97.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 3.4616 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai A akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 50.09 MB atau 2.525%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 43.39%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 2%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar 5.16 MB atau 0.259%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 18.249% dan penggunaan level baterai mencapai 1%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 3.4616 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 2.4284 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 2

Skenario uji coba 2 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 2 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.8. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 2 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.8 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 41.47 | 2.09 | 0 | 0 | 56 | 38.4 |
| 2 | 40.38 | 2.04 | 11.51 | 43 | 56 | 38.4 |
| 3 | 39.55 | 1.99 | 17.62 | 147 | 56 | 38.4 |
| 4 | 39.12 | 1.97 | 18.15 | 249 | 56 | 38.4 |
| 5 | 47.4 | 2.39 | 52.27 | 295 | 56 | 38.4 |
| 6 | 53.02 | 2.67 | 70.86 | 295 | 56 | 38.4 |
| 7 | 55.72 | 2.81 | 56.8 | 341 | 56 | 38.4 |
| 8 | 64.38 | 3.24 | 61.01 | 477 | 56 | 39.2 |
| 9 | 76.91 | 3.88 | 57.47 | 592 | 56 | 39.2 |
| 10 | 53.8 | 2.71 | 71.68 | 712 | 56 | 39.2 |
| 11 | 56.37 | 2.84 | 74.81 | 841 | 56 | 39.2 |
| 12 | 56.22 | 2.83 | 56.73 | 911 | 56 | 39.2 |
| 13 | 55.77 | 2.81 | 85.12 | 1016 | 56 | 39.2 |
| 14 | 55.28 | 2.79 | 60.58 | 1128 | 56 | 39.2 |
| 15 | 49.39 | 2.49 | 68.54 | 1242 | 56 | 39.2 |
| 16 | 55.73 | 2.81 | 77.42 | 1344 | 56 | 39.2 |
| 17 | 55.87 | 2.82 | 58.36 | 1470 | 56 | 39.2 |
| 18 | 53.07 | 2.67 | 34.34 | 1572 | 55 | 39.2 |
| 19 | 54.83 | 2.76 | 18.05 | 1690 | 55 | 41.9 |
| 20 | 38.27 | 1.93 | 13.27 | 1817 | 55 | 41.9 |
| 21 | 51.97 | 2.62 | 16.14 | 1931 | 55 | 41.9 |
| 22 | 51.97 | 2.62 | 17.69 | 2016 | 55 | 41.9 |
| 23 | 51.35 | 2.59 | 18.56 | 2135 | 55 | 41.9 |
| 24 | 51.54 | 2.6 | 18.2 | 2253 | 55 | 41.9 |
| 25 | 51.41 | 2.59 | 17.35 | 2305 | 55 | 41.9 |
| 26 | 51.44 | 2.59 | 17.7 | 2386 | 55 | 41.9 |
| 27 | 51.41 | 2.59 | 18.02 | 2506 | 55 | 41.9 |
| 28 | 51.34 | 2.59 | 17.8 | 2637 | 55 | 41.9 |
| 29 | 67.53 | 3.4 | 22.74 | 2727 | 55 | 41.9 |
| 30 | 55.13 | 2.78 | 63.58 | 2736 | 55 | 41.9 |
| 31 | 55.14 | 2.78 | 61.31 | 2857 | 55 | 43.1 |
| 32 | 55.14 | 2.78 | 72.67 | 2967 | 55 | 43.1 |
| 33 | 55.01 | 2.77 | 53.4 | 3065 | 55 | 43.1 |
| 34 | 53.73 | 2.71 | 58.58 | 3115 | 55 | 43.1 |
| 35 | 76.1 | 3.83 | 62.21 | 3156 | 55 | 43.1 |
| 36 | 53.77 | 2.71 | 58.26 | 3229 | 55 | 43.1 |
| 37 | 65.46 | 3.3 | 62.49 | 3317 | 54 | 43.1 |
| 38 | 50.41 | 2.54 | 75.23 | 3414 | 54 | 43.1 |
| 39 | 52.05 | 2.62 | 47.01 | 3484 | 54 | 43.1 |
| 40 | 68.72 | 3.46 | 52.29 | 3579 | 54 | 43.1 |
| 41 | 46.44 | 2.34 | 59.44 | 3701 | 54 | 43.1 |
| 42 | 52.48 | 2.64 | 80.06 | 3828 | 54 | 44.5 |
| 43 | 52.24 | 2.63 | 56.38 | 3950 | 54 | 44.5 |
| 44 | 46.3 | 2.33 | 70.34 | 4023 | 54 | 44.5 |
| 45 | 52.43 | 2.64 | 77.8 | 4143 | 54 | 44.5 |
| 46 | 52.45 | 2.64 | 54.26 | 4255 | 54 | 44.5 |
| 47 | 51.13 | 2.58 | 61.79 | 4354 | 54 | 44.5 |
| 48 | 51.18 | 2.58 | 71.22 | 4474 | 54 | 44.5 |
| 49 | 52.74 | 2.66 | 66.54 | 4591 | 54 | 44.5 |
| 50 | 52.51 | 2.65 | 56.34 | 4713 | 54 | 44.5 |
| 51 | 51.45 | 2.59 | 69.91 | 4812 | 54 | 44.5 |
| 52 | 52.72 | 2.66 | 74.28 | 4913 | 54 | 44.5 |
| 53 | 52.55 | 2.65 | 55.54 | 4974 | 54 | 44.5 |
| 54 | 51.23 | 2.58 | 55 | 4983 | 54 | 45.7 |
| 55 | 51.25 | 2.58 | 50.2 | 5072 | 54 | 45.7 |
| 56 | 46.62 | 2.35 | 49.68 | 5148 | 54 | 45.7 |
| 57 | 49.27 | 2.48 | 51.55 | 5242 | 53 | 45.7 |
| 58 | 51.25 | 2.58 | 65.75 | 5314 | 53 | 45.7 |
| 59 | 51.1 | 2.58 | 59.6 | 5394 | 53 | 45.7 |
| 60 | 51.1 | 2.58 | 59.36 | 5476 | 53 | 45.7 |
| 61 | 52.77 | 2.66 | 71.34 | 5584 | 53 | 45.7 |
| 62 | 52.6 | 2.65 | 57.03 | 5680 | 53 | 45.7 |
| 63 | 51.56 | 2.6 | 78.23 | 5811 | 53 | 45.7 |
| 64 | 52.93 | 2.67 | 71.67 | 5941 | 53 | 45.7 |
| 65 | 52.62 | 2.65 | 56.92 | 6069 | 53 | 45.7 |
| 66 | 51.65 | 2.6 | 83.3 | 6172 | 53 | 46.5 |
| 67 | 43.62 | 2.2 | 15.89 | 6231 | 53 | 46.5 |
| Rata2 | 52.826 | 2.662 | 51.869 | 3087.24 | - | - |

Gambar 5.6 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A. mempunyai penggunaan memori rata – rata 52.826 MB atau 2.662% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 51.869% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 3087.24 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 8.1 C.

Tabel 5.9 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.438 | POOR |
| 2 | Lokal | 5.211 | POOR |
| 3 | Lokal | 3.806 | POOR |
| 4 | Lokal | 5.894 | POOR |
| 5 | Lokal | 8.506 | POOR |
| 6 | Lokal | 7.749 | POOR |
| 7 | Lokal | 6.777 | POOR |
| 8 | Lokal | 6.606 | POOR |
| 9 | Offloading | 57.738 | MODERATE |
| 10 | Lokal | 4.428 | POOR |
| 11 | Lokal | 5.143 | POOR |
| 12 | Lokal | 4.626 | POOR |
| 13 | Lokal | 6.677 | POOR |
| 14 | Lokal | 4.729 | POOR |
| 15 | Lokal | 5.504 | POOR |
| 16 | Lokal | 3.953 | POOR |
| 17 | Lokal | 5.173 | POOR |
| 18 | Lokal | 6.777 | POOR |
| 19 | Lokal | 7.057 | POOR |
| 20 | Lokal | 5.052 | POOR |
| 21 | Lokal | 7.404 | POOR |
| 22 | Lokal | 6.57 | POOR |
| 23 | Lokal | 6.821 | POOR |
| 24 | Lokal | 6.889 | POOR |
| 25 | Lokal | 5.407 | POOR |
| 26 | Lokal | 6.009 | MODERATE |
| 27 | Lokal | 7.263 | MODERATE |
| 28 | Lokal | 6.958 | MODERATE |
| 29 | Lokal | 3.214 | POOR |
| 30 | Lokal | 3.188 | POOR |
| 31 | Lokal | 3.696 | POOR |
| 32 | Lokal | 3.37 | POOR |
| 33 | Lokal | 4.158 | POOR |
| 34 | Lokal | 4.89 | POOR |
| 35 | Lokal | 4.167 | POOR |
| 36 | Lokal | 4.216 | POOR |
| 37 | Lokal | 6.547 | POOR |
| 38 | Lokal | 7.593 | POOR |
| 39 | Lokal | 6.048 | POOR |
| 40 | Lokal | 8.483 | POOR |
| Rata - rata | = | 7.018 |  |

Gambar 5.7 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A dilakukan secara lokal mencapai 97.5% dan secara offloading mencapai 2.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 7.018 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai A akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 52.826 MB atau 2.662%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 51.869%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 3%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar 2.414 MB atau 0.122%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 9.77% dan penggunaan level baterai mencapai 0%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 7.018 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai -1.128 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 3

Skenario uji coba 3 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 3 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.10. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 3 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.10 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 40.28 | 2.03 | 0 | 140 | 19 | 37.3 |
| 2 | 39.97 | 2.01 | 15.12 | 2280 | 19 | 37.3 |
| 3 | 48.65 | 2.45 | 36.13 | 2957 | 19 | 37.3 |
| 4 | 54.41 | 2.74 | 69.55 | 2957 | 19 | 37.3 |
| 5 | 52.94 | 2.67 | 61.53 | 3229 | 19 | 37.3 |
| 6 | 57.52 | 2.9 | 20.68 | 4517 | 19 | 38.3 |
| 7 | 57.88 | 2.92 | 17.78 | 5255 | 19 | 38.3 |
| 8 | 57.94 | 2.92 | 18.97 | 5977 | 19 | 38.3 |
| 9 | 57.85 | 2.92 | 18.72 | 6680 | 19 | 38.3 |
| 10 | 57.96 | 2.92 | 18.53 | 7342 | 19 | 38.3 |
| 11 | 58.23 | 2.93 | 18.13 | 7970 | 19 | 38.3 |
| 12 | 56.86 | 2.87 | 19.13 | 8739 | 18 | 38.3 |
| 13 | 58.92 | 2.97 | 17.86 | 9361 | 18 | 38.3 |
| 14 | 57.29 | 2.89 | 19.13 | 10036 | 18 | 38.3 |
| 15 | 58.4 | 2.94 | 19.15 | 11010 | 18 | 38.3 |
| 16 | 58.42 | 2.94 | 18.47 | 11536 | 18 | 38.3 |
| 17 | 58.53 | 2.95 | 19.45 | 12325 | 18 | 38.3 |
| 18 | 58.52 | 2.95 | 19.51 | 13105 | 18 | 38.9 |
| 19 | 58.56 | 2.95 | 19.14 | 13757 | 18 | 38.9 |
| 20 | 58.56 | 2.95 | 18.94 | 14465 | 18 | 38.9 |
| 21 | 58.41 | 2.94 | 18.45 | 15261 | 18 | 38.9 |
| 22 | 58.48 | 2.95 | 18.42 | 16143 | 18 | 38.9 |
| 23 | 58.51 | 2.95 | 19.89 | 16721 | 18 | 38.9 |
| 24 | 58.5 | 2.95 | 18.18 | 17414 | 18 | 38.9 |
| 25 | 53.83 | 2.71 | 19.68 | 18209 | 18 | 38.9 |
| 26 | 58.25 | 2.94 | 19.77 | 18706 | 18 | 38.9 |
| 27 | 58.27 | 2.94 | 19.05 | 19346 | 18 | 38.9 |
| 28 | 58.26 | 2.94 | 19.75 | 19991 | 18 | 38.9 |
| 29 | 58.26 | 2.94 | 19.86 | 20740 | 18 | 38.9 |
| 30 | 58.25 | 2.94 | 20.18 | 21427 | 18 | 40.8 |
| 31 | 58.82 | 2.96 | 19.93 | 22123 | 18 | 40.8 |
| 32 | 58.42 | 2.94 | 19.67 | 22793 | 18 | 40.8 |
| 33 | 58.02 | 2.92 | 19.79 | 23404 | 18 | 40.8 |
| 34 | 58.35 | 2.94 | 18.92 | 24153 | 18 | 40.8 |
| 35 | 58.48 | 2.95 | 19.69 | 24874 | 18 | 40.8 |
| 36 | 58.5 | 2.95 | 19.95 | 25519 | 17 | 40.8 |
| 37 | 57.95 | 2.92 | 18.97 | 26262 | 17 | 40.8 |
| 38 | 58.12 | 2.93 | 19.07 | 26864 | 17 | 40.8 |
| 39 | 55.44 | 2.79 | 19.95 | 27539 | 17 | 40.8 |
| 40 | 58.35 | 2.94 | 20.13 | 28161 | 17 | 40.8 |
| 41 | 53.74 | 2.71 | 16.45 | 28297 | 17 | 42.4 |
| Rata2 | 61.25 | 2.85 | 21.26 | 15063.049 | - | - |

Gambar 5.8 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B. mempunyai penggunaan memori rata – rata 61.25 MB atau 2.85% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 21.869% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 15063.049 KB, penurunan level baterai mencapai 2% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 5.1 C.

Tabel 5.11 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.568 | EXCELLENT |
| 2 | Offloading | 4.002 | EXCELLENT |
| 3 | Offloading | 4.005 | EXCELLENT |
| 4 | Offloading | 4.003 | EXCELLENT |
| 5 | Offloading | 4.008 | EXCELLENT |
| 6 | Offloading | 4.006 | EXCELLENT |
| 7 | Offloading | 4.025 | EXCELLENT |
| 8 | Offloading | 4.03 | EXCELLENT |
| 9 | Offloading | 3.005 | EXCELLENT |
| 10 | Offloading | 4.37 | EXCELLENT |
| 11 | Offloading | 4.033 | EXCELLENT |
| 12 | Offloading | 3.001 | EXCELLENT |
| 13 | Offloading | 5.003 | EXCELLENT |
| 14 | Offloading | 3.004 | EXCELLENT |
| 15 | Offloading | 4.006 | EXCELLENT |
| 16 | Offloading | 3.003 | EXCELLENT |
| 17 | Offloading | 4.002 | EXCELLENT |
| 18 | Offloading | 4.008 | EXCELLENT |
| 19 | Offloading | 4.003 | EXCELLENT |
| 20 | Offloading | 3.016 | EXCELLENT |
| 21 | Offloading | 5.01 | EXCELLENT |
| 22 | Offloading | 4.014 | EXCELLENT |
| 23 | Offloading | 3.009 | GOOD |
| 24 | Offloading | 4.137 | GOOD |
| 25 | Offloading | 4.314 | GOOD |
| 26 | Offloading | 4.188 | GOOD |
| 27 | Offloading | 4.296 | GOOD |
| 28 | Offloading | 4.024 | GOOD |
| 29 | Offloading | 4.017 | GOOD |
| 30 | Offloading | 4.016 | GOOD |
| 31 | Offloading | 4.013 | GOOD |
| 32 | Offloading | 4.576 | GOOD |
| 33 | Offloading | 4.013 | GOOD |
| 34 | Offloading | 4.037 | EXCELLENT |
| 35 | Offloading | 4.429 | EXCELLENT |
| 36 | Offloading | 4.024 | EXCELLENT |
| 37 | Offloading | 4.026 | EXCELLENT |
| 38 | Offloading | 4.027 | GOOD |
| 39 | Offloading | 4.238 | GOOD |
| 40 | Offloading | 4.402 | GOOD |
| Rata - rata | = | 4.048 |  |

Gambar 5.9 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi A dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B dilakukan secara lokal mencapai 2.5% dan secara offloading mencapai 97.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 4.048 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 61.25 MB atau 2.85%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 21.26%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 2%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -6.01 MB atau -0.066%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 40.379% dan penggunaan level baterai mencapai 1%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 4.048 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 1.842 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 4

Skenario uji coba 4 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 4 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.12. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 4 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.12 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 40.62 | 2.05 | 0 | 3 | 17 | 45.3 |
| 2 | 39.37 | 1.98 | 15.26 | 7 | 17 | 45.3 |
| 3 | 40.7 | 2.05 | 17.66 | 54 | 17 | 45.3 |
| 4 | 40.73 | 2.05 | 18.17 | 80 | 17 | 45.3 |
| 5 | 40.88 | 2.06 | 17.83 | 85 | 17 | 45.3 |
| 6 | 40.88 | 2.06 | 17.36 | 119 | 17 | 45.3 |
| 7 | 40.9 | 2.06 | 18.71 | 155 | 17 | 45.3 |
| 8 | 40.93 | 2.06 | 16.8 | 191 | 17 | 45.3 |
| 9 | 40.78 | 2.06 | 18.36 | 234 | 17 | 45.3 |
| 10 | 41.11 | 2.07 | 17.53 | 271 | 17 | 45.3 |
| 11 | 75.11 | 3.79 | 30.22 | 300 | 17 | 45.4 |
| 12 | 82.47 | 4.16 | 66.99 | 300 | 17 | 45.4 |
| 13 | 53.36 | 2.69 | 72.36 | 301 | 17 | 45.4 |
| 14 | 56.87 | 2.87 | 58.41 | 353 | 17 | 45.4 |
| 15 | 56.95 | 2.87 | 56.65 | 392 | 17 | 45.4 |
| 16 | 57.18 | 2.88 | 59.78 | 423 | 17 | 45.4 |
| 17 | 57.38 | 2.89 | 56.7 | 443 | 16 | 45.4 |
| 18 | 57.33 | 2.89 | 81.5 | 462 | 16 | 45.4 |
| 19 | 57.46 | 2.9 | 56.1 | 492 | 16 | 45.4 |
| 20 | 55.11 | 2.78 | 79.98 | 510 | 16 | 45.4 |
| 21 | 59.41 | 2.99 | 58.81 | 522 | 16 | 45.4 |
| 22 | 64.99 | 3.27 | 58.92 | 544 | 16 | 45.4 |
| 23 | 57.29 | 2.89 | 78.05 | 563 | 16 | 46.1 |
| 24 | 57.42 | 2.89 | 52.94 | 584 | 16 | 46.1 |
| 25 | 58.62 | 2.95 | 55.59 | 596 | 16 | 46.1 |
| 26 | 60.59 | 3.05 | 55.97 | 608 | 16 | 46.1 |
| 27 | 52.5 | 2.65 | 64.79 | 618 | 16 | 46.1 |
| 28 | 56.5 | 2.85 | 60.13 | 624 | 16 | 47.2 |
| 29 | 57.59 | 2.9 | 66.14 | 632 | 16 | 47.2 |
| 30 | 57.49 | 2.9 | 55.76 | 641 | 16 | 47.2 |
| 31 | 57.49 | 2.9 | 59.01 | 656 | 16 | 47.2 |
| 32 | 52.3 | 2.64 | 63.3 | 686 | 16 | 47.2 |
| 33 | 68.72 | 3.46 | 57.61 | 701 | 16 | 47.2 |
| 34 | 51.72 | 2.61 | 67.33 | 715 | 16 | 47.7 |
| 35 | 57.57 | 2.9 | 63.09 | 740 | 16 | 47.7 |
| 36 | 57.56 | 2.9 | 58.05 | 763 | 16 | 47.7 |
| 37 | 51.49 | 2.59 | 62.05 | 785 | 16 | 47.7 |
| 38 | 54.08 | 2.73 | 66.54 | 797 | 15 | 47.7 |
| 39 | 57.8 | 2.91 | 71.97 | 806 | 15 | 47.7 |
| 40 | 82.26 | 4.15 | 59.83 | 818 | 15 | 48.2 |
| 41 | 57.75 | 2.91 | 78.74 | 827 | 15 | 48.2 |
| 42 | 57.69 | 2.91 | 55.26 | 836 | 15 | 48.2 |
| 43 | 52.42 | 2.64 | 66.97 | 853 | 15 | 48.2 |
| 44 | 57.82 | 2.91 | 69.71 | 874 | 15 | 48.2 |
| 45 | 57.66 | 2.91 | 56.32 | 891 | 15 | 48.2 |
| 46 | 58.07 | 2.93 | 58.49 | 907 | 15 | 48.6 |
| 47 | 57.91 | 2.92 | 64.95 | 923 | 15 | 48.6 |
| 48 | 57.49 | 2.9 | 55.88 | 956 | 15 | 48.6 |
| 49 | 55.28 | 2.79 | 78.93 | 983 | 15 | 48.6 |
| 50 | 58.16 | 2.93 | 56.5 | 1017 | 15 | 48.6 |
| 51 | 56.72 | 2.86 | 65.57 | 1048 | 15 | 48.9 |
| 52 | 58.57 | 2.95 | 46.36 | 1078 | 15 | 48.9 |
| 53 | 93.48 | 4.71 | 56.5 | 1090 | 15 | 48.9 |
| 54 | 57.93 | 2.92 | 56.8 | 1115 | 15 | 48.9 |
| 55 | 59.79 | 3.01 | 58.18 | 1149 | 15 | 48.9 |
| 56 | 57.92 | 2.92 | 58.73 | 1203 | 15 | 48.9 |
| 57 | 59.68 | 3.01 | 51.76 | 1266 | 14 | 49.2 |
| 58 | 75.11 | 3.78 | 51.96 | 1316 | 14 | 49.2 |
| 59 | 54.2 | 2.73 | 57.12 | 1360 | 14 | 49.2 |
| 60 | 58.01 | 2.92 | 72.4 | 1435 | 14 | 49.2 |
| 61 | 57.54 | 2.9 | 54.22 | 1494 | 14 | 49.2 |
| 62 | 57.83 | 2.91 | 77.9 | 1530 | 14 | 49.2 |
| 63 | 57.53 | 2.9 | 54.19 | 1561 | 14 | 49.2 |
| 64 | 52.78 | 2.66 | 66.44 | 1592 | 14 | 49.2 |
| 65 | 58.6 | 2.95 | 67.65 | 1625 | 14 | 49.2 |
| 66 | 57.48 | 2.9 | 75.58 | 1663 | 14 | 49.2 |
| 67 | 51.94 | 2.62 | 17.04 | 1693 | 14 | 49.2 |
| Rata2 | 56.49 | 2.847 | 54.364 | 759.089 | - | - |

Gambar 5.10 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B. mempunyai penggunaan memori rata – rata 56.49 MB atau 2.847% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 54.364% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 759.089 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 3.9 C.

Tabel 5.13 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B Baterai B

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 7.471 | POOR |
| 2 | Lokal | 5.582 | POOR |
| 3 | Lokal | 3.968 | POOR |
| 4 | Lokal | 6.289 | POOR |
| 5 | Lokal | 9.186 | POOR |
| 6 | Lokal | 8.447 | POOR |
| 7 | Lokal | 7.875 | POOR |
| 8 | Lokal | 7.637 | POOR |
| 9 | Lokal | 4.868 | POOR |
| 10 | Lokal | 5.823 | POOR |
| 11 | Lokal | 5.303 | POOR |
| 12 | Lokal | 4.753 | POOR |
| 13 | Lokal | 7.248 | POOR |
| 14 | Lokal | 4.702 | POOR |
| 15 | Lokal | 5.887 | POOR |
| 16 | Lokal | 4.116 | POOR |
| 17 | Lokal | 6.111 | POOR |
| 18 | Lokal | 7.066 | POOR |
| 19 | Lokal | 6.266 | POOR |
| 20 | Lokal | 5.093 | POOR |
| 21 | Lokal | 8.284 | POOR |
| 22 | Lokal | 7.905 | POOR |
| 23 | Lokal | 8.05 | POOR |
| 24 | Lokal | 7.44 | POOR |
| 25 | Lokal | 6.293 | POOR |
| 26 | Lokal | 7.84 | POOR |
| 27 | Lokal | 8.29 | POOR |
| 28 | Lokal | 8.818 | POOR |
| 29 | Lokal | 3.459 | POOR |
| 30 | Lokal | 3.48 | POOR |
| 31 | Lokal | 4.02 | POOR |
| 32 | Lokal | 4.024 | POOR |
| 33 | Lokal | 4.293 | POOR |
| 34 | Lokal | 5.7 | POOR |
| 35 | Lokal | 5.717 | POOR |
| 36 | Lokal | 5.145 | POOR |
| 37 | Lokal | 7.785 | POOR |
| 38 | Lokal | 9.441 | POOR |
| 39 | Lokal | 7.223 | POOR |
| 40 | Lokal | 10.741 | POOR |
| Rata - rata | = | 6.441 |  |

Gambar 5.11 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi B dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi B dan kondisi Baterai B dilakukan secara lokal mencapai 100% dan secara offloading mencapai 0% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 6.441 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi A dan kondisi Baterai B akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 56.49 MB atau 2.847%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 54.364%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 3%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -1.25 MB atau -0.063%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 7.275% dan penggunaan level baterai mencapai 0%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 6.411 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai -0.521 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 5

Skenario uji coba 5 adalah perhitungan penghematan daya dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 5 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.14. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 5 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.14 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 39.7 | 2 | 0 | 140 | 55 | 37.3 |
| 2 | 41.78 | 2.11 | 17.78 | 2823 | 55 | 37.3 |
| 3 | 49.69 | 2.5 | 67.7 | 2957 | 55 | 37.3 |
| 4 | 56.33 | 2.84 | 78.12 | 2957 | 55 | 38.5 |
| 5 | 55.6 | 2.8 | 29.34 | 3803 | 55 | 38.5 |
| 6 | 59.63 | 3 | 20.31 | 4518 | 55 | 38.5 |
| 7 | 59.66 | 3.01 | 21.66 | 5100 | 55 | 38.5 |
| 8 | 60.25 | 3.04 | 21.86 | 5696 | 55 | 38.5 |
| 9 | 60.19 | 3.03 | 21.57 | 6563 | 55 | 38.5 |
| 10 | 60.4 | 3.04 | 21.53 | 7206 | 55 | 38.5 |
| 11 | 52.87 | 2.66 | 20.93 | 7803 | 55 | 38.5 |
| 12 | 58.83 | 2.96 | 33.11 | 7958 | 55 | 38.5 |
| 13 | 57.38 | 2.89 | 54.89 | 7958 | 55 | 38.5 |
| 14 | 58.83 | 2.96 | 40.16 | 7958 | 55 | 38.5 |
| 15 | 69.65 | 3.51 | 46.43 | 7958 | 55 | 41.8 |
| 16 | 68.31 | 3.44 | 60.33 | 7958 | 55 | 41.8 |
| 17 | 57.49 | 2.9 | 84.19 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 18 | 58.94 | 2.97 | 55.53 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 19 | 58.14 | 2.93 | 40.44 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 20 | 56.76 | 2.86 | 61.05 | 7958 | 54 | 41.8 |
| 21 | 55.65 | 2.8 | 36.7 | 8095 | 54 | 41.8 |
| 22 | 52.97 | 2.67 | 30.34 | 8232 | 54 | 41.8 |
| 23 | 53.18 | 2.68 | 21.28 | 8680 | 54 | 41.8 |
| 24 | 53.77 | 2.71 | 21.67 | 9526 | 54 | 41.8 |
| 25 | 53.46 | 2.69 | 22.65 | 10422 | 54 | 41.8 |
| 26 | 53.56 | 2.7 | 19.87 | 11006 | 54 | 41.8 |
| 27 | 53.52 | 2.7 | 21.5 | 11721 | 54 | 43.1 |
| 28 | 53.76 | 2.71 | 21.65 | 12302 | 54 | 43.1 |
| 29 | 53.78 | 2.71 | 21.23 | 12886 | 54 | 43.1 |
| 30 | 53.97 | 2.72 | 18.14 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 31 | 53.39 | 2.69 | 19.24 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 32 | 57.61 | 2.9 | 68.18 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 33 | 56.49 | 2.85 | 57.74 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 34 | 81.98 | 4.13 | 53.11 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 35 | 56.71 | 2.86 | 76.89 | 13308 | 54 | 43.1 |
| 36 | 56.29 | 2.84 | 37.6 | 13891 | 54 | 43.1 |
| 37 | 56.17 | 2.83 | 55.61 | 13891 | 54 | 43.1 |
| 38 | 55.46 | 2.79 | 39.92 | 14027 | 54 | 43.6 |
| 39 | 54.09 | 2.73 | 22.4 | 14182 | 54 | 43.6 |
| 40 | 53.29 | 2.69 | 20.77 | 14881 | 54 | 43.6 |
| 41 | 52.61 | 2.65 | 21.32 | 15638 | 53 | 43.6 |
| 42 | 53.43 | 2.69 | 21.77 | 16242 | 53 | 43.6 |
| 43 | 54.58 | 2.75 | 22.07 | 17147 | 53 | 43.6 |
| 44 | 55.46 | 2.79 | 21.64 | 17962 | 53 | 43.6 |
| 45 | 55.85 | 2.81 | 21.6 | 18545 | 53 | 43.6 |
| 46 | 54.5 | 2.75 | 20.93 | 19261 | 53 | 43.6 |
| 47 | 54.94 | 2.77 | 21.36 | 19842 | 53 | 43.6 |
| 48 | 54.27 | 2.73 | 22.69 | 20711 | 53 | 43.6 |
| 49 | 54.25 | 2.73 | 20.61 | 21004 | 53 | 43.6 |
| 50 | 51.02 | 2.57 | 11.77 | 21004 | 52 | 44.9 |
| 51 | 51.18 | 2.58 | 14.63 | 21004 | 52 | 44.9 |
| Rata2 | 55.823 | 2.812 | 33.052 | 1142.8 | - | - |

Gambar 5.12 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A. mempunyai penggunaan memori rata – rata 55.823 MB atau 2.812% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 33.052% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 1142.8 KB, penurunan level baterai mencapai 3% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 6.4 C.

Tabel 5.15 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.891 | EXCELLENT |
| 2 | Offloading | 3.353 | EXCELLENT |
| 3 | Offloading | 3.455 | EXCELLENT |
| 4 | Offloading | 3.369 | EXCELLENT |
| 5 | Offloading | 3.817 | EXCELLENT |
| 6 | Offloading | 3.52 | EXCELLENT |
| 7 | Offloading | 3.823 | EXCELLENT |
| 8 | Offloading | 3.91 | EXCELLENT |
| 9 | Offloading | 3.836 | EXCELLENT |
| 10 | Lokal | 7.552 | UNKNOWN |
| 11 | Lokal | 7.007 | UNKNOWN |
| 12 | Lokal | 4.482 | UNKNOWN |
| 13 | Lokal | 7.156 | UNKNOWN |
| 14 | Lokal | 4.344 | UNKNOWN |
| 15 | Lokal | 7.154 | UNKNOWN |
| 16 | Lokal | 7.063 | UNKNOWN |
| 17 | Offloading | 3.683 | EXCELLENT |
| 18 | Offloading | 3.128 | EXCELLENT |
| 19 | Offloading | 3.549 | GOOD |
| 20 | Offloading | 2.78 | GOOD |
| 21 | Offloading | 3.449 | GOOD |
| 22 | Offloading | 3.541 | GOOD |
| 23 | Offloading | 4.091 | EXCELLENT |
| 24 | Offloading | 3.599 | GOOD |
| 25 | Lokal | 6.816 | UNKNOWN |
| 26 | Lokal | 6.224 | UNKNOWN |
| 27 | Lokal | 8.045 | UNKNOWN |
| 28 | Offloading | 11.292 | MODERATE |
| 29 | Offloading | 4.087 | GOOD |
| 30 | Offloading | 2.408 | GOOD |
| 31 | Offloading | 2.49 | MODERATE |
| 32 | Offloading | 3.613 | MODERATE |
| 33 | Offloading | 3.742 | MODERATE |
| 34 | Offloading | 2.816 | GOOD |
| 35 | Offloading | 3.543 | GOOD |
| 36 | Offloading | 3.001 | GOOD |
| 37 | Offloading | 3.725 | GOOD |
| 38 | Offloading | 4.309 | GOOD |
| 39 | Offloading | 3.148 | GOOD |
| 40 | Offloading | 4.087 | EXCELLENT |
| Rata - rata | = | 4.547 |  |

Gambar 5.13 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai A

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A dilakukan secara lokal mencapai 27.5% dan secara offloading mencapai 72.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 4.547 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai A akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 55.823 MB atau 2.812%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 33.052%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 3%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -0.583 MB atau -0.028%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 28.587% dan penggunaan level baterai mencapai 0%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 4.547 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 1.343 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

### Skenario Uji Coba 6

Skenario uji coba 6 adalah perhitungan performa dan waktu eksekusi yang dihasilkan oleh eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B. Skenario dilakukan dengan menerapkan penggunaan offloading computation framework dan tanpa penggunaan offloading computation framework pada perangkat lunak image recognition. Nilai performa dan waktu eksekusi diperoleh dari pemrosesan image recognition pada perangkat lunak yang terpasang pada perangkat bergerak Android hingga selesai. Pengecekan nilai performa dilakukan setiap 5 detik sekali. Hasil performa pada uji coba 6 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.16. Hasil waktu eksekusi pada uji coba 6 tanpa penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan dengan penerapan framework dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.16 Performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

| No. Cek | Penggunaan Memori |  | Penggunaan CPU | Bandwidth Internet | Level Baterai | Suhu perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (5s) | (MB) | (%) | (%) | (KB) | (%) | (C) |
| 1 | 34.45 | 1.74 | 0 | 140 | 14 | 44.5 |
| 2 | 78.36 | 3.95 | 33.94 | 1752 | 14 | 44.5 |
| 3 | 79.99 | 4.03 | 65.93 | 1752 | 14 | 44.5 |
| 4 | 51.51 | 2.6 | 73.61 | 1753 | 14 | 44.5 |
| 5 | 55.17 | 2.78 | 22.2 | 3676 | 14 | 44.5 |
| 6 | 56.9 | 2.87 | 19.56 | 4219 | 14 | 44.5 |
| 7 | 56.11 | 2.83 | 21.1 | 4850 | 14 | 44.5 |
| 8 | 57.65 | 2.91 | 20.43 | 5632 | 14 | 44.5 |
| 9 | 58.06 | 2.93 | 21.43 | 6286 | 14 | 44.5 |
| 10 | 58.46 | 2.95 | 19.13 | 6929 | 14 | 44.5 |
| 11 | 62.78 | 3.16 | 51.78 | 6929 | 14 | 44.5 |
| 12 | 79.06 | 3.98 | 60.21 | 6929 | 14 | 45 |
| 13 | 76.51 | 3.86 | 56.62 | 6929 | 14 | 45 |
| 14 | 63.05 | 3.18 | 65.71 | 6930 | 14 | 45 |
| 15 | 59.46 | 3 | 21.99 | 7070 | 14 | 45 |
| 16 | 59.5 | 3 | 21.81 | 7772 | 13 | 45 |
| 17 | 59.67 | 3.01 | 19.84 | 8719 | 13 | 45 |
| 18 | 59.54 | 3 | 19.32 | 9442 | 13 | 45 |
| 19 | 59.87 | 3.02 | 20.35 | 10089 | 13 | 45 |
| 20 | 59.91 | 3.02 | 19.88 | 10714 | 13 | 45 |
| 21 | 59.88 | 3.02 | 20.42 | 11407 | 13 | 45 |
| 22 | 59.91 | 3.02 | 21.47 | 12188 | 13 | 45 |
| 23 | 59.91 | 3.02 | 19.86 | 12775 | 13 | 46.1 |
| 24 | 59.88 | 3.02 | 20.07 | 13442 | 13 | 46.1 |
| 25 | 59.95 | 3.02 | 20.19 | 14172 | 13 | 46.1 |
| 26 | 59.79 | 3.01 | 17.47 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 27 | 64.19 | 3.23 | 71.3 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 28 | 64.19 | 3.23 | 57.36 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 29 | 63.01 | 3.18 | 65.96 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 30 | 64.28 | 3.24 | 52.83 | 14444 | 13 | 46.1 |
| 31 | 60.69 | 3.06 | 45.54 | 14582 | 13 | 46.1 |
| 32 | 60.59 | 3.05 | 21 | 15264 | 13 | 46.1 |
| 33 | 60.31 | 3.04 | 19.62 | 16056 | 13 | 46.1 |
| 34 | 60.31 | 3.04 | 20.08 | 16725 | 13 | 46.1 |
| 35 | 60.34 | 3.04 | 19.25 | 17435 | 13 | 46.6 |
| 36 | 60.5 | 3.05 | 19.17 | 18088 | 13 | 46.6 |
| 37 | 60.48 | 3.05 | 19.79 | 18950 | 13 | 46.6 |
| 38 | 60.47 | 3.05 | 20.18 | 19705 | 12 | 46.6 |
| 39 | 61.62 | 3.11 | 21.36 | 20459 | 12 | 46.6 |
| 40 | 61.64 | 3.11 | 19.49 | 21379 | 12 | 46.6 |
| 41 | 61.61 | 3.1 | 19.96 | 22094 | 12 | 46.6 |
| 42 | 61.61 | 3.1 | 21.37 | 22840 | 12 | 46.6 |
| 43 | 61.62 | 3.11 | 19.97 | 23449 | 12 | 46.6 |
| 44 | 61.65 | 3.11 | 21.91 | 24152 | 12 | 46.6 |
| 45 | 61.64 | 3.11 | 19.71 | 24715 | 12 | 46.6 |
| Rata2 | 61.246 | 3.088 | 30.01 | 12235.8 | - | - |

Gambar 5.14 Grafik performa dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan performa di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition menggunakan metode SURF oleh offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B. mempunyai penggunaan memori rata – rata 61.246 MB atau 3.088% dari keseluruhan memori yang dimiliki perangkat client, penggunaan CPU rata – rata 30.01% dari keseluruhan yang dimiliki perangkat client, pemakaian bandwidth rata – rata adalah 12235.8 KB, penurunan level baterai mencapai 2% dan kenaikan suhu pada perangkat mencapai 2.1 C.

Tabel 5.17 Waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

| No. Eksekusi | Metode | Waktu (s) | Kualitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal | 6.996 | EXCELLENT |
| 2 | Offloading | 4.201 | EXCELLENT |
| 3 | Offloading | 4.571 | EXCELLENT |
| 4 | Offloading | 3.476 | GOOD |
| 5 | Offloading | 4.011 | GOOD |
| 6 | Offloading | 4.065 | GOOD |
| 7 | Offloading | 4.065 | GOOD |
| 8 | Lokal | 7.537 | UNKNOWN |
| 9 | Lokal | 4.742 | UNKNOWN |
| 10 | Lokal | 6.86 | UNKNOWN |
| 11 | Offloading | 3.619 | EXCELLENT |
| 12 | Offloading | 3.007 | GOOD |
| 13 | Offloading | 4.132 | GOOD |
| 14 | Offloading | 4.093 | GOOD |
| 15 | Offloading | 4.635 | GOOD |
| 16 | Offloading | 3.073 | GOOD |
| 17 | Offloading | 3.145 | GOOD |
| 18 | Offloading | 3.472 | GOOD |
| 19 | Offloading | 4.374 | GOOD |
| 20 | Offloading | 4.38 | GOOD |
| 21 | Offloading | 4.008 | EXCELLENT |
| 22 | Lokal | 7.011 | UNKNOWN |
| 23 | Lokal | 8.32 | UNKNOWN |
| 24 | Lokal | 8.149 | UNKNOWN |
| 25 | Offloading | 3.284 | MODERATE |
| 26 | Offloading | 4.436 | GOOD |
| 27 | Offloading | 4.089 | GOOD |
| 28 | Offloading | 4.014 | GOOD |
| 29 | Offloading | 4.246 | EXCELLENT |
| 30 | Offloading | 3.105 | GOOD |
| 31 | Offloading | 3.095 | GOOD |
| 32 | Offloading | 4.137 | GOOD |
| 33 | Offloading | 3.038 | GOOD |
| 34 | Offloading | 3.052 | GOOD |
| 35 | Offloading | 3.276 | GOOD |
| 36 | Offloading | 3.143 | GOOD |
| 37 | Offloading | 3.318 | GOOD |
| 38 | Offloading | 4.139 | GOOD |
| 39 | Offloading | 3.569 | GOOD |
| 40 | Offloading | 4.071 | GOOD |
| Rata - rata | = | 4.349 |  |

Gambar 5.15 Grafik waktu eksekusi dengan penerapan framework pada Koneksi C dan Baterai B

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada perhitungan waktu eksekusi di atas, eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B dilakukan secara lokal mencapai 17.5% dan secara offloading mencapai 82.5% serta  mempunyai waktu eksekusi rata – rata untuk setiap eksekusi beban kerja mencapai 4.349 detik.

Hasil keluaran antara eksekusi beban kerja image recognition menggunakan metode SURF tanpa penerapan offloading computation  framework dan eksekusi beban kerja proses image recognition dengan penerapan offloading computation  framework pada kondisi Koneksi C dan kondisi Baterai B akan dibandingkan untuk perhitungan penghematan performa dan waktu eksekusi.

Perbandingan pada data performa dimulai dengan penggunaan memori rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 55.24 MB atau 2.784% sedangkan pada metode eksekusi kedua dihasilkan 61.246 MB atau 3.088%. Penggunaan CPU rata – rata pada perangkat client pada metode eksekusi pertama dihasilkan 61.639% sedangkan pada metode kedua dihasilkan 30.01%. Penggunaan level baterai pada perangkat client pada metode eksekusi pertama mencapai 3% sedangkan pada metode kedua mencapai 2%

Sehingga dapat dikatakan metode kedua dibandingkan dengan metode satu melakukan penghematan performa pada penggunaan memori rata – rata sebesar -6.006 MB atau -0.304%, penggunaan CPU rata – rata sebesar 31.629% dan penggunaan level baterai mencapai 1%.

Perbandingan pada data waktu eksekusi dapat dilihat pada waktu eksekusi rata – rata setiap beban kerja metode eksekusi pertama dihasilkan 5.89 detik sedangkan pada metode kedua dihasilkan 4.349 detik sehingga dihasilkan penghematan waktu eksekusi mencapai 1.541 detik setiap eksekusi beban kerjanya.

## Evaluasi Umum Skenario Uji Coba

Hasil performa dan waktu eksekusi dari ke enam skenario dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18 Hasil performa dan waktu eksekusi dari 6 skenario uji coba

| Uji Coba |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performa | Memori | (MB) | 50.09 | 52.85 | 61.25 | 56.49 | 55.82 | 61.25 |
|  |  | (%) | 2.525 | 2.662 | 2.85 | 2.847 | 2.812 | 3.088 |
|  | CPU | (%) | 43.39 | 51.87 | 21.26 | 54.36 | 33.05 | 30.01 |
|  | Baterai | (%) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|  | Waktu | (s) | 3.462 | 7.018 | 4.048 | 6.411 | 4.547 | 4.349 |
| Penghematan | Memori | (MB) | 5.16 | 2.41 | -6.01 | -1.25 | -0.58 | -6.01 |
|  |  | (%) | 0.259 | 0.122 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.35 |
|  | CPU | (%) | 18.249 | 9.77 | 40.379 | 7.275 | 28.59 | 31.629 |
|  | Baterai | (%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Waktu | (s) | 2.428 | -1.128 | 1.842 | -0.521 | 1.343 | 1.541 |

Berdasarkan skenario uji coba ke satu yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat peningkatan sebesar 5.16 MB atau 0.259% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 9.249% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi rata -rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar 2.428 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke dua yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 0%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya peningkatan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat peningkatan sebesar 2.41 MB atau 0.122% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 9.77% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui bahwa adanya tingkat penurunan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar -1.128 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke tiga yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -6.01 MB atau -0.07% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 40.379% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui bahwa adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1.842 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke empat yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 0%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -1.25 MB atau -0.06% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 7.275% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat penurunan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar -0.521 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke lima yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 0%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -0.58 MB atau -0.03% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 28.59% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar 1.343 detik.

Sedangkan berdasarkan skenario uji coba ke enam yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya tingkat penghematan daya pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan daya pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu sebesar 1%. Dari hasil uji coba juga diketahui bahwa terdapat adanya tingkat peningkatan sekaligus penurunan kinerja pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan kinerja pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework yaitu pada memori terdapat penurunan sebesar -6.01 MB atau -0.35% dari keseluruhan memori pada perangkat client, pada CPU terdapat peningkatan sebesar 31.629% dari keseluruhan CPU yang dimiliki perangkat client. Selain itu, dari hasil uji coba juga diketahui adanya tingkat peningkatan waktu eksekusi beban rata – rata kerja proses image recognition pada perangkat client dengan penerapan offloading computation framework dibandingkan dengan waktu eksekusi rata – rata beban kerja proses image recognition pada perangkat client tanpa penerapan offloading computation framework sebesar 1.541 detik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat dapat diambil dari hasil uji coba yang telah dilakukan. Selain kesimpulan, terdapat juga saran yang ditujukan untuk pengembangan perangkat lunak selanjutnya.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil uji coba penghematan daya dan peningkatan kinerja pada perangkat bergerak Android menggunakan offloading computation framework yang diterapkan pada perangkat lunak image recognition adalah sebagai berikut:

- Implementasi metode offloading dapat digunakan sebagai salah satu metode penghematan daya dan peningkatan kinerja pada perangkat bergerak Android. Namun juga dapat menurunkan waktu eksekusi beban kerja dan penghematan daya pada perangkat bergerak Android.

- Implementasi mobile framework dapat dijadikan sebagai metode yang cocok untuk meminimalisir kerugian menggunakan metode offloading computation dengan cara menentukan secara dinamis metode pengeksekusian beban kerja pada perangkat Android.

- Implementasi JADE middleware dapat digunakan dalam menerapkan metode offloading dengan cara melakukan pengiriman dan penerimaan modul pengiriman data yang bertipe string antara client dan server.

- Pada kasus Tugas Akhir ini, mobile computation offloading framework melakukan penghematan daya dan peningkatan kinerja yang paling optimal pada saat perangkat bergerak Android memiliki kualitas koneksi internet yang stabil dalam melakukan transmit dan receive data (kategori Koneksi A).

- Perhitungan penghematan daya, performa, dan waktu eksekusi terbaik yang didapatkan masing – masing penghematan daya 1% (uji coba 1, 2, 3), penggunaan memori 2.525% sehingga melakukan penghematan penggunaan memori sebesar 0.259% dibandingkan dengan eksekusi beban kerja tanpa framework (uji coba 1), penggunaan CPU 21.26% sehingga melakukan penghematan penggunaan CPU sebesar 40.379% (uji coba 3) dan waktu eksekusi rata - rata beban kerja 3.462 detik sehingga melakukan penghematan waktu eksekusi rata – rata sebesar 2.428 detik (uji coba 1).

- Decision Maker pada mobile computation offloading framework dapat menentukan eksekusi beban kerja secara dinamis untuk meminimalisir waktu eksekusi, meningkatkan penghematan daya, serta peningkatan performa pada perangkat bergerak Android yang hasil penerapannya dapat dilihat pada Tabel 5.18.

## Saran

Saran yang diberikan terkait pengembangan pada Tugas Akhir ini adalah:

- Menambah jumlah data karena dari total 40 data citra yang digunakan sebagai dataset dianggap masih terlalu sedikit.

Ditambahkannya kondisi jika perubahan kualitas koneksi internet menjadi buruk terjadi sesaat setelah pengiriman beban kerja oleh offloading framework menuju server dilakukan. Sehingga perangkat bergerak client akan menunda pemrosesan beban kerja image recognition selanjutnya akibat menunggu hasil eksekusi dari server. Pada studi kasus ini, server tidak dapat mengirim kembali hasil eksekusi akibat koneksi buruk yang dimiliki perangkat bergerak client.

- Pengecekan sumber daya baterai lebih detail pada perangkat bergerak client yang bisa dilakukan dengan alat – alat tertentu.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	K. Liu, J. Peng, H. Li, X. Zhang, dan W. Liu, “Multi-device task offloading with time-constraints for energy efficiency in mobile cloud computing.” [Daring]. Tersedia pada: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X16300905. [Diakses: 01-Jun-2017].

[2]	“Smartphone definition (Phone Scoop).” [Daring]. Tersedia pada: http://www.phonescoop.com/glossary/term.php?gid=131. [Diakses: 31-Mei-2017].

[3]	“UCI Machine Learning Repository: Leaf Data Set.” [Daring]. Tersedia pada: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/leaf. [Diakses: 01-Jun-2017].

[4]	“Google’s Android OS: Past, Present, and Future,” Phone Arena. [Daring]. Tersedia pada: http://www.phonearena.com/news/Googles-Android-OS-Past-Present-and-Future_id21273. [Diakses: 31-Mei-2017].

[5]	M. Wang, “Novel Mobile Computation Offloading Framework for Android Devices,” Eng. Appl. Sci. Theses Diss., Des 2014.

[6]	“A survey on clustering algorithms for wireless sensor networks.” [Daring]. Tersedia pada: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366407002162. [Diakses: 31-Mei-2017].

[7]	“Jade Site | Java Agent DEvelopment Framework.” .

[8]	gson: A Java serialization/deserialization library to convert Java Objects into JSON and back. Google, 2017.

[9]	“Lang – Home.” [Daring]. Tersedia pada: https://commons.apache.org/proper/commons-lang/. [Diakses: 31-Mei-2017].

[10]	“OpenCV library.” [Daring]. Tersedia pada: http://opencv.org/. [Diakses: 31-Mei-2017].

[11]	P. Sykora, P. Kamencay, dan R. Hudec, “Comparison of SIFT and SURF Methods for Use on Hand Gesture Recognition based on Depth Map,” AASRI Procedia, vol. 9, hal. 19–24, Jan 2014.

[12]	G. Caire, “JADEProgramming-Tutorial-for-beginners.pdf.” 30-Jun-2009.

[13]	G. Caire dan F. Pieri, “LEAPUserGuide.pdf.” 15-Nov-2011.

[14]	network-connection-class: Listen to current network traffic in the app and categorize the quality of the network. Facebook, 2017.

[15]	H. Qian dan D. Andersen, “Jade: Reducing Energy Consumption of Android App.” .

# LAMPIRAN

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BIODATA PENULIS

Putro Satrio Wibowo merupakan anak dari pasangan Bapak Wasisto dan Ibu Nanik Wahyuni. Lahir di Lumajang pada tanggal 4 November 1994. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari TK PGRI Pasirian (1999-2001), SDN 4 Pasirian (2001-2007), SMPN 1 Pasirian (2007-20010), SMAN 2 Lumajang (2010-2013) dan S1 Teknik Informatika ITS (2013-2017). Bidang studi yang diambil oleh penulis pada saat berkuliah di Teknik Informatika ITS adalah Komputasi Berbasis Jaringan (KBJ). Penulis aktif dalam organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika (2014-2015) dan KMI  (2014-2016). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan yaitu SCHEMATICS 2014 divisi National Programming Competition dan SCHEMATICS 2015 divisi Perlengkapan dan Transportasi. Penulis juga menyukai kegiatan sosial dan pecinta alam. Penulis memiliki hobi futsal dan bermain game. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrosatrio27@gmail.com.